# Министерство образования Республики Башкортостан

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

# Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

ДОМАШНЕЙ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

# ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

Тема 1.1.Строительные материалы и изделия

для студентов заочного отделения

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Разработала преподаватель

__________М.Ю.Степанова

__________О.Г.Потапова

«_____» __________20_  г

СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 - Паспорт рабочей программы темы 1.1.Строительные материалы и изделия 4 - Содержание темы 1.1.Строительные материалы и изделия 5 - Условия реализации 14 - Контроль и оценка результатов 16 - Задания для домашней контрольной работы 17 - Контрольные вопросы по теме 25

Введение

# Тема 1.1 Строительные материалы и изделия является составной частью  МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений ПМ 01  Участие в проектировании зданий и сооружений и предназначена для реализации ФГОС по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утверждённых приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 N2. (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2018 N 49797).

Тема изучается согласно учебному плану  на заочном отделении на 3 курсе и включает в себя – аудиторных занятий  22 часа, в т.ч. лабораторных и практических – 12 часов.

Контрольная работа состоит из 10 вариантов, каждый из которых содержит 5 вопросов:

-  теоретический  (оформляется в тетради)

- практическое задание (оформляется в тетради).

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра обучающегося. При окончании шифра на  «0» выполняется вариант №10, при последней цифре «1» - вариант №1 и т.д.

При выполнении теоретического части контрольной работы  необходимо соблюдать следующие требования:

-    изложение текстового материала должно быть выполнено технически грамотным языком, в сжатой конкретной форме;

-    должны быть выполнены эскизы описываемых конструкций, приведены схемы и справочные данные.

На каждой странице тетради оставляется поле шириной 3-4 см. для замечаний проверяющего работу. В конце  работы приводится список используемой литературы.

Домашняя контрольная работа оценивается «зачтено» и «не зачтено»

Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению.

Задания, выполненные не по-своему варианту, не засчитываются.

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ(тема1.1 Строительные материалы и изделия)

Участие в проектировании зданий и сооружений

1.1.  Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (для темы 1.1.Строительные материалы и изделия) – является частью   основной профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, в части освоения основного вида деятельности.  Участие в проектирование зданий и сооружений  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК1.1.Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями;

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля (темы 1.1 Строительные материалы и изделия)

С целью овладения указанным видом   деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  иметь практический опыт:

- подбора  строительных конструкций и материалов

знать:

- виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;

2. содержание темы 1.1 строительные материалы и изделия в составе

профессионального модуля

Основные свойства строительных материалов.

- Физические свойства строительных материалов. Истинная и средняя плотность; пористость; насыпная плотность и межзерновая  пустотность.

- Влажность материала. Тонкость размола и удельная поверхность.

- Свойства по отношению к воде: водопоглощение, гигроскопичность, морозостойкость, водо- и паропроницаемость, водостойкость.

- Свойства по отношению к действию тепла: теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность.

- Механические свойства строительных материалов. Понятие о деформации и напряжении. Упругость, пластичность, хрупкость. Предел прочности. Твердость. Истираемость. Сопротивление удару.

- Специальные свойства строительных материалов акустические, химические, радиационные. Старение и долговечность материала.

- Понятие об экологических свойствах строительных материалов. Эстетические характеристики материала.

Древесные материалы.

- Роль древесины в строительстве.   Основные свойства древесины.

- Строение древесины. Физические и механические свойства древесины; анизотропия древесины. Зависимость свойств от влажности.  Пороки древесины. Сушка и хранение древесины. Защита древесины  от гниения и возгорания.

- Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; столярные изделия, паркетные изделия.

Природные каменные материалы.

- Понятие о минералах и горных породах. Классификация горных пород по условиям образования. Строительные характеристики главнейших горных пород, используемых в строительстве (магматических, осадочных и метаморфических); связь строения породы  с ее свойствами и долговечностью.

- Роль природных каменных материалов  в строительстве: материалы для несущих и ограждающих конструкций, облицовочные материалы, заполнители для бетонов и растворов, сырье для получения других строительных материалов.   Проблемы защиты окружающей среды. Методы повышения долговечности каменных материалов.

Керамические и стеклянные материалы.

- Краткие сведения по истории керамики. Основные свойства керамических материалов. Классификация керамических изделий. Сырьевая база керамики; свойства глин. Основные технологии производства керамики. Экономическая и экономическая эффективность керамики.

- Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный;

- основы технологии производства; свойства; марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней: пустотелые, облегченные, лицевые; кирпич полусухого прессования.

- Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика.

- Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит.

- Основные технологии производства стекла. Свойства стекла. Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения.

- Стеклокристаллические материалы и каменное литье.

Металлические материалы и изделия

- Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Основные свойства металлов. Причины коррозии металлов меры по борьбе с ней.

- Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали. Общие данные о составе  и свойствах чугуна и стали.  Понятие о легированных сталях. Виды строительных изделий из черных металлов.

- Цветные металлы. Основные виды цветных металлов, применяемых в строительстве (алюминиевые и медные сплавы, свинец, цинк, титан) и их свойства. Рациональные области применения этих металлов.

Минеральные вяжущие вещества

- Общие сведения о вяжущих веществах.   Классификация вяжущих.

- Воздушные вяжущие  вещества. Глина, как вяжущее вещество. Гипсовые Вяжущие вещества: сырье и основные сведения о производстве; схватывание и твердение гипса; технические требования к ним. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, сорта, механизм твердения; применение извести в строительстве.

- Магнезиальные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества. Придание извести гидравлических свойств. Активные гидравлические  (пуццолановые ) добавки. Гидравлическая известь и романцемент (краткие сведения в историческом аспекте).

- Портландцемент: сырье, основные виды производства, химический и минеральный состав клинкера, свойства клинкерных минералов. Механизм твердения портландцемента. Основные свойства портландцемента и технические требования к нему. Марки портландцемента. Способы ускорения и замедления схватывания и твердения цемента. Коррозия цементного камня: причины ее вызывающие, и меры предотвращения.

- Специальные виды портландцемента: быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый и цветной, пластифицированный и гидрофобный. Пуццолановый портландцемент. Шлакопортландцемент; роль гранулированных шлаков в этом цементе.

- Глиноземистый цемент: сырье, состав, свойства, рациональные области применения.

- Расширяющиеся, напрягающие и безусадочные цементы. Их свойства и область применения.

- Жидкое стекло и кислотоупорный цемент.

Органические вяжущие вещества

- Общие свойства органических вяжущих веществ (строение молекул; природные и синтетические полимеры; термореактивные и термопластичные вяжущие; области применения). Старение органических вяжущих.

- Полимеры и проблемы экологии.

- Черные вяжущие: битумы и дегти. Битумы: получение, состав,основные свойства.  Дегти, пеки: получение, состав, основные свойства и отличия от битумов (антисептические свойства).

- Старение битумов и дегтей. Области применения черных вяжущих.

- Полимеры, основные свойства.

- Природные полимерные продукты (природные смолы, олифы, целлюлоза и ее эфиры, животные клеи).

- Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители и ускорители отверждения, стабилизаторы).

Заполнители для бетонов и растворов

- Роль заполнителей (наполнителей) в бетонах, растворах и других наполненных материалах. Деление заполнителей на крупные, мелкие и порошкообразные (наполнители). Активные и усиливающие наполнители.

- Использование отходов промышленности (зол, шлаков, отходов горнообогатительных комбинатов, лома железобетонных конструкций и т.п) в качестве заполнителей.

- Мелкий заполнитель — песок. Оценка качества песка. Зерновой состав. Модуль крупности. Вредные примеси в песке.

- Крупный заполнитель: гравий, щебень. Зерновой состав, межзерновая пустотность. Вредные примеси в заполнителе.

Бетоны

- Основные сведения о бетоне. Классификация бетонов. Роль бетонов в строительстве.

- Тяжелый бетон. Материалы для тяжелого бетона. заполнители: песок, гравий и щебень, их свойства. Использование металлических шлаков и других отходов промышленности в качестве заполнителей. Вода для приготовления бетона.

- Свойства бетонной смеси: удобоукладываемость (подвижность, жесткость), нерасслаиваемость, тиксотропные свойства бетонной смеси. Использование пластифицирующих добавок.

- Свойства бетона: прочность (зависимость прочности от состава); марки и классы бетона, усадка при твердении, плотность и морозостойкость бетона: водопроницаемость и коррозия бетона.

- Укладка и уплотнение бетонной смеси. Твердение бетона в различных условиях. Контроль качества бетона; неразрушающие методы контроля.

- Специальные виды тяжелого бетона: дорожный, гидротехнический, жаростойкий, кислотоупорный, бетон для защиты от радиации.

- Легкие бетоны. Классификация и основные свойства. Легкие бетоны на пористых заполнителях (виды и свойства заполнителей). Применение.

- Ячеистые бетоны: газо - и пенобетон. Технология приготовления и свойства. Роль ячеистых бетонов в строительстве.

Железобетон (сборный и монолитный)

- Общие сведения о железобетоне, роль арматуры и бетона. Напряженно-армированный бетон. Понятие о сборном и монолитном железобетоне.

- Изготовление железобетонных изделий основы технологии.

- Методы ускорения твердения бетона. Транспортирование и складирование железобетонных изделий.

Железобетон (сборный и монолитный)

- Общие сведения о железобетоне, роль арматуры и бетона. Напряженно-армированный бетон. Понятие о сборном и монолитном железобетоне.

- Изготовление железобетонных изделий основы технологии.

- Методы ускорения твердения бетона. Транспортирование и складирование железобетонных изделий.

Строительные растворы

- Общие сведения о строительных растворах. Их классификация (по виду вяжущего, по назначению).

- Свойства растворных смесей: подвижность, водоудерживающая способность.

- Растворы с пластифицирующими и водоудерживающими добавками, растворы на смешанных вяжущих (известково-цементные, известково-гипсовые). Прочность растворов.

- Кладочные растворы.

- Штукатурные растворы.

- Специальные растворы: гидроизоляционные, инъекционные, рентгенозащитные и др.

- Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления.

Строительные пластмассы

- Пластмассы; состав и назначение компонентов: связующее (полимер), наполнитель, пластификатор, стабилизаторы и пигменты. Основные свойства пластмасс. Технологичность пластмасс.

- Номенклатура полимерных строительных материалов.

- Правила транспортирования и хранения строительных материалов на основе полимеров.

Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы

- Битумные, кровельные материалы: пергамин, рубероид: улучшение свойств рубероида и пергамина модификацией битума и заменой основы (стеклорубероид, фольгоизол, и др). Плиточные кровельные битумные материалы- мягкая черепица.

- Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол (рулонный и мастичный), фольгоизол, гидростеклоизол. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные и гидроизоляционные битумные эмульсии и пасты.

- Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе дегтя — покровный и беспокровный.

- Герметизирующие материалы. Виды герметизирующих материалов: мастики

- (изол, УМС, тиоколовые),  ленты (герлен) и упругоэластичные прокладки (гернит, вилотерм); их свойства, состав и область применения.

- Материалы для антивандальной защиты.

- Правила перевозки и хранения битума, дегтя и материалов на их основе.

Теплоизоляционные и акустические материалы

- Понятие о теплопередаче (теплопроводность, конвекция, лучеиспускание) и термическом сопротивлении строительных конструкций.

- Теплоизоляционные материалы: общие сведения о свойствах, марках; классификация по структуре, виду сырья, температуре применения, плотности, форме материала.

- Неорганические материалы.  Монтажная теплоизоляция: материалы на основе асбеста(листы, шнуры, мастичные составы), вермикулитовые материалы. Фольга как теплоизоляционный материал.

- Органические теплоизоляционные материалы. Общие свойства.

- Материалы на основе природного сырья.  Полимерные  теплоизоляционные материалы: листовые и блочные пенопласты (полистирольные, поливинилхлоридные, полиэтиленовые и т.д.), заливочные пенопласты (полиуретановые, фенолформальдегидные). Их характеристики и области рационального применения.

- Смешанные материалы: фибролит, арболит. Особенности их свойств

Лакокрасочные материалы

- Назначение лакокрасочных материалов. Современные виды лакокрасочных материалов; их состав и назначение компонентов.

- Связующие (пленкообразующие) вещества. Минеральные связующие (известь, жидкое стекло). Водорастворимые органические клеи (животные, казеиновые,эфиры целлюлозы и др.). Олифы (натуральные, синтетические). Лаки (нитролаки, битумные и пековые, синтетические олигомеры). Полимерные дисперсии (поливинилацетатные, акриловые).

- Красочные составы: водные клеевые краски, масляные краски, синтетические эмали, вододисперсионные и порошковые краски; их свойства, правила хранения и использования.

- Вспомогательные материалы: растворители, разбавители, сиккативы.

- Пигменты:их виды, свойства. Наполнители. Шпатлевки и грунтовки; их роль.

- Техника безопасности при перевозке, хранении и применении лакокрасочных материалов.

| Лабораторные работы |  |
| --- | --- |
| - Определение основных свойств строительных материалов. |  |
| - Изучение свойств древесины. |  |
| - Испытание строительного кирпича. |  |
| - Испытание гипсового вяжущего |  |
| - Испытание портландцемента |  |
| Практические занятия |  |
| - Изучение природных каменных материалов. |  |
| - Ознакомление с керамическими и стеклянными изделиями. |  |
| - Проектирование состава тяжелого бетона. |  |
| - Изучение строительных пластмасс. |  |
| - Изучение кровельных и герметизирующих материалов. |  |
| - Изучение теплоизоляционных материалов. |  |

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация темы 1.1.в составе программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  «Строительные материалы и изделия ».

лаборатории: «Испытания строительных материалов и конструкций».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

-рабочие места по количеству обучающихся (в том числе оборудованные чертежными досками);

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-методической документации по модулю;

-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный материал;

-видеотека по темам модуля.

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, переферийные устройства (сканер, плоттер), принтер, интерактивная доска, лицензионные программы (AutoCad, ArchiCad, NanoCad).

Используемая литература:

- Алимов, Л.А. Строительные материалы: Учебник / Л.А. Алимов. - М.: Academia, 2018. - 317 c.

- Ануфриев, Д.П. Новые строительные материалы и изделия. Региональные особенности производства: Научное издание / Д.П. Ануфриев. - М.: АСВ, 2016. - 200 c.

- Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия. – М.; Издательство центр  «Академия», 2016. - 416 с.

- Ковалев, Я.Н. Строительные материалы Лабораторный практикум: Учебно-методическое пособие / Я.Н. Ковалев. - М.: Инфра-М, 2016. - 633 c.

- Попов К.Н., Каддо М.Б.  Строительные материалы и изделия: Учебник.- М.: Высш. шк, 2015.- 438 с.

- Строительное материаловедение: учебное пособие / под общей ред. В.А. Невского. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 588 с.

- Попов Л.Н., Попов Н.Л. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и изделия»: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА - М, 2017. - 219с.

Дополнительные источники:

1. Киреева Ю.И. Современные строительные материалы и изделия. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 245 с.

Интернет - ресурсы:

http://www.beton.ru/

http://www.kamneved.ru/

http://www.teploizolaciya.ru/

http://www.stroy-server.ru/

http://www.tn.ru/

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков предусматриваются практические занятия, которые проводятся после изучения соответствующих тем.

Преподавание МДК ПМ.01. проводится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами: ОП.04.  Основы геодезии, ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности.

Освоению  компетенций  модуля способствует изучение дисциплин  ЕН.00.  Математического и общего естественнонаучного цикла: ЕН.01.  Математика, ЕН.02.  Информатика, а так же ОП.00.  Общепрофессиональных дисциплин:  ОП.02.  Техническая механика, ОП.01.   Инженерная  графика.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  )

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями. | - определение вида и качества строительных материалов и изделий на соответствие маркам и классам по ГОСТ, ТУ; - аргументированность выбора строительных материалов в соответствии с требованиями стандартов, строительных норм и правил; - соответствие подбора строительных конструкций конструктивной схеме здания; - разработка типовых узлов, деталей в соответствии с рабочей документацией и требованиями СНиП; | - оценка выполнения лабораторно- практических работ; - тестирование и оценка его результатов; - оценка на практическом занятии; -оценка выполнения практического задания |
|  |  | Итоговый контроль: Экзамен по теме 1.1. |

5. Задания на домашнюю контрольную работу

Вариант 1

Вопросы

- Классификация строительных материалов.

- Классификация горных пород в зависимости от условий образования.

- Способы производства портландцемента.

- Строительный раствор.  Основные характеристики.

- Назначение герметизирующих материалов. Номенклатура и свойства.

Задачи.

- Масса образца камня в сухом состоянии – 100г. При насыщении его водой масса камня увеличилась до 118г. Определить среднюю плотность, массовое водопоглощение и пористость камня, если его объемное водопоглощение  составляет 20%, а истинная плотность камня равна 2,5г/см3 .

- Рассчитать соотношение цемента, воды, песка и крупного заполнителя для бетонной смеси заданной удобоукладываемости и бетона заданной марки. Исходные данные для расчета принять по таблице № 1.

Вариант 2

Вопросы

- Истинная и средняя плотность материала.

- Природные каменные материалы в сооружениях: причины разрушения, методы защиты.

- Портландцемент:  сырьевые материалы для  производства.

- Классификация  бетонов

- Номенклатура органических теплоизоляционных материалов, область применения

Задачи

- Рассчитать расход глины (по массе и обьему), необходимый для изготовления 30000 шт. кирпичей, при следующих данных: средняя плотность кирпича- 1760кг/м3, средняя плотность сырой глины в карьере -1640 кг/м3, ее влажность -15%, при обжиге сырца в печи потеря при прокаливании составляет 8 % от массы сухой глины.

- Рассчитать соотношение цемента, воды, песка и крупного заполнителя для бетонной смеси заданной удобоукладываемости и бетона заданной марки. Исходные данные для расчета принять по таблице № 1.

Вариант 3

Вопросы

- Морозостойкость, водопоглощение, гигроскопичность материалов.

- Основные виды  природных каменных материалов и изделий,  применяемых в строительстве.  Технические требования.

- Основные свойства портландцемента, область применения.

- Понятие о  марке бетона. Определение марки тяжелого бетона по плотности, морозостойкости, прочности.

- Лакокрасочные составы: номенклатура, свойства, назначение.

Задачи

- Определить количество полуводного гипса, полученного после термической обработки в варочном котле 15 т гипсового камня. Относительная атомная масса кальция (Са) -40, серы (S) – 32, кислорода (О) -16 и водорода (Н) -1.

- Рассчитать соотношение цемента, воды, песка и крупного заполнителя для бетонной смеси заданной удобоукладываемости и бетона заданной марки. Исходные данные для расчета принять по таблице № 1.

Вариант 4

Вопросы

- Физический смысл теплопроводности.

- Основные метаморфические горные породы, свойства назначение.

- Виды коррозии цементного камня, меры борьбы с ней.

- Специальные виды тяжелых бетонов: краткая характеристика.

- Полимерцементные краски: состав, свойства, область применения..

Задачи

- Определить количество сухой извести - пушонки, полученной при гашении  10 т негашеной извести, имеющей активность  ( содержание СаО-85 %). В расчете необходимо применять относительную атомную массу кальция (Са) -40, кислорода (О) -16 и водорода  (Н) -1.

- Рассчитать соотношение цемента, воды, песка и крупного заполнителя для бетонной смеси заданной удобоукладываемости и бетона заданной марки. Исходные данные для расчета принять по таблице № 1.

Вариант 5

Вопросы

- Огнестойкость, огнеупорность.

- Осадочные горные породы: условия образования, область применения.

- Получение и твердение строительного гипса.

- Основные свойства растворной смеси.

- Полимерные  теплоизоляционные материалы (пенопласты, поропласты). Краткая характеристика.

Задачи

- Определить количество негашеной комовой извести, полученной при полном обжиге 100 т чистого известняка. Относительная атомная масса кальция (Са) -40, кислорода (О)-16, углерода (С)-12.

- Рассчитать соотношение цемента, воды, песка и крупного заполнителя для бетонной смеси заданной удобоукладываемости и бетона заданной марки. Исходные данные для расчета принять по таблице № 1.

Вариант 6

Вопросы

- Упругость, пластичность и хрупкость.

- Изверженные горные породы: условия образования, свойства и область применения

- Свойства строительного гипса,  область применения.

- Основы технологии производства  бетона.

- Светопрозрачные  полимерные материалы (поликарбонат).Краткая характеристика.

Задачи

- Определить коэффициент размягчения плотного известняка, если прочность его образца-куба в сухом состоянии -120 МПа, а в насыщенном водой состоянии – 105 МПа. Сделать вывод о водостойкости данного материала.

- Рассчитать соотношение цемента, воды, песка и крупного заполнителя для бетонной смеси заданной удобоукладываемости и бетона заданной марки. Исходные данные для расчета принять по таблице № 1.

Вариант 7

Вопросы

- Прочность материала.

- Показатели качество керамического кирпича.

- Классификация минеральных вяжущих веществ;

- Деревоцементные материалы: сырье, производство, достоинства и недостатки.

- Номенклатура  изделий из минеральной и ваты, свойства и область применения.

Задачи

- Определить пористость горной породы, если известно, что ее водопоглощение  по обьему в 1,7 раз больше водопоглощения по массе, а истинная плотность твердого вещества равна 2,6  г/см3.

- Рассчитать соотношение цемента, воды, песка и крупного заполнителя для бетонной смеси заданной удобоукладываемости и бетона заданной марки. Исходные данные для расчета принять по таблице № 1.

Вариант 8

Вопросы

- Основные породы древесины, применяемые в строительстве.

- Классификация  керамических материалов и изделий.

- Технология получения воздушной извести, способы   гашения, свойства и область применения.

- Пластификаторы для растворов.

- Современные гидроизоляционные материалы. Номенклатура, характеристики.

Задачи

- Определить по обьему и по массе количество известкового теста влажностью 50%, полученной из 80 т извести-кипелки, имеющей активность 85%. Средняя плотность теста -1400 кг/м3. В расчете необходимо  принять относительную массу кальция (Са) – 40, кислорода (О) – 16 и водорода (Н)

- Рассчитать соотношение цемента, воды, песка и крупного заполнителя для бетонной смеси заданной удобоукладываемости и бетона заданной марки. Исходные данные для расчета принять по таблице № 1.

Вариант 9

Вопросы

- Макро- и микроструктура древесины.

- Керамические изделия  для внутренней облицовки стен и полов, требования к качеству.

- Битум:  свойства и область применения.

- Основные виды сборных железобетонных изделий, применяемых для жилищного и промышленного строительства.

- Этапах модификации рулонных материалов.

Задачи

- Масса сухого образца ракушечника равна 580 г. После насыщения его водой масса увеличивается до 70 г. Найти пористость, массовое и обьемное  водопоглощение ракушечника, если истинная плотность – 2,4 г/см3, а объем образца  -460 см3

- Рассчитать соотношение цемента, воды, песка и крупного заполнителя для бетонной смеси заданной удобоукладываемости и бетона заданной марки. Исходные данные для расчета принять по таблице № 1.

Вариант 10

Вопросы

- Защита древесины от гниения и поражения насекомыми.

- Технологии производства керамического кирпича.

- Основные положения теории твердения портландцемента.

- Основные свойства и область применения легких бетонов на пористых заполнителях

- Мастичные и мембранные покрытия. Основные свойства, применение.

Задачи

- Определить расход глины по массе и объему, необходимый для изготовления 4000шт. керамического кирпича при следующих данных: средняя плотность кирпича – 1750 кг/м3, средняя плотность сырой глины -1650 кг/м3, влажность глины -12%. При обжиге сырца в печи потеря при прокаливании составляет 8% от массы сухой глины.

- Рассчитать соотношение цемента, воды, песка и крупного заполнителя для бетонной смеси заданной удобоукладываемости и бетона заданной марки. Исходные данные для расчета принять по таблице № 1.

Исходные данные для расчета состава тяжелого бетона.

Таблица 1.

|  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объект | Фундамент | Подпорная стенка | Плита | Балка | Бункер | Тонкая колонна | Балочный мост | Тонкая перегородка | Стеновой блок |
| Характеристика объекта | Массивный, малоармированный | Массивный, малоармированный | Железобетонная | Железобетонная | Тонкостенный, насыщен арматурой | Железобетон | Железобетон | Сильно насыщена арматурой | Железобетон |
| Условия работы объекта | Влага, замерзание - оттаивание | Влага, замерзание и оттаивание | Защищена от влаги | Защищена от влаги | Защищен от влаги | Не защищена от влаги | Не защищена от влаги | Защищена от влаги | Не защищен от влаги, замерзание-оттаивание |
| Прочность бетона объекта | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 200 | 200 |
| Качество применяемых материалов | Рядовые | Рядовые | Качественные | Качественные | Рядовые | Рядовые | Качественные | Рядовые | Рядовые |
| Метод формования | Без вибрации | Вибрация | Без вибрации | Вибрация | Вибрация | Вибрация | Вибрация | Виброплощадка | Виброплощадка |
| Цемента марка | 400 | 500 | 300 | 500 | 400 | 500 | 500 | 300 | 400 |
| Цемента плотность насыпная (кг/м3) | 950 | 1000 | 950 | 1250 | 1100 | 1200 | 1250 | 1000 | 950 |
| Цемента плотность истинная (кг/м3) | 3050 | 3200 | 3050 | 3100 | 3050 | 3200 | 3200 | 3050 | 3050 |
| Заполнитель крупный | Гравий 40мм | Гравий 20мм | Гравий 40мм | Щебень20мм | Щебень10мм | Гравий 20мм | Щебень40мм | Гравий 20мм | Гравий 40мм |
| Заполнителя крупного насыпная плотность (кг/м3) | 1550 | 1550 | 1650 | 1700 | 1650 | 1750 | 1800 | 1650 | 1700 |
| Заполнителя крупного истинная плотность (кг/м3) | 2700 | 2700 | 2750 | 2750 | 2650 | 2700 | 2800 | 2600 | 2700 |
| Заполнителя крупного пустотность | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,45 | 0,40 |
| Песка насыпная плотность (кг/м3) | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1550 | 1700 | 1750 | 1600 | 1600 |
| Песка истинная плотность (кг/м3) | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2550 | 2600 | 2750 | 2550 | 2550 |

Контрольные вопросы.

1.  Классификация строительных материалов.

2.  Истинная и средняя плотностью материала.

3.  Морозостойкость, водопоглощение, гигроскопичность материалов.

4.  Физический смысл теплопроводности.

5.  Огнестойкость, огнеупорность.

6.  Упругость, пластичность и хрупкость.

7.  Прочность материала.

8.  Твердость. Методы определения.

9.  Макро- и микроструктура древесины.

10. Породы древесины, применяемые в строительстве.

11. Физико-механические свойства древесины.

12. Основные пороки древесины.

13. Способы защиты древесины от гниения и поражения насекомыми

14.  Антипирены: назначение, механизм работы, виды.

15.  Виды пиломатериалов. Краткая характеристика.

16. Основные изделия, детали и конструкции из древесины,  применяемые в современном строительстве.

17.  Горные породы и минералы.

18. Классификация горных пород в зависимости от условий образования

19.  Свойства и область применения  изверженных  горных пород.

20.  Условия образования, область применения  осадочных горных пород.

21.  Метаморфические горные породы: условия образования, свойства, область применения.

22.  Основные виды природных каменных материалов и изделий, применяемых в строительстве.

23. Причины разрушения природных каменных материалов в сооружениях. Методы защиты.

24. Керамические материалы и изделия: достоинства и недостатки, область применения.

25. Сырье  для производства керамических материалов и изделий.

26.  Классификация керамических материалов и изделий.

27.  Показатели качества керамического кирпича.

28.  Эффективные стеновые керамические материалы.

29.  Технология производства керамического кирпича.

30. Керамические изделия  для внутренней облицовки стен и полов, требования к качеству.

31.  Кровельные керамические материалы.

32. Керамические огнеупорные материалы: свойства, область применения.

33.  Сырьевые материалов для изготовления стекла.

34.  Специальные виды стекла: энергосберегающие, защитные.

35.  Листовое стекло: разновидности, применение.

36.  Классификация  металлов.

37.  Строительные изделия  из черных металлов.

38.  Виды арматурной стали при производстве железобетона.

39.  Цветные металлы и сплавы, применяемые в строительстве.

40.  Классификация минеральных вяжущих веществ.

41. Технология получения воздушной извести, способы ее гашения.

42.  Свойства и область применения воздушной извести.

43.  Магнезиальные вяжущие вещества. Краткая характеристика.

44.  Строительный гипс: сырье, способы получения.

45.  Свойства строительного гипса и область его  применения.

46.  Получение и твердение строительного гипса.

47.  Портландцемент. Сырье, краткая характеристика вяжущего.

48.  Способы производства портландцемента.

49.  Основные положения теории твердения портландцемента.

50.  Свойства портландцемента и область применения.

51.  Виды  коррозии цементного камня и меры борьбы с ней.

52. Пластифицированные и гидрофобные портландцементы: сырье, свойства, область применения.

53. Пуццолановый  портландцемент: сырье, свойства, область применения.

54.  Шлакопортландцемент: сырье, свойства, область применения.

55.  Глиноземистый цемент: сырье, свойства, область применения.

56.  Основные виды органических вяжущих.

57.  Битум: свойства, область применения.

58.  Роль заполнителей в бетонах и растворах .Классификация.

59.  Классификация  бетонов.

60.  Характеристики удобоукладываемости   бетонной смеси.

61.  Понятие марки и класса бетона по прочности.

62.  Основы технологии бетона.

63.  Специальные виды тяжелых бетонов. Краткая характеристика.

64.  Легкие бетоны: основные свойства, область применения.

65. Газобетон: технология производства, свойства, область применения.

66. Пенобетон: технология производства, свойства, область применения

67.  Строительные  растворы.  Классификация.

68.  Основные свойства растворной смеси.

69.  Основные свойства строительных растворов.

70.  Пластификаторы для растворов.

71.  Силикатный кирпич:  производство, свойства, применение.

72.  Деревоцементные материалы. Краткая характеристика.

73.  Арболит. Фибролит.

74. Основные компоненты, входящие в состав пластмасс. Назначение.

75.  Основные свойства пластмасс.

76.  Полимерные материалы, применяемые для покрытия полов и облицовки стен.

77.   Светопрозрачные полимерные материалы (поликарбонат).

78.   Санитарно-технические изделия из пластических масс.

79. Современные гидроизоляционных материалов. Краткая характеристика.

80.   Этапы модификации рулонных материалов.

81.   Штучные кровельные материалы.

82.  Мастичные и мембранные покрытия.

83. Герметизирующие материалы:  назначение, свойства      разновидности.

84. Теплоизоляционные материалы: назначение, основные свойства.

85. Полимерные теплоизоляционные  материалы (пенопласты, поропласты).

86.  Минеральная вата. Краткая характеристика.

87.  Виды минеральной ваты, область применения.

88.  Лакокрасочные составы: виды, свойства, область применения.

89.  Пигменты, основные свойства.

90. Полимерцементные краски. Виды, свойства, область применения.