Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байконурский индустриальный техникум»

Методическая разработка открытого урока по  учебной практике

на тему «Техническое обслуживание и ремонт генератора»

Мастер производственного обучения

Бухарбаев К.Ж.

Байконур 2019г.

Тема программы: «Ремонт и техническое обслуживание приборов электрооборудования».

Тема урока: «Техническое обслуживание и ремонт генератора.»

Цель урока: Научится приемами обнаружения основных неисправностей генератора;

Образовательная: повторить назначение, устройство и принцип работы генератора; изучить неисправности генератора; изучить виды технического обслуживание и ремонта генератора; изучить методы диагностики деталей генератора с помощью мультиметра

Развивающая:  развивать умения самостоятельно анализировать задание и организовывать  трудовую деятельность.

Воспитывающая:  воспитать у обучающихся чувство ответственности за выполненную работу, нравственные, поведенческие и другие качества личности.

Методическая цель урока: активация мыслительной деятельности обучающихся с использованием наглядных средств обучения.

Тип урока: урок по изучению трудовых приемов и операций.

Вид урока: урок упражнений, урок инструктирования.

Метод ведения урока: наглядный, практический, самостоятельная работа.

Межпредметная связь:  тема урока включена в междисциплинарный курс МДК.01.01. «Устройство  автомобилей»

Внутрипредметная связь: «Газораспределительный механизм».

Материально – дидактическое оснащение урока: доска, мел, проектор, персональные компьютеры, тест для закрепление.

Материально – техническое оснащение:

Техническое обслуживание и ремонт генератора.

Необходимый инструмент:

Ключи гаечные на 10", на 13", на 14", на 17", на 19", на 21", на 22", на 38" (или газовый)

Торцовые головки на 12" и на 13"

Отвертка, молоток ;

Тема урока: Техническое обслуживание и ремонт генератора

План урока

1.	Организационный момент (1-2 мин.)

Взаимное приветствие, отметка отсутствующих и выяснение причин, проверка наличия спецодежды и дневников.

2.	Вводный инструктаж (10 мин.)

2.1.Сообщение темы и цели урока.

3.   Объяснение новой темы производственного обучения (20-25 мин.)

3.1. Самостоятельная работа.

3.2. Презентация  «Устройство генератора»

4. Закрепление. Тестовое задание.

5. Итоги урока.

6.1. Подведение итогов урока, прием выполненных работ.

6.2. Анализ ошибок, выставление оценок.

7.Домашняя задание.

8.Уборка рабочих мест.

1. Организационный момент. Приветствие, проверка готовности, активизация внимания обучающихся.

2. Начальная мотивация.

Ребята ,мы все умеем водить машину, но иногда бывает что случается  такое, при включение замка зажигания не работает КИП и не заводится машина.

Что мы должны сделать?

Ваши действия?

Что нужны?

1.Найти неисправности .

2.  Ремонт.

А почему приборы не показывают данные и не загорается лампочки на панели?

Почему?

Нет тока. Откуда поступает  ток  к электроприборам?

От генератора.

Мастер ПО: Ребята, сегодня мы проводим урок по теме «Ремонт и неисправности генератора».

Генератор является неотъемлемой частью автомобиля, без него невозможна эксплуатация автомобиля, ведь он питает током всех потребителей электрообрудования. Поэтому важно следить за его техническим состоянием, а также вовремя выявлять неисправности.

Ремонт электрооборудования является одной из самых востребованных услуг в сфере авторемонта. Эксплуатация автомобиля может стать невозможной при отказе в работе даже мелкого элемента электросистемы автомобиля, а также может привести к трагичным последствиям. В связи с этим, обнаружив проявление любого из таких признаков системы электрооборудования автомобиля, необходимо немедленно принять меры к их устранению.

Целями данного урока являются:

- Научится приемами обнаружения основных неисправностей генератора;

- Формирование навыков  ремонта генератора;

- Развитие навыков диагностирования генератора с помощью мультиметра.

Для достижения поставленных целей нам будет необходимо:

- Повторить  назначение и устройство генератора;

- Изучить неисправности генераторов;

- Изучить методы диагностики генератора при помощи мультиметра.

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» вы должны уметь:

1.Пользоваться измерительными приборами;

2.Производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля.

Мастер ПО: Прежде, чем приступить к изучению новой темы, прошу вспомнить пройденный уже Вами материал по предмету «Устройство автомобиля», который послужит нам опорой к сегодняшнему уроку. Для этого повторим назначение и устройство генератора, виды и его принцип работы (выходят несколько человек, по очереди рассказывают о назначении, устройстве, принципах работы генератора).

Генератор служит для питания током всех потребителей электрооборудования и для заряда аккумуляторной батареи при средней и большой частоте вращения коленчатого вала двигателя.

3. Сообщение новых знаний. Мастер ПО: Изучение нового материала начнем с перечисления основных признаков неисправностей генератора.

Неисправности генератора имеют следующие основные признаки:

1.Отсутствует зарядный ток при работе двигателя,

2.Понижена сила зарядного тока, не обеспечивающая необходимого заряда аккумуляторной батареи, либо повышена сила зарядного тока.

Существуют 2 способа диагностики генератора: проверка генератора непосредственно на автомобиле и проверка на стенде. Ремонт генератора состоит в проверке его технического состояния, разборке, проверке состояния его деталей и сборке.

Диагностика неисправностей подразумевает под собой следующие первоначальные действия:

Убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты (посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников).

Проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя.

Давайте выполним опыт по проверке неисправности генератора с помощью мультиметра.

В полный комплекс проверки генератора входит полная проверка его деталей:

1.Проверка щеток и колец.

2.Проверка диодного моста.

3.Проверка регулятора напряжения.

4.Проверка статора.

5.Проверка ротора.

Для проверки составляющих генератора разберем последовательность его разборки:

1.отвернуть крепления и снять щеткодержатель вместе с регулятором напряжения;

2.вынуть стяжные болты и снять крышку генератора вместе со статором;

3.отсоединить фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке и извлечь его крышки;

4.отвернуть гайку крепления шкива вентилятора и съемником снять шкив с вала ротора;

5.снять при помощи съемника переднюю крышку генератора (со стороны шкива);

6.при необходимости замены переднего подшипника отвернуть винты его держателя и выпрессовать подшипник из крышки при помощи съемника.

Прежде чем приступить к непосредственной диагностике генератора, изучим основные меры предосторожности.

Автоэлектрик перед началом работ должен надеть спецодежду, спецобувь. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. Проверить отсутствие в одежде острых, колющих и режущих предметов. Надеть специальную обувь и другие СИЗ. Перед началом работы с электроинструментом следует проверить наличие и исправность заземления.

После получения задания у руководителя работ автоэлектрик обязан:

— отрегулировать местное освещение;

— проверить наличие и исправность заземляющего контура оборудования;

— подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;

— проверить рабочее место, в том числе проходы и эвакуационные выходы на соответствие требованиям безопасности;

— перед использованием переносного светильника, необходимо проверить, есть ли на лампе защита от механических повреждений, исправны ли штепсельная вилка, кабель и его изоляция;

— удалить из зоны производства работ посторонних лиц.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Во-первых, не путайте полярность. Следует соблюдать осторожность при подключении аккумуляторной батареи, чтобы не перепутать полярность подключения. В противном случае можно сжечь диоды выпрямительного блока.

Во-вторых, не путайте провода. Если в процессе проверки генератора от него были отсоединены провода, не пытайтесь соединять их между собой или с корпусом.

В процессе работы автоэлектрик обязан соблюдать требования  Правил безопасности при эксплуатации электроустановок", правила эксплуатации оборудования, используемого на данном виде работ, применять безопасные способы и приемы выполнения работ. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

К работе на оборудовании допускаются работники, прошедшие специальное обучение и проверку знаний в установленном порядке. Передавать управление и обслуживание оборудования необученным работникам, оставлять без присмотра работающее оборудование, требующее присутствия персонала, запрещается.

Включение, запуск и контроль за работающим оборудованием должно производиться только лицом, за которым оно закреплено.

Электрооборудование и инструмент, используемый в работе автоэлектриков, должен быть надежно заземлен.

Автоэлектрики должны работать только инструментом, отвечающим следующим требованиям:

— рукоятки плоскогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию;

— рабочая часть отвертки должна быть хорошо заточена, рукоятка сделана из изоляционного материала, на стержень отвертки надета изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки;

— ключи рожковые, накидные, торцовые и др. инструмент и приспособления должны соответствовать стандарту, согласно которому они изготовлены.

Автоэлектрик должен надежно закреплять на стенде проверяемые приборы и узлы электрооборудования автомобиля.

При работе с электроинструментом с напряжением выше 50 В необходимо пользоваться защитными средствами (диэлектрическими перчатками, галошами, ковриками, деревянными сухими стеллажами).

Перед тем, как пользоваться переносным светильником, необходимо проверить, есть ли на лампе защита от механических повреждений, исправны ли штепсельная вилка, кабель и его изоляция.

Ремонт приборов электрооборудования на автомобиле с работающим двигателем или не имеющем упора под колесами не разрешается.

При необходимости проверки и регулировки приборов электрооборудования при работающем двигателе необходимо производить работы только в присутствии мастера или водителя. Не разрешается запускать двигатель самому.

Запрещается проверять наличие тока в системе электрооборудования методом короткого замыкания проводов.

Запрещается проверять наличие искры тока высокого напряжения на маслоналивную горловину и приборы системы питания.

Запрещается производить любые работы по проверке и ремонту электрооборудования под поднятой кабиной автомобиля без надежной ее фиксации упором-ограничителем и технологическим упором.

При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе электроинструмент должен быть отсоединен от электросети.

Запрещается находиться в осмотровой канаве во время заезда и съезда с нее автомобиля.

По окончание работы содержать рабочее место, в том числе и проходы к рабочим местам в чистоте и порядке, при обнаружении захламления рабочей зоны – необходимо обеспечить ее уборку.

Автоэлектрик должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать разрешается только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок (кулеров).

Показ мастера: Проведем тест обмотки возбуждения на наличие короткозамкнутых витков или обрывов с помощью мультиметра:

студенты поочередно подходят и самостоятельно повторяют его действия.

1. Вставьте красный щуп в гнездо «Ω», а черный в гнездо «СОМ»;

2. Поворотный переключатель мультиметра установите в режим «измерение сопротивления - предел до 200 Ом».

3. Приступайте к измерениям.

4. Измерительные щупы подсоедините к обоим контактным кольцам.

У рабочего ротора сопротивление обмотки возбуждения лежит в пределах 1,8…5 Ом. Если значение сопротивления ниже – присутствуют короткозамкнутые витки, если мультиметр покажет бесконечно большое значение сопротивления – на лицо обрыв обмотки.

Далее проведем тест обмотки возбуждения на контакт с корпусом («массой»):

1. Вставьте красный щуп в гнездо «Ω», а черный в гнездо «СОМ»;

2. Поворотный переключатель мультиметра установите в режим «измерение сопротивления - предел до 200 Ом».

3. Приступайте к измерениям.

4. Один щуп подсоедините к любому контактному кольцу, а другой – к полюсной чашке ротора.

У исправного ротора контакт обмотки возбуждения с корпусом отсутствует, о чем будет свидетельствовать бесконечно большое значения сопротивления на дисплее мультиметра, если показания низкоомные – ротор неисправен.

Протестируем обмотки статора на контакст с корпусом («массой»):

1. Вставьте красный щуп в гнездо «Ω», а черный в гнездо «СОМ»;

2. Поворотный переключатель мультиметра установите в режим «измерение сопротивления - предел до 200 Ом».

3. Приступайте к измерениям.

4. Один щуп соедините с одним из концов обмотки статора, а другой – с корпусом. Повторите это действие, чтобы проверить все обмотки.

У рабочего статора контакт обмотки с корпусом исключен, это подтвердит бесконечно большое значение сопротивления на дисплее мультиметра, если показания низкоомные – статор неисправен и нуждается в перемотке.

Протестируем диоды в положительном и отрицательном плечах моста:

1. Вставьте красный щуп в гнездо «Ω», а черный в гнездо «СОМ»;

2. Поворотный переключатель мультиметра установите в режим «измерение сопротивления - предел до 200 Ом».

3. Приступайте к измерениям.

4. Затем поменяйте щупы местами. Измеренное сопротивления сравните с предыдущим результатом.

5. Повторите данные действия с остальными выводами фазы.

Хороший диод в одном случае покажет низкое сопротивление, а во втором случае – высокое. Если измеренные сопротивления в обоих случаях низкие или высокие, то диод с дефектом.

Мастер ПО: генератор обязательно нужно регулярно технически обслуживать. Прежде всего следует обратить внимание на его чистоту.

Необходимо ежедневно контролировать работу генератора по приборам.

Через 10 000...15 000 км пробега подтягивать крепления генератора на двигателе, а также проверка и при необходимости регулировка натяжения приводного ремня.

Через 60 000 км пробега снимать генератор, а также провести разборку и прочистку всех деталей. Нужно продуть сжатым воздухом внутренность корпуса и крышек, проверить состояние контактных колец и щеток. При необходимости кольца надо зачистить мелкозернистой шкуркой или проточить, а щетки заменить вместе со щеткодержателем, если они выступают из щеткодержателя менее чем на 5...8 мм.

Самостоятельная работа. Мастер ПО: Переходим к закреплению темы. Для этого выполним небольшой тест. Ответьте на следующие вопросы (вариантов может быть несколько). На это Вам отводится 5 минут:

1. Для чего служит генератор:

А) для гашения колебаний и поглощения толчков и ударов подвижных элементов;

Б) для питания током всех потребителей электрооборудования и для заряда аккумуляторной батареи;

В) преобразует давление от сгорания топлива в механическую работу.

2. Основными неисправностями генератора являются:

А) отсутствует зарядный ток при работе двигателя;

Б) повышена сила зарядного тока;

В) понижена сила зарядного тока.

3. В чем состоит ремонт генератора:

А) проверка технического состояния;

Б) разборка, проверка технического состояния деталей, сборка;

В) ремонту не подлежит.

4. В каких пределах должно быть напряжение аккумулятора в состоянии покоя:

А) 13,5–14,5 В;

Б) 10–11 В;

В) 12,5–12,8 В.

5. Какие детали генератора можно проверить с помощью мультиметра:

А) ротор;

Б) статор;

В) выпрямитель.

Правильные ответы: 1–Б; 2–А, Б, В; 3–А, Б; 4–В; 5–А, Б, В.

После этого проверяем результаты выполнения самостоятельной работы (для этого предлагается студентам самостоятельно оценить свои ответы при отображении правильных ответов на экране).

Подведение итогов. Мастер ПО: Сегодня мы прошли очень важную тему и получили навыки по диагностированию основных деталей генератора. Также сегодня мы научили приемами обнаружения основные неисправности, которые могут произойти. Вам теперь известно, какие проводятся работы при техническом обслуживании.

Делается анализ урока, сообщаются результаты работы, поощряются лучшие, выставляются оценки, задание на дом.