Краткая характеристика пневматических  винтовок

По принципу работы винтовки можно разделить на следующие виды.

Винтовки пружинного типа. Выбрасывание пули из канала ствола происходит за счет распрямления предварительно сжатой пружины, которая толкает поршень вперед. Движущийся поршень сжимает воздух, находящийся между поршнем и пулей. Образовавшееся в результате этого давление выталкивает пулю из канала ствола. При движении поршня создается вибрация оружия, и при вылете пули появляется некоторая отдача из-за удара поршня о стенку газовой камеры. К таким винтовкам относятся: ИЖ-22, ИЖ-38,МР-512.

Винтовки компрессионного типа. В поршневом цилиндре с помощью рычага, перемещающего поршень, сжимается воздух до определенного давления. После нажатия на спусковой крючок открывается клапан газовой камеры и под действием сжатого воздуха происходит вылет пули из канала ствола. Для производства следующего выстрела необходимо вновь сжать воздух в газовой камере. У этих образцов винтовок нет ни отдачи, ни вибрации ствола, которая ощущалась бы стрелком, что сказывается на повышении точности стрельбы. К винтовкам этого типа относятся: МР-532, Feinwerkbau 600-605, Walther.

Газобаллонные винтовки. Отличительной особенностью этих винтовок является наличие специального баллона, куда до начала стрельбы закачивается углекислый газ или воздух. При этом создается давление до 200 атм. Такого баллона хватает на выполнение 200-400 выстрелов. Скорость вылета пули у газобаллонных винтовок несколько больше, чем у других образцов. Возможна регуляция начальной скорости пули с помощью дозатора воздуха, который точно отмеряет требуемую порцию.

Такие винтовки выпускаются большинством фирм, изготавливающих спортивные пневматические винтовки. Наиболее распространены в России винтовки Walther, Feinwerkbau и Anschutz.

По конструктивным особенностям спортивные пневматические винтовки можно разделить на две основные группы.

Стандартные винтовки предназначены в основном для начинающих спортсменов. Они имеют пластмассовую или клееную деревянную ложу с перемещающимся в вертикальной плоскости затыльником приклада. На некоторых моделях есть и регулируемый гребень приклада.

Винтовки этой группы выпускаются двух модификаций: компрессионного типа и газобаллонные. Причем эти модификации выполняются на одной и той же базовой ложе, в которой делается специальный вырез для баллона. Некоторые из этих моделей оснащаются выдвижным затыльником, что позволяет регулировать длину приклада. У остальных образцов приклад удлиняется с помощью специальных прокладок, размещаемых между затыльником и прикладом.

Произвольные винтовки предназначены для спортсменов высокого класса. Они, как правило, выполняются на металлическом основании,  к которому прикрепляются основные части винтовки: пистолетная рукоятка, приклад, накладка в виде цевья для левой руки, гребень приклада. Подобная конструкция позволяет отрегулировать винтовку с учетом индивидуальных особенностей спортсмена. У большинства моделей пистолетная рукоятка может перемещаться ближе или дальше от спускового крючка.

Помимо этого, у некоторых моделей имеется возможность индивидуально подобрать баланс оружия за счет перемещения грузиков, расположенных внизу приклада, на накладном гребне и на стволе. Такой подбор баланса винтовки позволяет повысить устойчивость системы «стрелок – оружие».

В современном спорте наиболее популярными являются газобаллонные винтовки.

Преимущества и недостатки

Пневматическая винтовка ИЖ-38 является доступным продуктом для достаточно широкого круга потребителей. Именно в этом и заключается одно из основных преимуществ данной вариации оружия. Сюда же следует добавить возможность модернизации винтовки. В результате тюнинга можно добиться увеличения мощностных показателей изделия.

Учитывая минимальную отдачу при стрельбе, на такую винтовку можно устанавливать различные вариации прицельных приспособлений. Небольшие габариты и предельная компактность оружия существенно облегчают его транспортировку.

Наличие нарезного ствола из стали обеспечивает максимальную дальность полёта пули.

Из недостатков модели сразу же следует акцентировать внимание на однозарядности оружия. Данный факт делает винтовку не совсем практичной. Кроме этого, необходимость в постоянном переламывании ствола приводит к расшатыванию осевого болта. Всё это чревато снижением кучности стрельбы.

Наличие высокой мушки может вызывать определённые трудности во время прицеливания. Также следует акцентировать внимание на тяжёлом спуске. Для ведения стрельбы могут понадобиться немалые физические усилия.