Пояснительная записка.

Рабочая программа разработана на основе нормативных актов:

Адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся, воспитанников с легкой умственной отсталостью

Адаптированной программы обучения детей с нарушениями интеллекта (умеренная умственная отсталость) для обучающихся воспитанников ГБОУ «Специальная школа – интернат г. Усмань» на 2013-2025 г.г.

Данная программа предусматривает сообщение учащимся оптимального объема знаний и навыков, необходимых овладением профессией « Каменщик».

Целью рабочей программы является профессиональное обучение обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной школы) VIII вида, которое открывает перед ними более широкие возможности для определения своего места в обществе, выбора вида профессиональной деятельности.

Характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися.

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного ввода новых знаний и умений.

При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности обслуживающего труда, также спрос сельского населения на ремонт строений, подсобных помещений. Преподавание базируется на занятиях столярного дела, математики, географии, истории, столярного дела.. Оценка результатов своей и чужой работы также входит в программу обучения.

Место предмета в учебном плане.

Учебный предмет «Каменщик» входит в предметную область «Трудовое обучение» и относится к обязательной части учебного плана.

В соответствии с Календарным учебным графиком ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Усмань» курс Каменщик в 10 классе расчитана на 340чосов в 11 классе рассчитан на 408 часов (34 учебные недели). Количество часов в неделю, отводимых на изучение Каменщика в 11 классе определено Недельным учебным планом и составляет  10 и1 2 часов в неделю.

Личностные и предметные результаты освоения предмета.

Личностные результаты:

Положительное отношение к школе, урокам трудового обучения готовность к итоговой аттестации

Проявление интереса к трудовой и творческой деятельности

Расширение представлений об окружающем мире

Сформированность доброжелательного отношения к однокласникам, отзывчивость, умение сочувствовать и др.

Предметные результаты

Минимальные:

Умение складировать стройматериалы

Выполнять простые работы по ремонту кладки

Расстилать раствор на стене

Составлять сухие смеси

Выполнять работы подсобника

Достаточные:

Выполнять кладку простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку с помощью инструментов и приспособлений.

Выполнять устройство цементной стяжки.

Заделывать кирпичом и бетоном борозды, гнезда и отверстия.

Простые системы кладки и перевязки швов.

Знать основные свойства стеновых материалов и растворов,

Требования к качеству кирпичной кладки.

Содержание учебного предмета

«Технология каменных работ»

10 класс

Тема 1. Введение.

- Учебно-воспитательные задачи и структура курса.

- Ознакомление с квалификационными характеристиками и программами обучения по профессии «Каменщик».

- Социально-экономическое и народнохозяйственное значение профессии, перспективы ее развития. Понятие о трудовой и технологической дисциплине, о культуре труда.

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Гигиена труда. Закон об охране труда подростков.

Осуществление мероприятий по правильному устройству, оборудованию и

содержанию строительных объектов и рабочих мест в целях охраны труда

рабочих. Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного

надзора, их назначение и роль в охране труда.

Физиолого-гигиенические основы трудового процесса.

Гигиенические нормативы. Рациональный режим труда и отдыха. Понятие об утомляемости. Правильная рабочая поза. Значение правильного положения тела во время работы для повышения производительности труда, предупреждения искривления позвоночника и утомляемости. Режим рабочего дня учащегося. Перерывы в работе, их назначение и правильная организация. Роль производственной гимнастики и физической культуры в укреплении здоровья и повышении работоспособности. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения.

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений: уровень шума, освещение рабочих мест, температура воздуха, относительная влажность воздуха, предельно допустимая концентрация пыли и вредных веществ в воздухе и др. Санитарные требования к производственным помещениям и учебным мастерским. Значение чистоты производственных помещений, учебных мастерских и общежитий для охраны и укрепления здоровья и повышения производительности труда. Санитарно-технологические мероприятия, направленные на максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих помещений вредными веществами. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. Требования к освещению. Виды вентиляционных устройств, их правильная эксплуатация. Санитарный уход за производственными и другими помещениями. Санитарно-технический паспорт состояния условий труда в учебных мастерских.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на строительстве. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих на предприятии. Профилактика профессиональных заболеваний (на примере конкретного производства). Значение периодических и предварительных медицинских осмотров.

Основные меры по профилактики вредного воздействия опасных и вредных производственных факторов на здоровье трудящихся (в соответствии со стандартом ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»):

- мероприятия, связанные с усовершенствованием технологии;

- санитарно-технические мероприятия (вентиляция, освещение и т.д.);

- лечебно-профилактические меры (медосмотры, санитарно-бытовое обслуживание, специальные медицинские мероприятия).

Понятие о гнойничковых заболеваниях. Основные причины возникновения и меры предупреждения гнойничковых заболеваний. Влияние шума и вибрации на организм человека. Понятие об акустической травме. Меры борьбы с шумами и вибрацией. Пыль и ее влияние на организм. Заболевания, возникающие от воздействия пыли. Борьба с запыленностью производственных помещений. Глазной травматизм и заболевание глаз. Поражение электрическим током и меры защиты от него. Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь при порезах, ушибах, переломах, электротравмах, отравлениях, кровотечениях, ожогах и др. Приемы искусственного дыхания. Индивидуальный пакет, назначение и правила пользования им. Роль санитарных постов и дружин.

Личная гигиена учащихся. Характеристика переходного возраста. Особенности физического и психологического развития подростков. Личная гигиена, гигиена тела и одежды. Рациональный режим питания. Пищевые инфекции, отравления, причины возникновения и меры профилактики. Требования гигиены при пользовании посудой для еды и питья.

Понятие об инфекционных и простудных заболеваниях, путях их распространения и мерах предупреждения. Закаливание организма. Вред самолечения. Вред курения и употребления алкоголя для молодого организма.

Тема 3. Общие сведения о конструктивных элементах зданий и производстве строительных работ.

Классификация зданий и сооружений. Общее понятие о зданиях и сооружениях. Основные требования к ним: соответствие назначению и эксплуатационным требованиям, прочность и устойчивость (понятие о нагрузках), долговечность, экономичность в строительстве и эксплуатации, огнестойкость.

Классификация зданий по назначению, этажности, конструкции стен, по технологии возведения и классам.

Основные части здания. Деление частей здания на несущие, ненесущие и ограждающие конструкции.

Характеристики частей здания: фундаментов, стен, перегородок, перекрытий и покрытий, крыш, окон, дверей, фонарей, лестниц, лестничных клеток, лифтовых шахт. Деформационные швы (температурно-усадочные и осадочные), их значение и размещение.

Основные конструктивные схемы зданий: бескаркасные (из кирпича и мелких камней, крупноблочные, крупнопанельные), каркасные, здания с неполным каркасом, объемно-блочные здания (блочные и блочно-панельные). Теплотехнические и звукоизоляционные требования к ограждениям и другим конструкциям здания. Ознакомление с выполнением общестроительных и специальных работ. Погрузочно-разгрузочные работы. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Меры обеспечения сохранности материалов при перевозке, погрузках и разгрузках. Складирование материалов на площадке.

Основные виды строительных работ: земляные, каменные, бетонные и железобетонные. Значение и краткая характеристика перечисленных видов работ. Краткие сведения по организации производства строительных работ.

Тема 4. Общие сведения о каменной кладке.

Виды кладок и каменных конструкций из различного вида камней и кирпича. Системы перевязки и область их применения. Элементарные сведения о прочности и устойчивости кладки.

Основные характеристики каменной кладки. Правила разрезки каменной кладки. Прочность и устойчивость каменных конструкций. Напряженное состояние каменной кладки. Несущая способность растворов. Влияние толщины и плотности швов кладки на ее прочность. Размеры горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки.

Влияние ослаблений в местах вертикальных швов на прочность кладки.

Факторы, влияющие на прочность каменной кладки. Влияние перевязки рядов, сцепления раствора с кирпичом и заполнения вертикальных швов на прочность кладки.

Тема 5. Технология кирпичной кладки.

- Организация рабочего места.

- Леса и подмости. Леса инвентарные, их виды и устройство. Подмости стоечные и блочные (панельные). Способы установки лесов и подмостей.

- Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной кладки. Выбор инструмента по прочности и удобству в работе. Применение порядовок и причалок. Виды порядовок и их установка. Способы натяжения причалок.

- Способы расстилания и разравнивания раствора при кирпичной кладке под тычковые и ложковые ряды и под забутовку.

- Способы кирпичной кладки: «вприсык», «вприсык с подрезкой раствора», «вприжим», «вполуприсык».

Раскладка в пустошовку и с расшивкой швов. Назначение, способы и виды расшивки швов в кладке.

Особенности и область применения каждого из способов кирпичной кладки. Последовательность выполнения кирпичной кладки по однорядной (цепной) системе перевязки швов.

Кладка стен, простенков, углов, примыканий и пересечений при однорядной системе перевязки швов.

Последовательность выполнения кирпичной кладки по многорядной системе перевязки швов.

Последовательность выполнения кирпичной кладки по трехрядной системе перевязки швов.

Основные виды каменных стен облегченных конструкций. Кладка стен, углов и примыканий облегченных конструкций. Армирование кирпичной кладки.

Кладка кирпичных колодцев. Понятие о кладке перемычек, сводов, арок, дымовых труб и вентиляционных каналов. Устройство осадочных и температурных швов.

Выполнение кирпичной кладки звеньями: двойной, тройной, четверной, пятерной. Поточно-кольцевой метод кирпичной кладки, метод поперечных захваток. Определение делянок и захваток при производстве кирпичной кладки. Требования к качеству кладки, способы проверки качества.

Строительные нормы и правила производства и приемки работ. Правила безопасности труда при выполнении кирпичной кладки.

Ознакомление с организацией работ и рабочем местом по кирпичной кладке.

Лабораторно-практическая работа. Выполнение различных видов каменной кладки из моделей кирпича.

Тема 6. Бутовая и бутобетонная кладка.

Инструменты и приспособления для бутовой и бутобетонной кладки.

Виды и способы бутовой кладки: «под лопатки», «под залив», видоизменения и разновидности этой кладки. Бутовая кладка «под скобы», с «приколкой лицевой поверхности» и т.п.

Выполнение бутовой кладки с вибрированием. Бутобетонная кладка.

Организация рабочего места при бутовой и бутобетонной кладке. Кладка бутовых фундаментов и стен. Расположение материалов при кладке бутовых фундаментов в траншеях с откосами, без откосов и в котлованах. Кладка враспор.

Устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.

Инструмент и инвентарь, применяемые при устройстве гидроизоляции.

Требования к качеству бутовой и бутобетонной кладки.

Устройство и виды опалубок для бутобетона.

Безопасность труда при выполнении бутовых и бутобетонных работ.

Лабораторно-практическая работа. Определение объема работ и расчет необходимых материалов: камня, раствора, опалубки.

Тема 7. Кладка из искусственных и природных камней правильной формы.

- Виды и способы кладки конструкций из керамических пустотелых камней.

- Виды и способы кладки конструкций из бетонных камней

- Виды и способы кладки конструкций из природных камней правильной формы.

- Понятие о смешанной кладке

- Её применение и разновидности

- Кладка перегородок из кирпича

- Кладка перегородок из гипсовых плит

- Кладка перегородок из легкобетонных камней

- Кладка перегородок из керамических камней

- Устройство перегородок

- Заполнение проемов стеклоблоками

- Инструменты и приспособления, применяемые при кладке из искусственных камней

- Инструменты и приспособления применяемые при кладке из природных камней правильной формы

- Требования к качеству кладки из искусственных и природных камней правильной формы

- Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении кладки из искусственных и природных камней правильной формы.

Тема 8. Гидроизоляция каменных конструкций.

Виды и назначение гидроизоляции, ее применение в строительстве. Инструменты и инвентарь, применяемые при устройстве гидроизоляции. Приготовление асфальтовой смеси. Приготовление битумных мастик. Устройство горизонтальной гидроизоляции. Устройство горизонтальной гидроизоляции. Устройство вертикальной гидроизоляции. Правильность заделки стыков.

Виды рулонных материалов для устройства гидроизоляции. Технические требования к устройству гидроизоляции. Безопасность труда при приготовлении смесей и мастик, а также при устройстве гидроизоляционного слоя. Организация рабочего места.

Тема 9. Каменные работы в зимнее время.

Особенности каменных работ при минусовой температуре.

Способы каменной кладки в зимних условиях, их преимущества и недостатки.

Кладка способом замораживания. Кладка на растворах с химическими добавками. Кладка с электро- и паропрогревом. Кладка в тепляках.  Особенности зимней кладки с облицовкой.

Особенности приготовления и транспортирования растворов в зимних условиях.

Мероприятия, проводимые в период оттаивания кладки.

Правила безопасности труда при выполнении каменных работ в зимних условиях. Организация рабочего места.

Тема 10. Проверка качества работ в процессе их производства.

- Приемка от бригад работ, предшествующих каменным: отметка заложения под фундаменты, отметка гидроизоляции под кирпичную кладку.

- Проверка качества работ по перевязке швов; заделке конструкций; соблюдение вертикальности и горизонтальности поверхностей; толщины и горизонтальности швов кирпичной кладки; правильности расположения и качества швабровки дымоходов.

- Проверка качества расшивки швов (если кладка ведется под «расшивку швов»).

Способы проверки качества выполняемых строительных работ.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО   ОБУЧЕНИЯ

Тема № 1. Вводное занятие.

Учебно - производственные и воспитательные задачи курса. Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего.

Общие сведения о составе строительных работ.

Примеры известных строительных объектов: Останкинской телебашни, первого в мире моста на электросварке через Днепр в г. Киеве, комплекса сооружений космодрома «Байконур», а также крупных инженерных сооружений.

Ознакомление учащихся с мастерской; расстановка учащихся по рабочим местам; ознакомление учащихся с порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений.

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. Формы морального и материального стимулирования труда учащихся. Производственный план.

Тема № 2. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных

мастерских.

Правила и нормы безопасности труда в учебных мастерских.

Требования безопасности к производственному оборудованию и производственному процессу. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникшие при работе в мастерских (электрический ток, падение, острые детали и т.д.).

Техника безопасности по перемещению грузов.

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма.

Пожарная безопасность. Причины пожара в учебных мастерских и других помещениях учебных заведений. Меры предупреждения пожаров.

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами.

Правила поведения учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации. Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментами, заземление электроустановок, отключение электросети.

Возможные воздействия электротока, технические средства и способы защиты, условия внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные средства. Виды электротравм. Оказание первой помощи.

Тема № 3. Экскурсия на строительство.

Учебно - воспитательные задачи экскурсии.

Ознакомление со структурой строительной организации.

Виды строительных работ, система контроля их качества. Оборудование строительного объекта.

Повышение качества продукции, трудовая дисциплина.

Обобщение результатов экскурсии.

Тема № 4. Кирпичная кладка по однорядной (цепной) системе перевязки

швов.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление учащихся с применяемыми инструментами, приспособлениями и материалами кирпичной кладки.

Приемы кирпичной кладки по однорядной (цепной) системе перевязки швов. Кладка гладких стен толщиной в 0,5; 1; 1,5; 2 и 2,5 кирпича по однорядной системе перевязки швов в пустошовку и под расшивку. Установка порядовок и натягивание причалок. Раскладка кирпича на стене. Расстилание и разравнивание раствора под ложковые и тычковые ряды и забутку. Проверка правильности кладки. Кладка впритык, вприжим и впритык с подрезкой раствора.

Кладка углов, примыканий и пересечений стен толщиной в 1, 1,5 и 2,5 кирпича по однорядной (цепной) системе перевязки швов под штукатурку и под расшивку.

Кладка верстовых рядов вприжим и впритык с подрезкой.

Кладка простенков с четвертями и без четвертей.

Проверка правильности кладки угольником, правилом, уровнем и отвесом. Контроль качества кладки.

Разборка кладки, очистка кирпича от глиняного раствора и укладка его в клети.

ПРИМЕЧАНИЕ: упражнения по кладке проводятся сначала без раствора, потом на глиняном растворе, приготовленном самими учащимися.

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ (для срока обучения 3 года).

Тема № 5. Кирпичная кладка по многорядной системе перевязки швов.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с приемами кирпичной кладки по многорядной системе перевязки швов.

Кладка прямолинейных стен и простенков толщиной в 1,5 и 2 кирпича по многорядной системе перевязки швов. Установка порядовок и натягивание причалки. Подача кирпича и раскладывание его на стене.

Перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене. Укладка верстовых рядов и забутовки.

Проверка правильности и контроль качества выложенной кладки.

Тема № 6. Кирпичная кладка по трехрядной системе перевязки швов.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Кладка столбов в 1,5 х 2 кирпича; 2x2 кирпича; 2 х 2,5 кирпича; 2,5 х 2,5 кирпича; 2,5 х 3 кирпича.

Кладка узких простенков шириной до 1 метра.

Подача, расстилание и разравнивание раствора.

Укладка кирпичей в конструкцию. Прокладка арматурной сетки. Проверка

правильности и контроль качества выложенной кладки.

Тема № 7. Ознакомление со строительством. Техника безопасности на

рабочем месте.

Структура производства и организации труда на строительстве.

Ознакомление учащихся с территорией и организацией строительной площадки. Размещение на ней строительных зданий, временных сооружений, машин, механизмов и материалов. Технические (вспомогательные) службы, их задачи, основные функции. Комплексная система управления качеством труда и продукции на строительстве.

Планирование труда и контроль качества работ на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте.

Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда на строительстве.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на стройке.

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.

Тема № 8. Кладка конструкций из кирпича.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с инструментами, приспособлениями, механизмами и материалами, Применяемыми при кладке конструкций из кирпича.

Кладка стен, перегородок и столбов из кирпича: стен - по однорядной и многорядной системе перевязки швов, столбов - по трехрядной системе с укладкой арматурной сетки и расшивкой швов.

Заделка балочных гнезд, устройство каналов. Укладка железобетонных перемычек. Армирование углов стен, простенок, примыканий.

Кладка стен облегченной конструкции. Проверка правильности кладки по уровню и отвесу. Кладка стен из кирпича с облицовкой. Установка порядовок. Натягивание причалок.

Обучение безопасным приемам работы ручными машинами. Пробивка гнезд и отверстий в кирпичной кладке вручную и ручными машинами. Разборка стен, фундаментов и опор вручную и ручными машинами.

Контроль качества кладки и прием работ.

Тема № 9. Кладка бутовых фундаментов с устройством горизонтальной

гидроизоляции.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с инструментом, приспособлениями, механизмами и материалами, применяемыми при выполнении фундаментов из бутовой кладки.

Проверка правильности разбивки здания. Натягивание проволоки для разбивки осей на обноске будущих бутовых фундаментов, к кладке которых приступают учащиеся.

Выполнение работ по устройству бутовых фундаментов (ленточных и под отдельные опоры): кладка бутового фундамента «под залив»; укладка первого слоя толщиной 15-20 см. на сухое основание без раствора, враспор со стенками траншеи, трамбовка и заливка уложенного слоя жидким раствором; укладка последующих слоев горизонтальными рядами высотой 15 - 20 см. враспор; выравнивание верхнего слоя раствором. Очистка толя или рубероида от защитного слоя слюды или песчаной присыпки, заготовка его по ширине и свертывание в рулоны.

Устройство горизонтальной рулонной гидроизоляции по подготовке из раствора: расстилка первого слоя изоляции, нанесение на него разогретой мастики и наклейка второго слоя изоляции, покрытие второго слоя горячей мастикой. Проверка правильности выполнения работ.

Ознакомление с нормированием работ по выполнению бутовой кладки.

Подсчет выполненного объема работ за рабочую смену. Оценка качества выполненных работ за смену. Изучение приемов работы передовиков производства базового предприятия.

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ: (для срока обучения 3 и 2 года)

Тема № 10. Кладка каменных конструкций из искусственных и природных камней правильной формы.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с инструментом, приспособлениями, механизмами и материалами, применяемыми при кладке каменных конструкций из искусственных и природных камней правильной формы.

- Ознакомление с чертежами конструкций из искусственных и природных камней правильной формы. Ознакомление с требованиями СниП на производство и приемку работы. Кладка стен из керамических, бетонных, шлакобетонных и природных камней правильной формы с выполнением вспомогательных операций (установки порядовок, натягивание причалок и др.) Заделка балочных гнезд.

Укладка железобетонных перемычек. Проверка качества выполненных работ. Освоение методов и приемов работы по кладке конструкций из искусственных и природных камней правильной формы.

Тема № 11. Производственная практика

Программа по охране труда.

Тема №1. Общие вопросы охраны труда. Введение.

Понятие о системе охраны труда и технике безопасности. Содержание и структура предмета «Охрана труда». Взаимосвязь предмета с другими специальностями и общеобразовательными предметами и производственным обучением.

Роль и значение охраны труда в создании безопасных условий труда.

Основные этапы развития охраны труда.

Система государственных и общественных учреждений и организаций в области охраны труда. Современное состояние охраны труда. Основные причины аварий, производственного травматизма и профзаболеваний в строительстве. Сущность основных задач, стоящих перед системой охраны труда, и пути их решения.

Тема №2. Основы законодательства по охране труда.

Номенклатура мероприятий по охране труда.

Права и гарантии работающих в обеспечении нормального режима труда и отдыха. Рабочее время и время отдыха, оплата за труд. Дополнительные отпуска рабочим - строителям.

Труд молодёжи. Льготы и гарантии, предусмотренные для молодёжи законодательством о труде.

Ответственность администрации за состояние охраны труда и пожарной безопасности.

Нормативные документы по охране труда и технике безопасности в строительстве. Правила, нормы и производственные инструкции по охране труда и технике безопасности.

Тема № 3. Анализ условий труда, причин травматизма, профессиональных заболеваний и мероприятия по их предупреждению.

Факторы, влияющие на условия труда строителей:

- метеорологические (температура, влажность, подвижность воздуха,

атмосферные осадки, солнечная радиация);

- производственные.

Травматизм в строительстве. Организационные, технические, санитарно-гигиенические и психофизиологические причины производственного травматизма и профзаболеваний. Социальный и экономический ущерб от травматизма.

Положение о расследовании и учёте несчастных случаев на производстве, в том числе происшедших с уч-ся, направленными на производственную практику.

Тема № 4. Гигиена труда и производственная санитария. Вредные производственные факторы в строительстве и средства защиты от них.

Классификация опасных и вредных производственных факторов в строительстве.

Физические производственные факторы:

- обрушивающиеся земляные массы и т.п.;

- движущиеся машины и механизмы;

- подвижные части производственного оборудования;

- перемещающиеся конструкции, изделия и материалы;

- наземные и подземные инженерные коммуникации: электрокабели, газопроводы, воздушные линии электропередачи и т.д.;

- острые элементы на поверхности оборудования, инструментов, изделий и др.;

- расположение рабочего места при работе на высоте;

- повышенная запылённость и загазованность рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибраций;

- недостаточная освещенность рабочей зоны или повышенная яркость света.

Общие и индивидуальные методы и средства защиты работающих от физических производственных факторов. Предельно допустимые значения вредных факторов. Ограждающие, сигнализирующие, страховочные и предохранительные приспособления и устройства.

Вредные свойства цемента, извести, лаков, красок, растворителей, антикоррозийных материалов, карбида кальция, органических вещевтв (битум, деготь, топливо и др.)

Основные виды отравлений ядовитыми веществами, парами и газами (примеры из практики). Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне. Методы и средства коллективной и индивидуальной защиты от действия химических веществ и материалов. Спецодежда и спецобувь при производстве строительно-монтажных работ.

Биологические производственные факторы:

- Простейшие микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.);

- Макроорганизмы (насекомые, змеи, хищные животные). Причины воздействия биологических факторов и методы защиты от них.

Психофизиологические производственные факторы: физические и нервно-психические перегрузки. Режим труда и отдыха рабочих-строителей. Виды отдыха при производстве работ. Нормы переноски тяжестей.

Тема №5. Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке.

Состав санитарно-бытовых помещений: гардеробные, душевые, ручные и ножные ванны, умывальные, уборные, помещения для личной гигиены для женщин, помещения для обогревания, сушки и обеспыливания одежды и др. Помещения общественного питания. Здравпункты. Устройства питьевого водоснабжения. Укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков. Спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления. Порядок их выдачи, хранения и использования. Нормы выдачи рабочим и служащим, занятым на строительно-монтажных работах, спецодежды и спецобуви.

Медицинское обслуживание работающих.

Тема №6. Охрана труда на строительной площадке. Безопасная организация труда на строительной площадке. Электробезопасность.

Организация строительной площадки: обеспечение проектно-технологической документацией, ограждение, зонирование территорий,    устройство освещений, проездов и т.д. вопросы безопасной организации стройплощадки в проектно-технологической документации. Устройство ограждений территории стройплощадки и опасных зон; подъездных и внутриплощадочных автодорог, тротуаров, коммуникаций. Оборудование стройплощадки освещением, сигнализацией, связью, плакатами и знаками безопасности, средствами пожаротушения.

Безопасная организация зоны складирования и погрузочно-разгрузочных работ. Грузоподъёмные механизмы и устройства. Правила складирования штучных и сыпучих материалов, изделий из сборного железобетона, металла и дерева.

Правила безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. Допуск к работам.

Требования безопасности к передвижению транспорта и перевозке людей.

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим током. Факторы, влияющие на тяжесть электропоражения: схема включения человека в электрическую сеть, пути тока в организме, продолжительность действия тока, величина тока и напряжения, частота тока, производственные условия.

Классификация условий работ по электробезопасности.

Ограждения и знаки безопасности. Заземление и зануление электрооборудования. Устройства защитного отключения электрооборудования.

Безопасное устройство временной электропроводки на строительных площадках и объектах. Опасные и охранные зоны линий электропередач и правила производства работ в зонах. Требования безопасности при работе с электрооборудованием и электроинструментом.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) людей от поражения электрическим током. Классификация СИЗ. Правила использования СИЗ.

Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

Практическое занятие: закрепление нормативных требований электробезопасности и правил поведения работающих при производстве работ в зонах возможного действия электрического тока или при поражении людей электрическим током.

Тема №7. Основы безопасности строительных работ. Техника безопасности при производстве каменных работ.

Виды и причины травматизма при производстве каменных работ. Требования безопасности при кладке и ремонте каменных конструкций и сооружений. Безопасность труда при приготовлении, транспортировании и использовании раствора, бетона, гидроизоляционных материалов.

Требования безопасности при устройстве фундамента из бутового камня и щебня; при кладке колодцев и коллекторов; при кладке стен из кирпича и мелких блоков; при устройстве горизонтальной гидроизоляции рулонными материалами; кладке дымовых труб.

Требования безопасности:

- при контакте и заливки швов в перекрытиях;

- при установке оконных и дверных балконных коробок и блоков;

- при пробивке проёмов, отверстий, гнёзд и борозд в стенах;

- при пробивке каменных стен в процессе кладки;

- при устройстве перегородок.

Безопасность труда при строповке и монтаже сборных элементов и деталей: балок, плит перекрытий, балконных плит, вентиляционных блоков.

Требования безопасности:

- при ремонте поверхности кирпичных стен;

- ремонте и смене фундаментов;

- укреплении фундаментов каменных зданий.

Требования безопасности:

- при разборке каменных зданий и их элементов: сводов, куполов, перегородке, стен, колонн и т.д.

Тема № 8. Основы пожарной безопасности. Пожарная безопасность на строительной площадке.

Опасные факторы пожара, взрыва, воздействующие на людей: огонь, повышенная температура, дым, токсические вещества, давление, обрушение зданий и т.д.

Государственная система обеспечения пожарной безопасности:

- предотвращение пожара;

- пожарная защита объектов.

Меры по предотвращению пожара. Предотвращение образования горючей среды и условий для её возгорания. Предельно допустимые концентрации горючих газов, паров и пыли в воздухе. Предотвращение повышения температуры, давления, объёма горючей среды.

Очистка территорий, помещений, рабочих мест от горюющих отходов, пожароопасных веществ.

Требования пожарной безопасности к содержанию территории и помещений строительной площадки. Пожарная безопасность при производстве огневых работ (электросварочных, гидроизоляционных и др.) при складировании огнеопасных веществ и т.д. Пожарная безопасность при использовании отопительных установок.

Тема № 9. Практические занятия.

Формирование навыков и умений безопасной деятельности в условиях, имитирующих производственную деятельность с использованием активного обучения (деловых игр, активного программированного обучения, метода конкретных ситуаций и др.) или тренажёров.

Тема №10. Технические средства тушения пожара.

Огнетушащие вещества, средства и их применение в зависимости от вида горючего вещества и характера пожара. Особенности тушения пожара при загорании электроустановок, огнеопасных жидкостей, карбида кальция, лесоматериалов, синтетических материалов, сжиженных газов.

Первичные средства тушения пожара. Типы огнетушителей.

Содержание путей эвакуации людей. Применение средств пожарной сигнализации и связи. Противопожарное водоснабжении.

Пожарные гидранты и краны. Противопожарные щиты на строительной площадке.

Предотвращение распространения пожара. Правила поведения людей при пожаре.

Тематическое планирование

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

«Технология каменных работ»

| № п/п | Тема | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 класс |
| I. | Обучение в учебных мастерских полигоне |  |
| 1. | Вводное занятие. | 3 |
| 2. | Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма. | 3 |
| 3. | Общие сведения о конструктивных элементах зданий и производстве строительных работ. | 12 |
| 4. | Общие сведения о каменной кладке. | 18 |
| II. | Обучение в учебных мастерских и строительных объектах. |  |
| 5. | Технология кирпичной кладки. | 24 |
| 6. | Бутовая и бетонная кладка. | 12 |
| 7. | Кладка из искусственных и природных камней правильной формы. | 9 |
| 8. | Гидроизоляция каменных конструкций. | 6 |
| 9. | Каменные работы в зимнее время. | 6 |
| 10. | Проверка качества работ в процессе их производства. | 9 |
| ИТОГО: |  | 12 |

«Производственное обучение»

210 ч.

| № п/п | Темы занятий | Количество чча |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 класс. |
| I. | Обучение в учебных мастерских и строительных обьектах |
| 1. | Вводное занятие. | 3 |
| 2. | Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. | 3 |
| 3. | Экскурсия на строительство. | 24 |
| 4. | Кирпичная кладка. Кирпичная кладка по однорядной (цепной) системе перевязки швов. | 42 |
| 5. | Кирпичная кладка по многорядной системе перевязки швов. Кирпичная кладка по трехрядной системе перевязки швов. | 48 |
| П. | Ознакомление со строительством. Т.Б. на рабочем месте. |  |
| 1. | Кладка конструкций из кирпича. | 18 |
| 2. | Кладка бутовых фундаментов с устройством горизонтальной гидроизоляции. | 12 |
| 3. | Кладка каменных конструкций из искусственных и природных камней правильной формы. | 12 |
| 4. | Проверочные работы. | 12 |
| 5. | Производственная практика на базе ПУ - 24 и рабочих местах строительства. | 30 |
|  | Итого: | 204 |

«Охрана труда»

34 ч.

| № | Темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
|  |  | 10 кл. |  |
| I | Общие темы охраны труда |
| 1. | Введение | 1 |  |
| 2. | Основы законодательства по охране труда. | 2 |  |
| 3. | Анализ условий труда, причин травматизма, профессиональных заболеваний и мероприятия по их предупреждению. | 3 |  |
| П. | Гигиена труда и производственная санитария. |
| 4. | Вредные производственные факторы в строительстве и средства защиты от них. | 3 |  |
| 5. | Санитарно - бытовое обслуживание на строительной площадке. | 3 |  |
| III. | Охрана труда на строительной площадке. |
| 6. | Безопасная организация труда на строительной площадке. Электробезопасность. | 4 |  |
| IV. | Основы безопасности строительных работ. |
| 7. | Техника безопасности при производстве каменных работ. | 3 |  |
| 8. | Специальные требования безопасности к профессии: каменщик. | 3 |  |
| 9. | Практические занятия. | 10 |  |
| V. | Основы пожарной безопасности |
| 10. | Технические средства тушения пожара. | 2 |  |
| ИТОГО: |  | 34 |  |

11 класс

Содержание учебного предмета.

«Технология каменных работ» 136 часов.

Тема 1. Введение.

•	Учебно-воспитательные задачи и структура курса.

•	Ознакомление с квалификационными характеристиками и программами обучения по профессии «Каменщик».

•	Социально-экономическое и народнохозяйственное значение профессии, перспективы ее развития. Понятие о трудовой и технологической дисциплине, о культуре труда.

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Гигиена труда. Закон об охране труда подростков.

Осуществление мероприятий по правильному устройству, оборудованию и содержанию строительных объектов и рабочих мест в целях охраны труда рабочих. Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда.

Физиолого-гигиенические основы трудового процесса.

Гигиенические нормативы. Рациональный режим труда и отдыха. Понятие об утомляемости. Правильная рабочая поза. Значение правильного положения тела во время работы для повышения производительности труда, предупреждения искривления позвоночника и утомляемости. Режим рабочего дня учащегося. Перерывы в работе, их назначение и правильная организация. Роль производственной гимнастики и физической культуры в укреплении здоровья и повышении работоспособности. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения.

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений: уровень шума, освещение рабочих мест, температура воздуха, относительная влажность воздуха, предельно допустимая концентрация пыли и вредных веществ в воздухе и др.Санитарные требования к производственным помещениям и учебным мастерским. Значение чистоты производственных помещений, учебных мастерских и общежитий для охраны и укрепления здоровья и повышения производительности труда. Санитарно-технологические мероприятия, направленные на максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих помещений вредными веществами. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. Требования к освещению. Виды вентиляционных устройств, их правильная эксплуатация. Санитарный уход за производственными и другими помещениями. Санитарно-технический паспорт состояния условий труда в учебных мастерских.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на строительстве. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих на предприятии. Профилактика профессиональных заболеваний (на примере конкретного производства). Значение периодических и предварительных медицинских осмотров.

Основные меры по профилактики вредного воздействия опасных и вредных производственных факторов на здоровье трудящихся (в соответствии со стандартом ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»):

•	мероприятия, связанные с усовершенствованием технологии;

•	 санитарно-технические мероприятия (вентиляция, освещение и т.д.);

•	лечебно-профилактические меры (медосмотры, санитарно-бытовое обслуживание, специальные медицинские мероприятия).

Понятие о гнойничковых заболеваниях. Основные причины возникновения и меры предупреждения гнойничковых заболеваний. Влияние шума и вибрации на организм человека. Понятие об акустической травме. Меры борьбы с шумами и вибрацией. Пыль и ее влияние на организм. Заболевания, возникающие от воздействия пыли. Борьба с запыленностью производственных помещений. Глазной травматизм и заболевание глаз. Поражение электрическим током и меры защиты от него. Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь при порезах, ушибах, переломах, электротравмах, отравлениях, кровотечениях, ожогах и др. Приемы искусственного дыхания. Индивидуальный пакет, назначение и правила пользования им. Роль санитарных постов и дружин.

Личная гигиена учащихся. Характеристика переходного возраста. Особенности физического и психологического развития подростков. Личная гигиена, гигиена тела и одежды. Рациональный режим питания. Пищевые инфекции, отравления, причины возникновения и меры профилактики. Требования гигиены при пользовании посудой для еды и питья.

Понятие об инфекционных и простудных заболеваниях, путях их распространения и мерах предупреждения. Закаливание организма. Вред самолечения. Вред курения и употребления алкоголя для молодого организма.

Тема 3. Общие сведения о конструктивных элементах зданий и производстве строительных работ.

Классификация зданий и сооружений. Общее понятие о зданиях и сооружениях. Основные требования к ним: соответствие назначению и эксплуатационным требованиям, прочность и устойчивость (понятие о нагрузках), долговечность, экономичность в строительстве и эксплуатации, огнестойкость.

Классификация зданий по назначению, этажности, конструкции стен, по технологии возведения и классам.

Основные части здания. Деление частей здания на несущие, ненесущие и ограждающие конструкции.

Характеристики частей здания: фундаментов, стен, перегородок, перекрытий и покрытий, крыш, окон, дверей, фонарей, лестниц, лестничных клеток, лифтовых шахт. Деформационные швы (температурно-усадочные и осадочные), их значение и размещение.

Основные конструктивные схемы зданий: бескаркасные (из кирпича и мелких камней, крупноблочные, крупнопанельные), каркасные, здания с неполным каркасом, объемно-блочные здания (блочные и блочно-панельные). Теплотехнические и звукоизоляционные требования к ограждениям и другим конструкциям здания. Ознакомление с выполнением общестроительных и специальных работ. Погрузочно-разгрузочные работы. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Меры обеспечения сохранности материалов при перевозке, погрузках и разгрузках. Складирование материалов на площадке.

Основные виды строительных работ: земляные, каменные, бетонные и железобетонные. Значение и краткая характеристика перечисленных видов работ. Краткие сведения по организации производства строительных работ.

Тема 4. Общие сведения о каменной кладке.

Виды кладок и каменных конструкций из различного вида камней и кирпича. Системы перевязки и область их применения. Элементарные сведения о прочности и устойчивости кладки.

Основные характеристики каменной кладки. Правила разрезки каменной кладки. Прочность и устойчивость каменных конструкций. Напряженное состояние каменной кладки. Несущая способность растворов. Влияние толщины и плотности швов кладки на ее прочность. Размеры горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки.

Влияние ослаблений в местах вертикальных швов на прочность кладки.

Факторы, влияющие на прочность каменной кладки. Влияние перевязки рядов, сцепления раствора с кирпичом и заполнения вертикальных швов на прочность кладки.

Тема 5. Технология кирпичной кладки.

1.	Организация рабочего места.

2.	Леса и подмости. Леса инвентарные, их виды и устройство. Подмости стоечные и блочные (панельные). Способы установки лесов и подмостей.

3.	Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной кладки. Выбор инструмента по прочности и удобству в работе. Применение порядовок и причалок. Виды порядовок и их установка. Способы натяжения причалок.

4.	Способы расстилания и разравнивания раствора при кирпичной кладке под тычковые и ложковые ряды и под забутовку.

5.	Способы кирпичной кладки: «вприсык», «вприсык с подрезкой раствора», «вприжим», «вполуприсык».

Раскладка в пустошовку и с расшивкой швов. Назначение, способы и виды расшивки швов в кладке.

Особенности и область применения каждого из способов кирпичной кладки. Последовательность выполнения кирпичной кладки по однорядной (цепной) системе перевязки швов.

Кладка стен, простенков, углов, примыканий и пересечений при однорядной системе перевязки швов.

Последовательность выполнения кирпичной кладки по многорядной системе перевязки швов.

Последовательность выполнения кирпичной кладки по трехрядной системе перевязки швов.

Основные виды каменных стен облегченных конструкций. Кладка стен, углов и примыканий облегченных конструкций. Армирование кирпичной кладки.

Кладка кирпичных колодцев. Понятие о кладке перемычек, сводов, арок, дымовых труб и вентиляционных каналов. Устройство осадочных и температурных швов.

Выполнение кирпичной кладки звеньями: двойной, тройной, четверной, пятерной. Поточно-кольцевой метод кирпичной кладки, метод поперечных захваток. Определение делянок и захваток при производстве кирпичной кладки. Требования к качеству кладки, способы проверки качества.

Строительные нормы и правила производства и приемки работ. Правила безопасности труда при выполнении кирпичной кладки.

Ознакомление с организацией работ и рабочем местом по кирпичной кладке.

Лабораторно-практическая работа. Выполнение различных видов каменной кладки из моделей кирпича.

Тема 6. Бутовая и бутобетонная кладка.

Инструменты и приспособления для бутовой и бутобетонной кладки.

Виды и способы бутовой кладки: «под лопатки», «под залив»,видоизменения и разновидности этой кладки. Бутовая кладка «подскобы», с «приколкой лицевой поверхности» и т.п.

Выполнение бутовой кладки с вибрированием. Бутобетонная кладка.

Организация рабочего места при бутовой и бутобетонной кладке. Кладка бутовых фундаментов и стен. Расположение материалов при кладке бутовых фундаментов в траншеях с откосами, без откосов и в котлованах. Кладка враспор.

Устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.

Инструмент и инвентарь, применяемые при устройстве гидроизоляции.

Требования к качеству бутовой и бутобетонной кладки.

Устройство и виды опалубок для бутобетона.

Безопасность труда при выполнении бутовых и бутобетонных работ.

Лабораторно-практическая работа. Определение объема работ и расчет необходимых материалов: камня, раствора, опалубки.

Тема 7. Кладка из искусственных и природных камней правильной формы.

1.	Виды и способы кладки конструкций из керамических пустотелых камней.

2.	Виды и способы кладки конструкций из бетонных камней

3.	Виды и способы кладки конструкций из природных камней правильной формы.

4.	Понятие о смешанной кладке

5.	Её применение и разновидности

6.	Кладка перегородок из кирпича

7.	Кладка перегородок из гипсовых плит

8.	Кладка перегородок из легкобетонных камней

9.	Кладка перегородок из керамических камней

10.	Устройство перегородок

11.	Заполнение проемов стеклоблоками

12.	Инструменты и приспособления, применяемые при кладке из искусственных камней

13.	Инструменты и приспособления применяемые при кладке из природных камней правильной формы

14.	Требования к качеству кладки из искусственных и природных камней правильной формы

15.	Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении кладки из искусственных и природных камней правильной формы.

Тема 8. Гидроизоляция каменных конструкций.

Виды и назначение гидроизоляции, ее применение в строительстве. Инструменты и инвентарь, применяемые при устройстве гидроизоляции. Приготовление асфальтовой смеси. Приготовление битумных мастик. Устройство горизонтальной гидроизоляции. Устройство горизонтальной гидроизоляции. Устройство вертикальной гидроизоляции. Правильность заделки стыков.

Виды рулонных материалов для устройства гидроизоляции. Технические требования к устройству гидроизоляции. Безопасность труда при приготовлении смесей и мастик, а также при устройстве гидроизоляционного слоя. Организация рабочего места.

Тема 9. Каменные работы в зимнее время.

Особенности каменных работ при минусовой температуре.

Способы каменной кладки в зимних условиях, их преимущества и недостатки.

Кладка способом замораживания. Кладка на растворах с химическими добавками. Кладка с электро- и паро прогревом. Кладка в тепляках. Особенности зимней кладки с облицовкой.

Особенности приготовления и транспортирования растворов в зимних условиях. Мероприятия, проводимые в период оттаивания кладки.

Правила безопасности труда при выполнении каменных работ в зимних условиях. Организация рабочего места.

Тема 10. Проверка качества работ в процессе их производства.

1.	Приемка от бригад работ, предшествующих каменным: отметка заложения под фундаменты, отметка гидроизоляции под кирпичную кладку.

2.	Проверка качества работ по перевязке швов; заделке конструкций; соблюдение вертикальности и горизонтальности поверхностей; толщины и горизонтальности швов кирпичной кладки; правильности расположения и качества швабровки дымоходов.

3.	Проверка качества расшивки швов (если кладка ведется под «расшивку швов»).

Способы проверки качества выполняемых строительных работ.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО   ОБУЧЕНИЯ

Тема№1. Вводное занятие.

Учебно - производственные и воспитательные задачи курса. Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего.

Общие сведения о составе строительных работ.

Примеры известных строительных объектов: Останкинской телебашни, первого в мире моста на электросварке через Днепр в г. Киеве, комплекса сооружений космодрома «Байконур», а также крупных инженерных сооружений.

Ознакомление учащихся с мастерской; расстановка учащихся по рабочим местам; ознакомление учащихся с порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений.

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. Формы морального и материального стимулирования труда учащихся. Производственный план.

Тема № 2. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных

мастерских.

Правила и нормы безопасности труда в учебных мастерских.

Требования безопасности к производственному оборудованию и производственному процессу. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникшие при работе в мастерских(электрический ток, падение, острые детали и т.д.).

Техника безопасности по перемещению грузов.

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма.

Пожарная безопасность. Причины пожара в учебных мастерских и других помещениях учебных заведений. Меры предупреждения пожаров.

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами.

Правила поведения учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации. Основные правила и нормы электрической безопасности. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментами, заземление электроустановок, отключение электросети.

Возможные воздействия электротока, технические средства и способы защиты, условия внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные средства. Виды электротравм. Оказание первой помощи.

Тема № 3. Экскурсия на строительство.

Учебно - воспитательные задачи экскурсии.

Ознакомление со структурой строительной организации.

Виды строительных работ, система контроля их качества. Оборудование строительного объекта.

Повышение качества продукции, трудовая дисциплина.

Обобщение результатов экскурсии.

Тема № 4. Кирпичная кладка по однорядной (цепной) системе перевязки

швов.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление учащихся с применяемыми инструментами, приспособлениями и материалами кирпичной кладки.

Приемы кирпичной кладки по однорядной (цепной) системе перевязки швов. Кладка гладких стен толщиной в 0,5; 1; 1,5; 2 и 2,5 кирпича по однорядной системе перевязки швов в пустошовку и под расшивку. Установка порядовок и натягивание причалок. Раскладка кирпича на стене. Расстилание и разравнивание раствора под ложковые и тычковые ряды и забутку. Проверка правильности кладки. Кладка впритык, вприжим и впритык с подрезкой раствора.

Кладка углов, примыканий и пересечений стен толщиной в 1, 1,5 и 2,5кирпича по однорядной (цепной) системе перевязки швов под штукатурку и под расшивку.

Кладка верстовых рядов в прижим и впритык с подрезкой.

Кладка простенков с четвертями и без четвертей.

Проверка правильности кладки угольником, правилом, уровнем и отвесом. Контроль качества кладки.

Разборка кладки, очистка кирпича от глиняного раствора и укладка его в клети.

ПРИМЕЧАНИЕ: упражнения по кладке проводятся сначала без раствора, потом на глиняном растворе, приготовленном самими учащимися.

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ (для срока обучения 3 года).

Тема № 5. Кирпичная кладка по многорядной системе перевязки швов.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с приемами кирпичной кладки по многорядной системе перевязки швов.

Кладка прямолинейных стен и простенков толщиной в 1,5 и 2 кирпича по многорядной системе перевязки швов. Установка порядовок и натягивание причалки. Подача кирпича и раскладывание его на стене.

Перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене. Укладка верстовых рядов и забутовки.

Проверка правильности и контроль качества выложенной кладки.

Тема № 6. Кирпичная кладка по трехрядной системе перевязки швов.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Кладка столбов в 1,5 х 2 кирпича; 2x2 кирпича; 2 х 2,5 кирпича; 2,5 х 2,5кирпича; 2,5 х 3 кирпича.

Кладка узких простенков шириной до 1 метра.

Подача, расстилание и разравнивание раствора.

Укладка кирпичей в конструкцию. Прокладка арматурной сетки. Проверка

правильности и контроль качества выложенной кладки.

Тема № 7. Ознакомление со строительством. Техника безопасности на

рабочем месте.

Структура производства и организации труда на строительстве.

Ознакомление учащихся с территорией и организацией строительной площадки. Размещение на ней строительных зданий, временных сооружений, машин, механизмов и материалов. Технические (вспомогательные) службы, их задачи, основные функции. Комплексная система управления качеством труда и продукции на строительстве.

Планирование труда и контроль качества работ на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте.

Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда на строительстве.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на стройке.

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.

Тема № 8. Кладка конструкций из кирпича.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с инструментами, приспособлениями, механизмами и материалами, Применяемыми при кладке конструкций из кирпича.

Кладка стен, перегородок и столбов из кирпича: стен - по однорядной и многорядной системе перевязки швов, столбов - по трехрядной системе с укладкой арматурной сетки и расшивкой швов.

Заделка балочных гнезд, устройство каналов. Укладка железобетонных перемычек. Армирование углов стен, простенок, примыканий.

Кладка стен облегченной конструкции. Проверка правильности кладки по уровню и отвесу. Кладка стен из кирпича с облицовкой. Установка порядовок. Натягивание причалок.

Обучение безопасным приемам работы ручными машинами. Пробивка гнезд и отверстий в кирпичной кладке вручную и ручными машинами. Разборкастен, фундаментов и опор вручную и ручными машинами.

Контроль качества кладки и прием работ.

Тема № 9. Кладка бутовых фундаментов с устройством горизонтальной

гидроизоляции.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с инструментом, приспособлениями, механизмами и материалами, применяемыми при выполнении фундаментов из бутовой кладки.

Проверка правильности разбивки здания. Натягивание проволоки для разбивки осей на обноске будущих бутовых фундаментов, к кладке которых приступают учащиеся.

Выполнение работ по устройству бутовых фундаментов (ленточных и под отдельные опоры): кладка бутового фундамента «под залив»; укладка первого слоя толщиной 15-20 см. на сухое основание без раствора, враспор со стенками траншеи, трамбовка и заливка уложенного слоя жидким раствором; укладка последующих слоев горизонтальными рядами высотой 15- 20 см. враспор; выравнивание верхнего слоя раствором. Очистка толя или рубероида от защитного слоя слюды или песчаной присыпки, заготовка его по ширине и свертывание в рулоны.

Устройство горизонтальной рулонной гидроизоляции по подготовке из раствора: расстилка первого слоя изоляции, нанесение на него разогретой мастики и наклейка второго слоя изоляции, покрытие второго слоя горячей мастикой. Проверка правильности выполнения работ.

Ознакомление с нормированием работ по выполнению бутовой кладки.

Подсчет выполненного объема работ за рабочую смену. Оценка качества выполненных работ за смену. Изучение приемов работы передовиков производства базового предприятия.

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ: (для срока обучения 3 и 2 года)

Тема № 10. Кладка каменных конструкций из искусственных и природных камней правильной формы.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с инструментом, приспособлениями, механизмами и материалами, применяемыми при кладке каменных конструкций из искусственных и природных камней правильной формы.

•	Ознакомление с чертежами конструкций из искусственных и природных камней правильной формы. Ознакомление с требованиями СниП на производство и приемку работы. Кладка стен из керамических, бетонных, шлакобетонных и природных камней правильной формы с выполнением вспомогательных операций (установки порядовок, натягивание причалок и др.) Заделка балочных гнезд.

Укладка железобетонных перемычек. Проверка качества выполненных работ. Освоение методов и приемов работы по кладке конструкций из искусственных и природных камней правильной формы.

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ: (для срока обучения 1 год).

Тема № 11. Производственная практика на базе ООО «Благоустройство» и школьной мастерской для каменщика.

Программа по охране труда.

Тема №1. Общие вопросы охраны труда. Введение.

Понятие о системе охраны труда и технике безопасности. Содержание и структура предмета «Охрана труда». Взаимосвязь предмета с другими специальностями и общеобразовательными предметами и производственным обучением.

Роль и значение охраны труда в создании безопасных условий труда.

Основные этапы развития охраны труда.

Система государственных и общественных учреждений и организаций в области охраны труда. Современное состояние охраны труда. Основные причины аварий, производственного травматизма и профзаболеваний в строительстве. Сущность основных задач, стоящих перед системой охраны труда, и пути их решения.

Тема №2. Основы законодательства по охране труда.

Номенклатура мероприятий по охране труда.

Права и гарантии работающих в обеспечении нормального режима труда и отдыха. Рабочее время и время отдыха, оплата за труд. Дополнительные отпуска рабочим - строителям.

Труд молодёжи. Льготы и гарантии, предусмотренные для молодёжи законодательством о труде.

Ответственность администрации за состояние охраны труда и пожарной безопасности.

Нормативные документы по охране труда и технике безопасности в строительстве. Правила, нормы и производственные инструкции по охране труда и технике безопасности.

Тема №3. Анализ условий труда, причин травматизма, профессиональных заболеваний и мероприятия по их предупреждению.

Факторы, влияющие на условия труда строителей:

•	метеорологические (температура, влажность, подвижность воздуха,

атмосферные осадки, солнечная радиация);

•	производственные.

Травматизм в строительстве. Организационные, технические, санитарно-гигиенические и психофизиологические причины производственного травматизма и профзаболеваний. Социальный и экономический ущерб от травматизма.

Положение о расследовании и учёте несчастных случаев на производстве, в том числе происшедших с уч-ся, направленными на производственную практику.

Тема №4. Гигиена труда и производственная санитария. Вредные производственные факторы в строительстве и средства защиты от них.

Классификация опасных и вредных производственных факторов в строительстве.

Физические производственные факторы:

•	обрушивающиеся земляные массы и т.п.;

•	движущиеся машины и механизмы;

•	подвижные части производственного оборудования;

•	перемещающиеся конструкции, изделия и материалы;

•	наземные и подземные инженерные коммуникации: электро кабели, газопроводы, воздушные линии электропередачи и т.д.;

•	острые элементы на поверхности оборудования, инструментов, изделий и др.;

•	расположение рабочего места при работе на высоте;

•	повышенная запылённость и загазованность рабочей зоны;

•	повышенный уровень шума и вибраций;

•	недостаточная освещенность рабочей зоны или повышенная яркость света.

Общие и индивидуальные методы и средства защиты работающих от физических производственных факторов. Предельно допустимые значения вредных факторов. Ограждающие, сигнализирующие, страховочные и предохранительные приспособления и устройства.

Вредные свойства цемента, извести, лаков, красок, растворителей, антикоррозийных материалов, карбида кальция, органических веществ(битум, деготь, топливо и др.)

Основные виды отравлений ядовитыми веществами, парами и газами (примеры из практики). Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне. Методы и средства коллективной и индивидуальной защиты от действия химических веществ и материалов. Спецодежда и спецобувь при производстве строительно-монтажных работ.

Биологические производственные факторы:

•	Простейшие микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.);

•	Макроорганизмы (насекомые, змеи, хищные животные). Причины воздействия биологических факторов и методы защиты от них.

Психофизиологические производственные факторы: физические и нервно-психические перегрузки. Режим труда и отдыха рабочих-строителей. Виды отдыха при производстве работ. Нормы переноски тяжестей.

Тема №5. Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке.

Состав санитарно-бытовых помещений: гардеробные, душевые, ручные и ножные ванны, умывальные, уборные, помещения для личной гигиены для женщин, помещения для обогревания, сушки и обеспыливания одежды и др. Помещения общественного питания. Здравпункты. Устройства питьевого водоснабжения. Укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков. Спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления. Порядок их выдачи, хранения и использования. Нормы выдачи рабочим и служащим, занятым на строительно-монтажных работах, спецодежды и спецобуви.

Медицинское обслуживание работающих.

Тема №6. Охрана труда на строительной площадке. Безопасная организация труда на строительной площадке. Электробезопасность.

Организация строительной площадки: обеспечение проектно-технологической документацией, ограждение, зонирование территорий,    устройство освещений, проездов и т.д. вопросы безопасной организации стройплощадки в проектно-технологической документации. Устройство ограждений территории стройплощадки и опасных зон; подъездных и внутриплощадочных автодорог, тротуаров, коммуникаций. Оборудование стройплощадки освещением, сигнализацией, связью, плакатами и знаками безопасности, средствами пожаротушения.

Безопасная организация зоны складирования и погрузочно-разгрузочных работ. Грузоподъёмные механизмы и устройства. Правила складирования штучных и сыпучих материалов, изделий из сборного железобетона, металла и дерева.

Правила безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. Допуск к работам.

Требования безопасности к передвижению транспорта и перевозке людей.

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим током. Факторы, влияющие на тяжесть электропоражения: схема включения человека в электрическую сеть, пути тока в организме, продолжительность действия тока, величина тока и напряжения, частота тока, производственные условия.

Классификация условий работ по электробезопасности.

Ограждения и знаки безопасности. Заземление и зануление электрооборудования. Устройства защитного отключения электрооборудования.

Безопасное устройство временной электропроводки на строительных площадках и объектах. Опасные и охранные зоны линий электропередач и правила производства работ в зонах. Требования безопасности при работе с электрооборудованием и электроинструментом.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) людей от поражения электрическим током. Классификация СИЗ. Правила использования СИЗ.

Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

Практическое занятие: закрепление нормативных требований электробезопасности и правил поведения работающих при производстве работ в зонах возможного действия электрического тока или при поражении людей электрическим током.

Тема №7. Основы безопасности строительных работ. Техника безопасности при производстве каменных работ.

Виды и причины травматизма при производстве каменных работ. Требования безопасности при кладке и ремонте каменных конструкций и сооружений. Безопасность труда при приготовлении, транспортировании и использовании раствора, бетона, гидроизоляционных материалов.

Требования безопасности при устройстве фундамента из бутового камня и щебня; при кладке колодцев и коллекторов; при кладке стен из кирпича и мелких блоков; при устройстве горизонтальной гидроизоляции рулонными материалами; кладке дымовых труб.

Требования безопасности:

•	при контакте и заливки швов в перекрытиях;

•	при установке оконных и дверных балконных коробок и блоков;

•	при пробивке проёмов, отверстий, гнёзд и борозд в стенах;

•	при пробивке каменных стен в процессе кладки;

•	при устройстве перегородок.

Безопасность труда при строповке и монтаже сборных элементов и деталей: балок, плит перекрытий, балконных плит, вентиляционных блоков.

Требования безопасности:

•	при ремонте поверхности кирпичных стен;

•	ремонте и смене фундаментов;

•	укреплении фундаментов каменных зданий.

Требования безопасности:

•	при разборке каменных зданий и их элементов: сводов, куполов, перегородке, стен, колонн и т.д.

Тема №8. Основы пожарной безопасности. Пожарная безопасность на строительной площадке.

Опасные факторы пожара, взрыва, воздействующие на людей: огонь, повышенная температура, дым, токсические вещества, давление, обрушение зданий и т.д.

Государственная система обеспечения пожарной безопасности:

•	предотвращение пожара;

•	пожарная защита объектов.

Меры по предотвращению пожара. Предотвращение образования горючей среды и условий для её возгорания. Предельно допустимые концентрации горючих газов, паров и пыли в воздухе. Предотвращение повышения температуры, давления, объёма горючей среды.

Очистка территорий, помещений, рабочих мест от горюющих отходов, пожароопасных веществ.

Требования пожарной безопасности к содержанию территории и помещений строительной площадки. Пожарная безопасность при производстве огневых работ (электросварочных, гидроизоляционных и др.) при складировании огнеопасных веществ и т.д. Пожарная безопасность при использовании отопительных установок.

Тема №9. Практические занятия.

Формирование навыков и умений безопасной деятельности в условиях, имитирующих производственную деятельность с использованием активного обучения (деловых игр, активного программированного обучения, метода конкретных ситуаций и др.) или тренажёров.

Тема №10. Технические средства тушения пожара.

Огнетушащие вещества, средства и их применение в зависимости от вида горючего вещества и характера пожара. Особенности тушения пожара при загорании электроустановок, огнеопасных жидкостей, карбида кальция, лесоматериалов, синтетических материалов, сжиженных газов.

Первичные средства тушения пожара. Типы огнетушителей.

Содержание путей эвакуации людей. Применение средств пожарной сигнализации и связи. Противопожарное водоснабжении.

Пожарные гидранты и краны. Противопожарные щиты на строительной площадке.

Предотвращение распространения пожара. Правила поведения людей при пожаре.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.

«Технология каменных работ»

|  |  | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Тема |  |
| I. | Обучение в учебных мастерских |  |
| 1. | Вводное занятие. | 4 |
| 2. | Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма. | 16 |
| 3. | Общие сведения о конструктивных элементах зданий и производстве строительных работ. | 24 |
| 4. | Общие сведения о каменной кладке. | 12 |
| II. | Обучение на учебном полигоне и строительных объектах. |  |
| 5. | Технология кирпичной кладки. | 12 |
| 6. | Бутовая и бетонная кладка. | 16 |
| 7. | Кладка из искусственных и природных камней правильной формы. | 12 |
| 8. | Гидроизоляция каменных конструкций. | 12 |
| 9. | Каменные работы в зимнее время. | 8 |
| 10. | Практическое повторение. | 20 |
| ИТОГО: |  | 136 |

«Производственное обучение»

| № п/п | Темы занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| I. | Обучение в учебных мастерских |  |
| 1. | Вводное занятие. | 3 |
| 2. | Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. | 3 |
| 3. | Экскурсия на строительство. | 12 |
| 4. | Кирпичная кладка. Кирпичная кладка по однорядной (цепной) системе перевязки швов. | 12 |
| 5. | Кирпичная кладка по многорядной системе перевязки швов. Кирпичная кладка по трехрядной системе перевязки швов. | 12 |
| П. | Ознакомление со строительством. Т.Б. на рабочем месте. |  |
| 1. | Кладка конструкций из кирпича. | 90 |
| 2. | Кладка каменных конструкций из искусственных и природных камней правильной формы. | 6 |
| 3. | Проверочные работы. | 6 |
| 4. | Устройство фундаментов. | 18 |
| 5. | Разбора кирпичной кладки. | 12 |
| 6. | Практическое повторение. | 6 |  |
| 7. | Самостоятельная работа. | 24 |  |
|  | Итого: | 204 |  |

«Техника безопасности»

| № п\п | Тема занятия | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Общие темы охраны труда | 2 |
| 2. | Основы законодательства по охране труда | 2 |
| 3. | Анализ условий труда и причин травматизма в строительстве | 2 |
| 4. | Причины профессиональных заболеваний и мероприятия по их предупреждению | 2 |
| 5. | Вредные производственные факторы в строительстве | 4 |
| 6. | Средства защиты от вредных факторов на стройке | 4 |
| 7. | Санитарное-бытовое обслуживание на строительной площадке. Особенности работы в осеннее время | 2 |
| 8. | Организация безопасности труда на строительной площадке. Основы электробезопасности | 2 |
| 9. | Специальные требования безопасности к профессии каменщик | 2 |
| 10. | Основы пожарной безопасности | 2 |
| 11. | Практические занятия по охране труда и технике безопасности. Формирование навыков и умений безопасной деятельности в условиях имитации реального производства /деловые | 6 |
| 12. | Охрана труда на строительной площадке. | 2 |
| 13. | Безопасная организация работ на строительной площадке. | 2 |
| 14. | Электробезопасность работ на строительной площадке. | 2 |
| 15. | Безопасность работ на стройплощадке в зимнее время. | 2 |
| 16. | Основы безопасности строительных работ. | 4 |
| 17. | Техника безопасности при подготовке стройплощадки. | 4 |
| 18. | Специальные требования по безопасности труда для профессии каменщик. | 2 |
| 19. | Пожарная безопасность при работе в зимнее время и причины возгораний. | 2 |
| 20. | Практическое повторение. Первая помощь при травмах. | 2 |
| 21. | Вредные производственные факторы в строительстве и средства защиты от них. | 4 |
| 22. | Гигиена труда и производственная санитария на стройплощадке. | 2 |
| 23. | Санитарно-бытовое обслуживание на стройплощадке. | 2 |
| 24. | Особенности организации работ на стройке в весенне-осенний период. | 2 |
| 25. | Практические занятия по охране труда и технике безопасности. | 6 |

Итого: 68 часов

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

- Чичерин И.И. Общестроительные работы М.: ИРПО, 2001.

- Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных машин. М: ИРПО. 1998

- Лебедева Л.М. Справочник штукатура. М.: ИРПО. 2000.

- Невзоров ЛЛ. и др. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов. М: ИРПО. 2000.

- Ищенко Н.И. Технология каменных и монтажных работ. М.: «Высшая школа», 1988.

- Неелов В А. Преподавание технологии каменных работ М: 1987.

- Попов К Л. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций, М.: 1986.

- Шепелев А.М. Штукатурные работы. М: «Высшая школа», 1988.

- Межотраслевые правила по охране труда при погру-зочно-разгрузочных работах и размещении грузов. ПОТ РМ-077-98.

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000.

- ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация, обучение безопасности труда. Основные положения-. Госстандарт СССР, 1990.

- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. Госстандарт СССР, 1976.

- ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. Госстандарт СССР, 1974. Изменения И-1-78.

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Изменения (И-1-94, И-2-95).

- СНиП 12.03.99. Безопасность труда в строительстве Ч. I. Общие требования.

- СНиП Ш-4-80. Строительные нормы и правила.

- Правила производства и приемки работ.

- Техника безопасности в строительстве.

- ППБ 01-93. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МВД России от 14.12.93 № 535, с изм. от 20.10.99 №817.

Современные строительные товары: Справочник