ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 117

ФСИН  РОССИИ  ФИЛИАЛ № 6

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА

открытого урока учебной практики

Тема №5 Приемы раскроя деталей кроя женской одежды

Тема урока №21 Выполнение раскроя основных деталей кроя женского халата ножницами

Профессия 17738 «Раскройщик»

Автор разработки: мастер п/о

Корабельщикова Галина  Васильевна

Самара 2025 г.

Рассмотрена

методической комиссией

Протокол № _______от _________2025 г.

Председатель

методической комиссией

_____________Е.В. Третьякова

Согласована

Заместитель директора

______________В.Ю. Духонина

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аннотация | 3 |
| 2 | Введение | 4 |
| 3 | Основная часть | 5-14 |
| 4 | Заключение | 15 |
| 5 | Список использованных источников | 16 |

Аннотация

Методическая разработка урока учебной практики «Выполнение раскроя основных деталей кроя женского халата ножницами» выполнена в соответствии с рабочей программой учебной практики и календарно-тематическим планом.

Теоретические знания обучающимися были получены при изучении  предметов «Технология раскроя материалов», «Материаловедение».

Самостоятельное выполнение обучающимися данной технологической операции способствует  выработке самостоятельности, внимательности, аккуратности.

Позволяет усваивать необходимые знания и умения, прививает способность к рациональному мышлению и применению их в последующей профессиональной деятельности. Использование активных методов обучения способствует более глубокому освоению материала, пробуждает интерес к овладению профессией.

На данном уроке   формируются профессиональные  навыки  соответствующие единому тарифно-квалификационному справочнику и квалификационной характеристике по профессии 17738 «Раскройщик».

Методические рекомендации, изложенные в пособии помогут педагогическим работникам правильно спланировать и провести урок учебной практики.

Методическая разработка направлена на формирование профессиональных навыков обучающихся при раскрое женского халата.

Введение

Данная методическая разработка предназначена для проведения урока учебной практики по профессии 17738: «Раскройщик» по предмету «Учебная практика» по теме: «Выполнение раскроя основных деталей кроя женского халата ножницами»

Урок формирует у обучающихся умение самостоятельно демонстрировать трудовые приемы при раскрое швейных изделий.

Выполняя задания на различных стадиях обучения, обучающиеся закрепляют ранее освоенные трудовые приемы, при раскрое швейных изделий из различных материалов.

Целью методической разработки является раскрытие практического опыта работы по проведению уроков учебной практики как основного звена профессиональной подготовки квалифицированных рабочих.

При освоении данной темы обучающиеся приобретают навыки и умения выполнять различные способы раскроя деталей швейных изделий.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий филиалом № 6

__________Т.Н. Каюрина

3.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

План  урока

учебной практики

Тема №5  Приемы раскроя деталей кроя женской одежды

Тема урока 21  Выполнение раскроя основных деталей  кроя женского халата ножницами

Цели:

Образовательная: Обеспечить прочное усвоение обучающимися умений и  навыков при раскрое женского халата;

Воспитательная:  воспитать у обучающихся качеств личности: аккуратности, внимательности, самостоятельности в трудовой деятельности, бережного отношения к материалам и инструментам, ответственности за выполняемую работу, умение трудиться в команде;

Развивающая: развить навыки  самостоятельной работы, умение, применять теоретические знания на практике, использовать профессиональные термины и понятия;

Место проведения: учебно-производственная мастерская №1

Материально-технической  обеспечение урока:

Оборудование: раскройный стол.

Индивидуальные средства защиты: специальная одежда и головной убор для каждого обучающегося.

Инструменты и приспособления: ножницы, булавки, портновский мел, сантиметровая лента, линейка, комплект лекал женского халата.

Материалы: отрез ткани, эталон-образец.

Наглядные пособия: инструкционно - технологическая  карта.

Тип урока: Комбинированный

Межпредметные  и  внутрипредметные связи.

1. Технология раскроя материалов

2. Материаловедение

3. Охрана труда

4. Основы черчения

Ход урока

I.     Организационный этап  5 минут

1.1. Проверка явки обучающихся по списку

1.2. Назначение дежурных

- Основной этап

1. Сообщение  темы и цели урока мотивация учебной деятельности обучающихся

2. Актуализация знаний (фронтальный опрос): 5 минут

Вопрос: Что включает в себя подготовка материала к раскрою?

Ответ: Контроль качества и количества материалов; разбраковка и промер ткани.

Вопрос: Какие операции раскройного производства относятся к заключительным?

Ответ: Контроль качества деталей кроя; выписка маршрутных листов; сборка и комплектование пачек кроя.

Вопрос: Как подбирают ткани для каждого настила?

Ответ: По артикулам, ширине, растяжимости, виду лицевой поверхности.

Вопрос: Перечислите требования охраны труда во время работы раскройщика

Ответ: - Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

- содержать рабочее место в чистоте, не загромождать рабочее место, проходы;

- производить раскрой материалов в соответствии с технологическими картами раскроя. Изделие должно лежать на столе обрабатываемым срезом к работнику;

- убедиться при раскладывании и складывании обрабатываемых деталей изделия, что в них нет игл и булавок;

- включать и отключать оборудование, электрические приборы сухими руками;

- хранить инструмент в специально отведенном месте;

- отрезанные детали отложить в сторону, а отходы убрать со стола щеткой, не допуская их скопления

Вопрос: Перечислите требования охраны труда после окончание работы раскройщика

Ответ: - Отключить и отсоединить от электрической сети оборудования;

- убрать инструмент, приспособления, детали изделия, материалы, отходы производства в специально установленное для хранения место;

- привести в порядок рабочее место;

- отключить рабочее освещение;

- сообщить своему руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и  принять меры по их устранению;

- снять специальную одежду и убрать в установленные места хранения;

- вымыть руки водой с моющим средством.

2. Объяснение  нового  материала и демонстрация  трудовых приемов мастером п/о  30 минут

2.1. Прежде чем приступить к раскладке лекал и раскрою, ткань необходимо подготовить.

Процесс подготовки ткани к раскрою проходит в несколько этапов:

1.Определить лицевую и изнаночную стороны можно, разложив ткань на столе и свернув ее так, чтобы одновременно были видны обе ее стороны. На ткани с набивным рисунком более выраженный и четкий и рисунок будет на лицевой стороне. У многих тканей, таких как атлас и сатин, лицевая сторона блестящая, изнаночная матовая. Лицевую сторону гладкокрашеной ткани можно определить обратив внимание на дырочки около кромок, которые своей выпуклой стороной обращены к лицевой стороне.

2.Ткань внимательно просматривают на наличие дефектов с лицевой и изнаночной стороны. Мелом  или цветной ниткой отмечают узелки и утолщения нитей, шишечек, обрыв нитей основы или утка, непрокрасы. При раскладке лекал и после раскроя отмеченные места должны оказаться на участках между деталями изделия и остаться в отходах.

Текстильные пороки подразделяют на два вида:

- местные пороки – в большинстве случаев небольшие по размеру расположены на небольшом участке ткани. Это пятна, просветы, утолщения.

- распространенные пороки – расположены на значительной части ткани. Это, как правило разнооттеночность, непрокрас, полосатость.

Как местные, так и распространенные пороки тканей возникают на различных этапах производства: при прядении нитей для ткани, низком качестве сырья, ткачестве.

3.Определить направление долевой нити. Ткань представляет собой переплетение долевых (основных) нитей, идущих вдоль кромки и поперечных (уточных) нитей. Долевая нить – это направление нити основы на ткани проходит параллельно кромке. Направление нити в ткани можно определить по звуку, по долевой нити ткань труднее поддается растяжению. При подергивании ткани  по долевой нити,  звук более отчетливый, по поперечной более приглушенный.

После определение лицевой  и изнаночной  стороны и направления долевой нити ткань подвергают декатированию – это предварительная влажно-тепловая обработка ткани, необходимая для уменьшения нежелательной ее усадки в дальнейшем. Степень усадки зависит от вида волокон и плотности материала. Самый простой способ декатирования ткани состоит  в увлажнении ткани, просушивании и легком утюживании. Ткань следует утюжить по направлению нити основы т.е. вдоль кромки, чтобы избежать перекосов в готовом  изделии.

Настилание материала должно выполняться на гладком и ровном столе. Существует четыре основных способа настилания материала

1.Настилание всгиб. Ткань перегибают вдоль нитей основы и укладывают так, чтобы кромки совпали.

2.Настилание вразворот лицом к лицу. Ткань настилают в два слоя лицевыми сторонами друг к другу и выкраивают сразу две детали.

3.Ткань развернута по ширине лицевой стороной вниз или вверх, для раскроя одиночных деталей изделий и материалов всех видов, особенно для изделий имеющих крупные непарные или несимметричные детали.

Главной задачей при выполнении раскладки является нахождение наиболее рационального расположения лекал с соблюдением технических условий на раскладку, т.е. правильного направления нити основы ткани в деталях соблюдения допустимого отклонения от долевой нити и допустимого количества надставок.

Принципы расположения лекал в раскладке следующие:

- крупные лекала укладывают прямыми или близкими к ним срезами к краю рамки раскладки, криволинейными срезами – в среднюю часть площади ткани;

- менее крупные лекала укладывают между крупными лекалами, совмещая боковые срезы смежных лекал;

- Крупные и средние лекала совмещают так, чтобы выемки их образовали крупные участки в раскладке, используемые для укладки мелких деталей.

Намеловку деталей изделия выполняют остро заточенным портновским мелом. Толщина меловой линии не должны превышать 0,1см. Контуры деталей и конструктивные линии обводят по лекалам последовательно по участкам. Намелку спинки начинают с линии низа и высшей точки средней линии спинки. Отмечают по лекалу уровень линии талии и линии бедер со стороны боковой линии спинки. Намелку полочки начинают с линии низа и уровня линии талии и бедер, проводят линию полузаноса. На ткани со стороны бокового среза намечают линию талии и линию бедер. Намелку втачного рукава по лекалу начинают с проведения линия нижнего среза.

При раскрое полотно настила с зарисовкой  раскладки лекал не должно перекашиваться и смещаться. Нельзя приподнимать материал.

Искажение заданной формы линий срезов по сравнению с формой соответствующих срезов лекал не должно превышать:

- по плечевым срезам, срезам пройм, окату рукава, срезам горловины и воротника – 1мм;

- боковым срезам переда и спинки плечевого изделия, передним и локтевым срезам рукавов – 2мм;

- срезам мелких деталей – 1мм;

- Внутренним срезам подбортов, низу плечевого изделия, низу рукавав, срезам подкладки и прокладок – 3мм.

При раскрое ножницами необходимо следить, чтобы лезвие ножниц не отрывалось от стола. При раскрое трудных мест (проймы, горловины) ножницы нужно поворачивать так, чтобы не срезались уголки припусков на швы.

Демонстрация трудовых приемов мастером производственного обучения с комментариями па раскройном столе.

2.2 Закрепление учебного материала, выполнение тестового задания 5 минут

2.3 Первичное закрепление новых заданий и навыков 5 минут

Выполнение трудовых приемов мастером производственного обучения с обучающейся.

Распределение обучающихся по рабочим местам, на подгруппы. Выдача материалов, инструментов и приспособлений.

2.4 Сообщение нормы времени и критериев оценок.

3. Самостоятельная  работа обучающихся

Текущий  инструктаж-целевые  обходы  рабочих  мест  обучающихся:

Контроль усвоения новых знаний и навыков 30 минут

3.1. Проверка содержания и организации рабочих мест.

3.2.Проверка соблюдения правил техники безопасности.

3.3.Проверка правильности использования инструмента и приспособлений.

3.4.Проверка правильности  соблюдения технологической последовательности раскроя швейных изделий и умение пользоваться инструкционно-технологической картой.

3.5.Проверка выполнения норм времени.

3.6.Проверка качества конечного результата труда

IV.  Заключительный этап урока   10 минут

4.1. Подведение итогов, приемка и оценка выполненой работы.

4.2. Разбор типичных ошибок, недостатков, определение путей их предупреждения и устранения.

4.3. Объявление оценок обучающимся.

4.4. Сообщение темы следующего урока.

4.5. Приемка инструментов и приспособлений.

4.6. Уборка рабочих мест и  инструментов.

Заключение

В соответствии с выбранным типом урока и применяемыми педагогическими технологиями обеспечивается заинтересованность обучающихся в учебно-производственной деятельности, что позволяет рационально использовать учебное время. Методические приемы способствуют формированию прочных межпредметных знаний, успешному ведению учебно-воспитательного процесса, повышению качества обучения, расширению профессионально-значимых качеств будущих рабочих.

Методическая разработка может быть использована в рамках обучения по профессии 17738: «Раскройщик» по предмету «Учебная практика» по теме: «Выполнение раскроя основных деталей  кроя женского халата ножницами».

Литература

Е.Г.Арбузова, Т.В. Белова, Л.Г. Храпенкова Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий, учебное пособие – М.: Образовательно-издательский центр «Академия»,  2024 г.

В.Т. Голубкова, Р.Н. Филимоненкова Подготовительно-раскройное производство швейных предприятий – М.: высшая школа, 2020г.

Э.К. Амирова, О.В. Саккулина Конструирование швейных изделий.

Учебник 2021г.

А.Т.Труханова «Технология изготовления одежды»  М.: высшая школа, Изд.центр «Академия», 2021 г.

Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова «Материаловедение швейного производства» М.   Издательский центр «Академия» :Мастерство: Высшая школа, 2021 г

И.А. Радченко «Изготовление лекал» Москва Образовательно-издательский центр «Академия», 2024 г.

Приложение №2

Критерии оценок качества выполненных работ

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 5 баллов |
| «Хорошо» | 4 балла |
| «Удовлетворительно» | 3 балла |
| «Неудовлетворительно» | Менее 3 баллов |

1.Умение пользоваться инструкционно-технологической картой – 1 балл

2.Организация рабочего места и соблюдение требований техники безопасности – 1 балл

3.Соблюдение технологической последовательности выполнения

работы – 1 балл

4.Самостоятельность в работе – 1 балл

5.Качество выполнения работы и соблюдение норм времени – 1 балл

Приложение № 1

Инструкционно-технологическая карта

«Выполнение раскроя основных деталей кроя женского халата ножницами»

1. Разложите ткань на столе.

2. Убедитесь в наличии полного комплекта лекал.

3. Выполните экономическую раскладку лекал.

4. Выполните обмеловку лекал на ткани.

5. Расставьте контрольные надсечки.

6. Выполните раскрой деталей изделия.

7. Контроль качества кроя.

Приложение № 3

Комплект мастера производственного обучения

(с вариантами ответов)

| №п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответов |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-6: Выберите цифры, соответствующие правильному варианту ответа и запишите их в бланк ответов |  |  |
| 1 | Выберите правильные признаки определения направления основной нити 1. Основа всегда направлена вдоль кромки 2. Основа всегда направлена поперек кромки 3. Основа всегда менее растяжима 4. Основа более растяжима | 1,3 |
| 2 | Допускаются распространенные дефекты в ткани 1 сорта 1. Допускается 2. Иногда 3. Допускается 1 дефект 4. Не допускается | 4 |
| 3 | В каком из способов настила требуется совпадение рисунка в полотнах? 1. «Лицевой стороной вниз» 2. «Лицевыми сторонами друг к другу» | 2 |
| 4 | Разметка на деталях кроя мест расположения вытачек, карманов, складок выполняется с помощью: 1. Рабочих лекал 2. Вспомогательных лекал 3. Лекал-эталонов | 2 |
| 5 | Чем отмечают дефекты на ткани 1. Мелом 2. Мылом 3. Карандашом 4. Маркером 5. Цветными нитками | 1,5 |
| 6 | При проверке крупных деталей от пачки отделяют: 1. Верхнюю деталь 2. Нижнюю деталь 3. Деталь из середины пачки 4. Верхнюю, нижнюю деталь и деталь из середины пачки | 4 |

Приложение № 3

Комплект обучающегося

| №п/п | Задание (вопрос) | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-6: Выберите цифры, соответствующие правильному варианту ответа и запишите их в бланк ответов |  |  |
| 1 | Выберите правильные признаки определения направления основной нити 1. Основа всегда направлена вдоль кромки 2. Основа всегда направлена поперек кромки 3. Основа всегда менее растяжима 4. Основа более растяжима |  |
| 2 | Допускаются распространенные дефекты в ткани 1 сорта 1. Допускается 2. Иногда 3. Допускается 1 дефект 4. Не допускается |  |
| 3 | В каком из способов настила требуется совпадение рисунка в полотнах? 1. «Лицевой стороной вниз» 2. «Лицевыми сторонами друг к другу» |  |
| 4 | Разметка на деталях кроя мест расположения вытачек, карманов, складок выполняется с помощью: 1. Рабочих лекал 2. Вспомогательных лекал 3. Лекал-эталонов |  |
| 5 | Чем отмечают дефекты на ткани 1. Мелом 2. Мылом 3. Карандашом 4. Маркером 5. Цветными нитками |  |
| 6 | При проверке крупных деталей от пачки отделяют: 1. Верхнюю деталь 2. Нижнюю деталь 3. Деталь из середины пачки 4. Верхнюю, нижнюю деталь и деталь из середины пачки |  |

Приложение № 4

Критерии оценок выполненного задания

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 6 баллов |
| «Хорошо» | 4 балла |
| «Удовлетворительно» | 3 балла |
| «Неудовлетворительно» | менее 3 баллов |