«Пример

расчета асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»

.

Тип двигателя - 4А200М2УЗ. Номинальная мощность — 37 кВт. Напряжение - 380 В.

Частота - 50 Гц.

Синхронная частота вращения - 3000 об/мин.

Коэффициент мощности (cosφ) - 0,89.

Коэффициент полезного действия(η) - 90%.

Кратность пускового момента – 1,4;

Кратность максимального момента - 2,5.

Скольжение номинальное sном - 1,9 %.

Конструктивное исполнение – 1М1001 Исполнение по степень защиты - IP44

Способ охлаждения IC0141

Климатическое исполнение и категория исполнения УЗ

Класс нагревостойкости F

Дополнительные данные:.

Оглавление

1. Выбор главных размеров………………………………...............3

2. Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора..6

3. Расчет ротора …………………………………………………….8

4. Расчёт магнитной цепи ………………………………………  10

5. Параметры рабочего режима ………………………………… 17

6. Расчет потерь…………………………………………………… 15

7. Расчет рабочих характеристик …………………………………16

8. Расчет пусковых характеристик ……………………………….18

9. Расчет пусковых характеристик с учётом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния……………………………………20

10. Список литературы…………………………………………….24

Выбор главных размеров.

1. Внешний диаметр статора:

Высота оси вращения h=200 мм, следовательно Da=0,349 м из(1 табл. 8.6).

2.	Внутренний диаметр статора:

D = КD· Dа

2р=2, следовательно Кр=0,556(из табл. 8.7)

D= 0,566·0,349 = 0,194 м

3.	Полюсное деление:

τ = π∙D2∙р=  3,14∙0,1942 =0,305м

4.	Расчетная мощность:

Р' = Р2∙КЕcosφ∙η = 37∙103∙0,9880,9∙0,89 =45,638·103В·А

КЕ=0.988

5.	Электромагнитные нагрузки:

А = 40·103А/м;

В δ = 0.74 Тл;

6.	Обмоточный коэффициент (предварительно для двухслойной обмотки):
Коб =0.9

7. Расчетная длина магнитопровода:

lδ = Р'КВ∙D2∙Ω∙Коб1∙А∙В δ  =   45,638∙1031,11∙0,1942∙314,16∙0,9∙39∙103∙0,74 =0,130м

КВ =   π22 = 1,11,     Ω =  2πп60 =314рад/с;

8. Отношение λ = lδ /τ = 0,130/0,305 = 0,426

Это значение находится в допустимых пределах.

Определение Z1 W1_ и площади поперечного сечения провода обмотки статора

9. Предельные значения tZ1

tz1max  = 19мм

tz1min  =  16мм

10  Число пазов статора

Z1min = π∙Dtz1max = 3,14∙0,1940,019 =32

Z1max = π∙Dtz1min = 3,14∙0,1940,016 =38

Принимаем Z1 = 36, тогда q = Z12pm = 362∙3 = 6 Обмотка двухслойная

11. Зубцовое деление статора:

tZ1= π∙D2pmq = 3,14∙0,1942∙3∙6 =16,9·10-3м

12. Число эффективных проводников в пазу (при условии а= 1)

u’п = π∙D∙АI1ном∙Z1

где I1ном номинальный ток обмотки статора:

I1ном  = Рн3 ∙Uн ∙cosφ∙η =  371,73∙0,38∙0,89∙0,9 = 70,2А

u’п = 3,14∙0,194∙40∙1070,2∙363= 9,64

13. принимаем число параллельных ветвей а= 2 тогда

uп = а·u’п =2·9,64 = 19,28 шт.  принимаем 20шт

14. Окончательные значения:

Число витков в фазе

W1 = uп∙Z12∙аm = 20∙362∙2∙3 =60шт

Линейная нагрузка

А = 2∙I1ном∙W1∙mπ∙D = 2∙70,2∙60∙33,14∙0,194 = 41,46·103А/м

Шаг обмотки:

урасч = 2(q+1) = 2·(6+1) = 14

Укорочение шага:

β = урасч/τ = 14/18 =0,78

где τ = Z1/2p =36/2 =18

Коэффициент укорочения шага:

kу1 = sin(π2β) = sin(3,142·0,78)= 0,941

Коэффициент распределения при q = 6 kр1 =0,957 из(1 табл. 3.16).

Обмоточный коэффициент kоб1 = kр1· kу1

kоб1 = 0,941 ·0,957 = 0,9

Магнитный поток

Ф =  КЕ∙U14∙КВ∙W1∙Kоб∙f =   0,988∙2204∙1,11∙60∙0,9∙50 =0,0181Вб

Индукция в воздушном зазоре

Вδ = р∙ФD∙lδ = 1∙0,01810,194∙0,13 = 0,72Тл

Значение А и Вδ находятся в допустимых пределах.

15. Плотность тока в обмотке статора (предварительно):

J1 =  A∙J'A где АJ' = 185·109А2/м3  рис. 8,27 (1)

J1 = 185·10941,46∙103 = 4,46·106А/м2

16. Площадь поперечного сечения эффективного проводника (предварительно)

qэф =  I1нома∙J1 =  70,22∙4,46∙106= 7,866·10-6м2 =7,866мм2

17. В машинах с номинальным напряжением до 660В и мощностью до 100кВт обмотки выполняют из круглого обмоточного провода и укладывают в трапецеидальные полузакрытые пазы.

Выбираем число элементарных проводников пЭЛ = 4

qЭЛ = qэф/пЭЛ = 7,866/4 =1967мм2

принимаем обмоточный провод марки ПЭТВ

dЭЛ = 1,6мм; qЭЛ = 2,011мм2; qэф = пЭЛ qЭЛ = 4·2,011 = 8,044мм2

18. Плотность тока в обмотке статора (окончательно)

J1 = I1нома∙qэл∙пэл = 70,22∙2,011∙4 =4,36А/мм2

Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора

19. Принимаем предварительно:

ВZ1 = 1,75Тл – зубцы статора при постоянном сечении

Ва =1,4 – ярмо статора

Ширина зубца статора:

bZ1 =  Bδ∙tz1∙lδBz1∙lст∙Кс = 0,72∙16,9∙10-3∙0,131,75∙0,13∙0,97 =0,0072м = 7,2мм

Кс =0,97 – коэффициент заполнения сердечника сталью при оксидировании. (1) табл.8.11.

Высота ярма паза

hа = Ф2∙Ва∙lст∙Кс = 0,01812∙1,75∙0,13∙0,97 =0,041м =41мм

20. Рассчитываем размеры паза в штампе:

Ширина шлица паза bш = 4мм  (1) табл.8.14.

hш =1мм высота шлица паза при высоте оси вращения вала больше 132мм

β = 450

Размеры паза:    hп1 = 36,5  hпк =32,266 b1 =10,468  b2 = 16,1 bш = 4мм  hш =1мм

hп1 =  Dа-D2- hа =  0,349-0,1942 -0,041 =0,0365м =36,5мм

b1 =  π∙(D+2hш-bш)-Z1∙bz1Z1-π =3,14∙(194+2∙1-4)-36∙7,236-3,14 =10,468мм

b2 =  π∙(D+2hп)Z1- bZ1 =  3,14∙(194+2∙36,5)36 -7,2 =16,1мм

hпк = hп –( hш+ b1-bш2) = 36,5 –(1+ 10,468-42) = 32,266мм

21. Размеры паза „в свету” будут меньше, чем в штампе, на величину припусков указанных в табл. (1) табл.8.12. Δbп = 0,2мм, Δhп = 0,2мм

b1' = b1 - Δbп  = 10,468- 0,2 = 10,268мм

b2' = b2 - Δbп = 16,1 -0,2 = 15,9мм

hпк' = hпк - Δhп = 32,266- 0,2 =  32,066мм

Площадь поперечного сечения корпусной изоляции в пазу :

Sиз  = bиз (2 hп + b1 + b2) = 0,4(2·36,5 + 10,468 + 16,1) = 39,827мм2

Где bиз =0,4мм – односторонняя толщина изоляции в пазу (1) табл.3.1.

Площадь занимаемая прокладками в пазу (на дне паза, под клином и между слоями обмоток в двухслойной обмотке)

Sпр = 0,9·b1 +0,4·b2  = 0,9·10,468+0,4·16,1 =15,861мм2

Площадь поперечного сечения паза для размещения проводников обмотки:

Sп' =  (b1'+b2')2· hпк' –(Sиз +Sпр) = (10,268+15,9)2·32,066–(39,827+15,861) = 348мм2

Паз статора изображен на рис.1

22. Коэффициент заполнения паза

kз =dиз2· uп · nэлSn' = 1,6852 ·20 · 4348 =0,653

Полученное значение kз допустимо для механической укладки обмотки.

Расчет ротора

23. Воздушный зазор: по (1) рис.8.31. δ = 0,9мм

24. Число пазов ротора: по (1) табл.8.16 Z2= 28

Пазы ротора выполняем без скоса βск = 0, kск =1.

25. Внешний диаметр ротора

D2 = D -2δ = 194-2·0,9 =192,2мм

26 Длина магнитопровода ротора: l2 = l1 = lδ = 0,13м

27. Зубцовое деление ротора:

tZ2=  π∙D2Z2 = 3,14∙192,228= 21,55мм

28. Внутренний диаметр ротора равен диаметру вала, так как сердечник ротора насаживается непосредственно на вал:

Dj = DD = Kв · Dа = 0,23 ·0,349 =0,080м = 80мм

Где Kв = 0,23 по по (1) табл.8.17

29. Ток в обмотке ротора:

Коэффициент, учитывающий влияние тока намагничивания на отношение I1/ I2 :

ki = 0,2 + 0,8cosφ = 0,2+0,8 ·0,89 =0,912

Коэффициент приведения токов:

νi =  2∙т1∙W1∙kоб1Z2∙kск =  2∙3∙60∙0,928∙1 =11,57

I2  = ki · I1 · νi  = 0,912 ·70,2 ·11,57 = 740,83А

30. Площадь поперечного сечения стержня (предварительно)

Плотность тока в стержне литой клетки принимаем J =3,5А/мм2

qс = I2/ J = 740,83/3,5 =211,67мм2

31. Паз ротора:

В двигателях с h = 160….250 выполняют трапецеидальные закрытые пазы.

(1) рис.8.40, б. с размерами шлица паза:

bш = 1,5мм; hш = 0,7мм; hш' = 1мм.

По (1) табл.8.10. принимаем Вz2 = 1,9Тл

Допустимая ширина зубца:

bZ2доп =  Bδ∙tz2∙lδBz2∙lст∙Кс = 0,72∙21,55∙0,131,9∙0,13∙0,97 = 8,42мм. b1 = 11,65, b2= 8,86

Размеры паза:  h1 = 12,433

b1 = π∙(D2-2hш-2hш')-Z2∙bz2Z2+π = 3,14∙(194-2∙0,7-2)-28∙8,4228+3,14 = 11,65мм

b2= b12(Z2π+π2)-4qcZ2π-π2= 11,652∙(283,14+3,142)-4∙211,67283,14-3,142 = 8,86мм

h1 = (b1 –b2)· Z22π = (11,65-8,86) · 286,28 = 12,433мм

32. уточняем ширину зубцов ротора:

Полная высота паза

hп2 = hш + hш' +b1 /2+ b2/2 + h1 = 0,7+1+11,65/2+8,86/2 +12,433 =24,388мм

bz2' =  π∙D2-2(hш+hш')-b1Z2-b1  = 3,14· 194-2∙(0,7+1)-11,6528-11,65= 8,43мм

bz2'' = π∙D2-2hп2+b2Z2-b2 = 3,14· 194-2∙24,388+8,8628-8,86= 8,43мм

Окончательно принимаем ширину зубцов ротора:

bZ2 = (bz2'+bz2'')2 = 8,43мм

b1 =11,65мм, b2= 8,86мм, h1 =12,433мм.

33. Площадь поперечного сечения стержня:

qс= π8·(b12+b22)+ 12(b1+b2)·h1= 3,148·(11,652+8,862)+0,5(11,65+8,86)·12,433=211,625мм2

Плотность тока в стержне:

J2 = I2qс =740,83/211,625= 3,5А/мм2

34 Короткозамкнутые кольца. Площадь поперечного сечения кольца:

qкл =  IклJкл= 3308,326/2,975 =1112,042мм2

Iкл = I2/Δ = 740,83/0,224 = 3308,326А

Δ =2sin π∙pZ2 =2sin 3,14∙128 =0,224

Jкл = 0,85 J2 = 0,85 ·3,5 = 2,975А/мм2

Размеры размыкающих колец:

hкл = 1,25 hп2= 1,25 ·24,388 = 30,495мм

bкл = qкл/ hкл = 1112,042/30,495 =36,478мм

qкл = hкл · bкл = 30,495 · 36,478 = 1112,407мм2

Dк.ср = D2 - hкл  =192,2 -30,495 =161,705мм

Расчет магнитной цепи

Магнитопровод из стали 2013, толщина листа 0,5мм.

35. Магнитное напряжение воздушного зазора:

Fδ = 2μ0·Bδ·δ·kδ = 1,59·106·0,72·0,9·10-3·1,125 =1159,428А

kδ  =tZ1tz1-γ1∙δ = 16,916,9-2,091∙0,9 =1,125

ϒ1 = (bш1/δ)25+bш1/δ = (4/0,9)25+4/0,9 =2,091

36. Магнитное напряжение зубцовой зоны статора:

Fz1 =2hz1 ·Hz1 = 2·0,0365·1290 =94,17А

где hz1 = hп1 =36,5мм

Расчетная индукция в зубцах

ВZ1’ = Bδ∙tz1∙lδbz1∙lст∙Кс1= 0,72∙16,9∙0,137,2∙0,13∙0,97 = 1,742Тл

По таблице П1.7 Hz1 = 1290А/м

37. Магнитное напряжение зубцовой зоны ротора:

Индукция в зубце:

ВZ2’ = Bδ∙tz2∙lδbz2∙lст2∙Кс1= 0,72∙21,55∙0,138,43∙0,13∙0,97= 1,879Тл

По таблице П1.7 Hz2 = 2070А/м

Fz2 =2hz2 ·Hz2= 2·0,023502·2070 = 97,298А

где hz2 = hп2 – 0,1b2 = 24,388-0,1·8,86 = 23,502мм

38. Коэффициент насыщения зубцовой зоны:

Kz = 1+  Fz1+Fz2Fδ =1+ 94,17+97,2981159,428 =1,165

39. Магнитное напряжение ярма статора:

Расчётная высота ярма статора

hа =  Dа-D2- hп1 = 0,349-0,1942-0,0365 =0,041м

длина средней магнитной силовой линии в ярме статора:

Lа  = π Dа-hа2- hп1 =3,14 · 0,349-0,0412 -0,0365 =0,447м

Магнитная индукция в ярме:

Ва = Ф2∙hа∙lст∙Кс = 0,01812∙0,041∙0,13∙0,97 = 1,75Тл

По таблице П1.6 при Ва = 1,75Тл,  Hа = 1500А/м

Fа = Lа ·Hz2= 0,447 · 1500 = 670,5А.

40. Магнитное напряжение ярма ротора:

Расчётная высота ярма ротора:

hj’ = 2+p3,2p ·(0,5D2- hп2)-2/3 ·dк2 ·тк2 = 2+13,2(0,5·192,2-24,388)-2/3 ·0 ·0=67,23мм

Высота ярма ротора для двухполюсных двигателей с непосредственной посадкой ротора на вал:

hj = D2-Dj2 -hп2 =  0,1922-0,082-0,024388= 0,03171м

Длина средней магнитной силовой линии в ярме ротора:

Lа  = π Dj+hj2p =3,14 · 0,08+0,031712=0,175м

Магнитная индукция в ярме ротора:

Вj = Ф2∙hj'∙lст2∙Кс = 0,01812∙0,06723∙0,13∙0,97 =1,07Тл

По таблице П1.6 Hj = 209А/м

Fj = Lj ·Hj = 0,175 ·209 =36,575A

41. Магнитное напряжение на пару полюсов:

Fц = Fδ + Fz1+ Fz2+ Fа +Fj = 1159,428+94,17+97,298+670,5+36,575=2057,971А

42. Коэффициент насыщения магнитной цепи:

kμ = Fц/ Fδ = 2057,971/1159,428 =1,775

43. Намагничивающий ток:

Iμ = pFц09∙т∙W1∙Коб = 2057,97109∙3∙60∙0,9 =14,11А

Относительное значение:

Iμ* = IμI1ном= 14,11/70,2 = 0,2

Параметры рабочего режима

44. Активное сопротивление обмотки статора:

Для класса нагревостойкости изоляции F расчетная температура

tрасч = 1150. Для медных проводников обмотки статора ρ115 =10-6/41Ом·м

Средняя ширина катушки:

bкат = π D+hп12p·β= 3,14· 0,194+0,03652·0,78 =0,282м

Катушки всыпной обмотки статора

По (1) табл.8.21.определяем при 2р =2 кл =1,2 kвыл =0,26 В =0,01м

Длина лобовой части:

lл1 =kл · bкат +2В = 1,2 ·0,282+2 ·0,01 = 0,358м

Длина вылета лобовой части катушки:

lвыл1 = kвыл· bкат + В = 0,26 ·0,282 + 0,01 =0,083м = 83мм

Длина пазовой части равна конструктивной длине сердечников машины:

lп = l1 = 0,13м

средняя длина витка обмотки

lср =2(lл1 +lп) = 2(0,358+0,13) = 0,976м.

Длина проводников фазы обмотки:

L1 = lср1 ·W1 = 0,976·60 =58,56м

r1 =kR · ρ115 ·L1qэфа =1·10-6∙58,5641∙7,866∙10-6∙2 =0,0908Ом

Относительное значение

r1* = r1 · I1номU1ном =0,0908· 70,2220 =0,029

45. Активное сопротивление фазы ротора:

Для литой алюминиевой обмотки ротора ρ115 =10-6/20,5Ом·м

Сопротивление стержня:

rс = ρ115 · l2qс = 10-6∙0,1320,5∙ 211,625∙10-6 = 29,966·10-6Ом

Сопротивление кольца:

rкл = ρ115 · π∙Dкл.срZ2qкл = 10-6∙3,14∙0,16170520,5∙ 28∙1112,407∙10-6=0,796·10-6Ом

r2 = rс + 2rкл∆2 =29,966·10-6+ 2∙0,796∙10-60,2242 =61,694·10-6Ом

приводим r2 к числу витков обмотки статора:

r2' = r2· 4т(W1∙kоб1)2Z2∙kск =61,694·10-6· 4∙3(60∙0,9)228=0,077Ом

Относительное значение:

r2*' =r2'· I1номU1ном =0,077· 70,2220 = 0,02457

46. Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора:

х1 =15,8· f1100∙(W1100)2∙lδ'pq·(λп1+λл1+λд1)

х1=15,8·0,5·( 60100)2·0,131∙6·(1,875+2,57+1,335)=0,356Ом

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния статора по (1) табл.8.24

λп1 = h23b1 ·kβ +( h1b1 + 3hkb1+2bш + hшbш) · kβ'

где h2 = hпк - 2 bиз = 32,266-2 ·0,4 = 31,466мм

h1 =0(проводники закреплены пазовой крышкой)

hк = 0,5(b1 - bш) = 0,5(10,468-4) =3,324мм

kβ' = 0,25(1+3β) = 0,25(1+3·0,78)= 0,835

kβ = 0,25(1+3kβ') = 0,25(1+3·0,835) = 0,876

λп1 = 31,4663∙10,468·0,876 +( 3∙3,32410,468+2∙0,4+ 14) ·0,835=1,825

Коэффициент магнитной проводимости лобового  рассеяния статора

λл1 =0,34  qlδ' ·(lл – 0,64βτ) = 0,3460,13(0,358-0,64·0,78·0,305)=2,57

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния статора

λд1 = tz112δkδ·ξ =  16,912∙0,9∙1,125·0,96 =1,335

ξ = 2kск'· kβ – kоб12 ·( tz2tz1)2 ·(1+βcк2) =2·1,3·0,876-0,92·1,2752·1= 0,96

при tz2tz1 = 21,5516,9 =1,275 и βcк =0 kск'=1,3 По (1) рис.8.51

Относительное значение

х1* = х1· I1номU1ном = 0,356· 70,2220 =0,114

47. Индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора:

х2 =7,9f1·lδ'·(λп2+λл2+λд2) ·10-6

lδ' = lδ =0,13м

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния ротора:

λп2 = [ h03b1 ·(1 - π∙b128qc)2+0,66- bш2b1] · kд + hшbш+1,12 hш'∙106I2

kд =1; h0 = h1 +0,4b2 =12,433+0,4·8,86 =15,977мм

λп2 = 15,9773∙11,65·(1- 3,14∙11,6528∙211,67)2+0,66- 1,52∙11,65+ 0,71,5+1,12· 1∙10-3∙106740,83=2,01

Коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния ротора:

λл2 =   2,3∙Dкл.срZ2lδ'∆2·lg 4,7∙Dкл.срhкл+2bкл =2,3∙0,16170528∙0,13∙0,2242 ·lg 4,7∙0,1617050,030495+2∙0,036478=1,06

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния ротора:

λд2 = tz212δkδ ξ =  21,5512∙0,9∙1,125 =1,66

ξ ≈ 1 при числе пазов ротора приходящихся на пару полюсов Z2/p ≥10

х2 = 7,9 ·50 ·0,13(2,01 +1,06+1,66) ·10-6 =243·10-6Ом

приводим х2 к числу витков обмотки статора:

х2' =х2· 4т(W1∙kоб1)2Z2∙kск= 243·10-6· 4∙3(60∙0,9)228 =0,303Ом

Относительное значение:

х2*' = х2'· I1номU1ном = 0,303 70,2220= 0,096

Расчет потерь

Потери в стали основные:

Рст.осн = р1.0/50·(f150)β·(kда·Ва2·та+ kдz ·Bz12 ·mz1)

р1.0/50 =2,5Вт/кг для стали 2013.

та =π(Dа– hа)·hа·lст ·kс1 ·γc =3,14(0,349-0,041)·0,041·0,13·0,97·7,8·103 =39,02кг

mz1 =hz1·bz·z1·lст · kс1·γc = 36,5·10-3·7,2·10-3·36·0,13·0,97·7,8·103 =9,31кг

для машин мощностью меньше 250кВт kда =1,6;  kдz =1,8

Рст.осн = 2,5 ·1 ·(1,6 ·1,752·39,02+1,8·1,752·9,31) = 606,3Вт

49. Поверхностные потери в роторе

Рпов2 = рпов2·(tz2-bш2) ·Z2·lст2 = 419,5(21,55-1,5)10-3 ·28·0,13 =30,6Вт

рпов2 = 0,5k02 ·(Z1∙n110000)1,5·(B02·tz1·103)2 =0,5·1,5(36∙300010000)1,5 ·(0,235 ·16,9)2 =419,5Вт/м

Амплитуда пульсации магнитной индукции в воздушном зазоре на коронками зубцов ротора:

В02 = β02·kδ·Вδ = 0,29 ·1.125 ·0,72 = 0,235

Для bш1/δ =4/0,9 =4,44 по (1) рис.8.53 β = 0,29

50. Пульсационные потери в зубцах ротора:

Рпул2  = 0,11·(Z1∙n11000·Впул2)2·тz2 =0,11(36∙30001000·0,082)2·5,46 =47,1Вт

Впул2 = γ1∙δ2tz2 ·Bz2ср =  2,091∙0,92∙21,55·1,879 =0,082Тл

тz2 = Z2 ·hz2 ·bz2ср ·lст2 ·kс2 ·γс =28 ·23,502·10-3·8,43··10-3·0,13·0,97·7800=5,46кг

51. Сумма добавочных потерь в стали:

Рст.доб = Рпов2 + Рпул2  =30,6+47,1 =77,7Вт.

52. Полные потери в стали:

Рст. = Рст.осн + Рст.доб =606,3+77,7 =684Вт

53. Механические потери:

Рмех =kТ·(n110)2·Dа4 = 1·(3000/10)2·0,3494 =1335,2Вт

Холостой ход двигателя:

Iхх = Iх.х.а2+Iμ2=3,6682+14,112 =14,58А

Iх.ха. =  Рст+Рмех+Рэ1х.хтU1ном= 684+1335,2+401,553∙220=3,668А.

Рэх.1х.х = 3Iμ2·r1 =3·14,112·0,214= 401,55Вт

cosφх.х =Iхха/Iхх = 3,668/11,58 =0,252

Расчет рабочих характеристик

55. Параметры:

r12 = Рст.оснт∙Iμ2 = 606,33∙14,112 =1Ом

х12 =  U1номIμ-х1 = 22014,11 – 0,356=15,236Ом

γ = arctg  r1∙x12-r12∙x1r12(r1+r12)+x12(x1+x12) =arctg 0,214∙14,97-1∙0,3561(0,214+1)+14,97(0,62+14,97)=0,630

Т.к. γ<10 для определения с1 используем приближенную формулу.

с1 = 1 + х1/ х12 = 1 + 0,356/15,236 = 1,023

Активная составляющая тока синхронного холостого хода:

I0а = Рст.осн+3Iμ2∙r13U1ном=  606,3+3∙14,112∙0,09083∙220 = 1А

а' = с12 = 1,0232 = 1,047; b' = 0

а = с1· r1 =1,023 ·0,0908 = 0,093Ом

b = с1(х1 +с1 х2') =1,023(0,356+1,023 ·0,408) = 0,791Ом

Потери не изменяющиеся при изменении скольжения:

Рст + Рмех = 684+1335,2 =2019,2Вт

56. Рассчитываем рабочие характеристики для скольжений s =0,005; 0,01; 0,015; 0,02, 0,025; 0,03 принимая предварительно, что sном= r2*' = 0,0246

Параметры спроектированного двигателя:

Р2ном = 37кВт; I1ном = 70,2А; U1ном =220/380В; cosφном = 89; η = 90%; 2р = 2;

I0а =1,11А; I0р = Iμ =14,11А; Рст + Рмех =2019,2Вт; r1 =0,0908Ом; r2' = 0,077Ом;

с1 =1,023; а' = 1,047; а=0,093Ом; b = 0,791Ом; b' =0

Таблица1

| № п/п | Расчетная формула | Размер- ность | скольжение |  |  |  |  |  | sном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,0246 |
| 1 | а' r2'/s | Ом | 16,12 | 8,062 | 5,375 | 4,03 | 3,225 | 2,687 | 3,277 |
| 2 | R=а+ а'r2'/s | Ом | 16,213 | 8,152 | 5,468 | 4,123 | 3,318 | 2,78 | 3,37 |
| 3 | Х=b+ b'r2'/s | Ом | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| 4 | Z=R2+X2 | Ом | 16,235 | 8,196 | 5,525 | 4,198 | 3,411 | 2,89 | 3,461 |
| 5 | I2''=U1/Z | А | 13,55 | 26,84 | 39,82 | 52,41 | 64,5 | 76,12 | 63,565 |
| 6 | cosφ2'=R/Z | - | 0,999 | 0,995 | 0,99 | 0,982 | 0,973 | 0,961 | 0,975 |
| 7 | sinφ2'=X/Z | - | 0,045 | 0,099 | 0,141 | 0,189 | 0,231 | 0,276 | 0,222 |
| 8 | I1а=I0а+ I2''·cosφ2' | А | 14,54 | 27,71 | 40,42 | 52,47 | 63,76 | 74,15 | 63 |
| 9 | I1р=I0р+I2''·sinφ2' | А | 14,72 | 16,77 | 19,725 | 24,02 | 29,01 | 35,12 | 28,22 |
| 10 | I1=I1а2+I1р2 | А | 20,7 | 32,388 | 44,976 | 57,65 | 70,05 | 82,05 | 69 |
| 11 | I2'=с1 · I2'' | А | 13,86 | 27,457 | 40,736 | 53,62 | 65,984 | 77,87 | 65 |
| 12 | Р1=3U1·I1а·10-3 | кВт | 9,6 | 18,29 | 26,68 | 34,63 | 42,08 | 48,94 | 41,580 |
| 13 | Рэ1=3·I12·r1·10-3 | кВт | 0,117 | 0,286 | 0,551 | 0,905 | 1,336 | 1,834 | 1,297 |
| 14 | Рэ2=3·I2'2·r2'·10-3 | кВт | 0,044 | 0,174 | 0,383 | 0,664 | 1 | 1,4 | 0,976 |
| 15 | Рдоб =0,005Р1 | кВт | 0,048 | 0,091 | 0,133 | 0,173 | 0,21 | 0,245 | 0,2 |
| 16 | ∑Р | кВт | 2,228 | 2,57 | 3,086 | 3,761 | 4,565 | 5,498 | 4,492 |
| 17 | Р2 =Р1-∑Р | кВт | 7,372 | 15,72 | 23,594 | 30,869 | 37,15 | 43,442 | 37,088 |
| 18 | η=1-∑Р/Р1 | - | 0,769 | 0,8595 | 0,884 | 0,891 | 0,8915 | 0,888 | 0,892 |
| 19 | cosφ= I1а/ I1 | - | 0,7 | 0,856 | 0,899 | 0,91 | 0,91 | 0,9 | 0,913 |

Расчет пусковых характеристик

Расчет токов с учётом влияния изменения параметров под влиянием эффекта вытеснения тока (Без учёта влияния насыщения от полей рассеяния). Результаты расчета приведены в табл. 2.

57. Активное сопротивление обмотки ротора с учетом влияния эффекта вытеснения тока:

tрасч = 1150С

Высота стержня в пазу ротора:

hс = hп –(hш + hш') = 26,9 – (0,7+1) = 25,2мм

Приведенная высота стержня:

ξ  = 63,61hс s = 63,61·0,0252·1 = 1,6

по (1) рис. 8.57 для ξ  = 1,6 находим φ =0,4

глубина проникновения тока:

hr =  hс1+φ = 0,02521+0,4 =0,018м = 18мм

br = b1 -  b1-b2h1(hr- b12) = 11,65 - 11,65-8,8612,433(18-0,5·11,65)= 8,92мм

т.к. (0,5·11,65< 17,3 < 12,433 + 0,5·11,65)

Площадь сечения стержня определяем:

qr= π∙b128+0,5(b1 +br)( hr-0,5b1)= 3,14∙11,6528+0,5(11,65+8,92)(18-0,5·11,65)=171,3мм2

kr =qc/qr =211,67/171,3 = 1,236

KR = 1 + rcr2(kr -1) =1 + 29,966·10-661,694·10-6(1,236-1)=1,115

Приведенное сопротивление ротора с учётом эффекта вытеснения тока:

r2ξ = KR ·r2' =1,115·0,077 = 0,0855Ом

58. Индуктивное сопротивление обмотки ротора с учётом влияния эффекта вытеснения тока по (1) рис. 8.58 для ξ  = 1,6 находим φ' = kД =0,8

Кх =λп2ξ+λл2+λд2λп2+λл2+λд2=  1,71+1,06+1,662,01+1,06+1,66= 0,89

λп2ξ = λп2 - Δλп2ξ =2,01 – 0,3 =1,71

Δλп2ξ = λп2'(1-kД) = [h03b1·(1 - π∙b128qc)2+0,66- bш2b1] · (1-kД)

Δλп2ξ = [15,9773∙11,65·(1- 3,14∙11,6528∙211,67)2+0,66- 1,52∙11,65] ·(1-0,8) =0,3

х2ξ'= х2'·Kx =0,303·0,89 = 0,270Ом

59. Пусковые параметры:

х12п = kμ · х12 =1,775·15,236 =27,044Ом

с1п = 1+х1/х12п = 1 + 0,356/27,044 = 1,013

60. Расчет тока с учетом влияния эффекта вытеснения тока?

Для s = 1

Rп = r1 + с1п r2ξ'/s = 0,0908 +1,013·0,0855 = 0,177Ом

Хп = х1 + с1п x2ξ'/s =0,356 +1,013 · 0,270 = 0,63Ом

I2' = U1номRп2+Хп2 = 2200,1772+0,632  = 336,2А

I1 = I2'  Rп2+(Х+х12п)2с1п∙х12п = 336,2·  0,1772+(0,63+27,044)21,013·27,044= 339,6А

Таблица 2

| № п/п | Расчетная формула | Размер- ность | Скольжение, s |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | sкр=1,2 |
| 1 | ξ = 63,61hс s | - | 1,6 | 1,43 | 1,13 | 0,72 | 0,5 | 0,55 |
| 2 | φ(ξ) | - | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,024 | 0,006 | 0,0081 |
| 3 | hr = hc1+φ | мм | 18 | 19.4 | 22,9 | 24,6 | 25.05 | 25 |
| 4 | kr =qc/qr | - | 1,236 | 1,14 | 1,053 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | KR = 1 + rcr2(kr -1) | - | 1,111 | 1,068 | 1,026 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | r2ξ = KR ·r2' | Ом | 0,0855 | 0,0822 | 0,079 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 7 | kД = φ'(ξ) | - | 0,8 | 0,88 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,985 |
| 8 | λп2ξ = λп2 - Δλп2ξ | - | 1,71 | 1,83 | 1,96 | 1,99 | 2 | 1,995 |
| 9 | КХ = ∑ λ2ξ/ ∑λ2 | - | 0,89 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0.998 | 0,99 |
| 10 | х2ξ' = Kх ·х2' | Ом | 0,27 | 0,284 | 0,294 | 0,297 | 0,302 | 0,3 |
| 11 | Rп = r1 + с1п r2ξ'/s | Ом | 0,177 | 0,195 | 0,257 | 0,481 | 0,87 | 0,74 |
| 12 | Хп = х1 + с1п x2ξ' | Ом | 0,63 | 0,643 | 0,654 | 0,657 | 0,662 | 0,66 |
| 13 | I2'=U1/Rп2+Хп2 | А | 336,2 | 327 | 313 | 270 | 184 | 224 |
| 14 | I1= I2′Rп2+(Хп+x12п)2с1п∙х12п | А | 339 | 330,5 | 316,5 | 273,1 | 201 | 226,6 |

Расчет пусковых характеристик с учётом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния.

Расчет производим для точек характеристик, соответствующих s = 1; 0,8; 0,5; 0,2; 0,1, при этом используем значения токов и сопротивлений для тех же скольжений с учётом влияния вытеснения тока.

Данные расчета сведены в таблицу 3. Производим расчет для скольжения s = 1

61. Индуктивные сопротивления обмоток:

Принимаем kнас =1,35

Средняя МДС обмотки отнесенная к одному пазу обмотки статора:

Fп.ср =0,7 ·I1 ·kнас·  uп1а·( kβ' + kу1+ kоб1·Z1Z2) =

Fп.ср =0,7·284,56·1,35·20/2·( 0,835 + 0,941 · 0,91·36/28)= 50206А

СN =0,64+2,5· δtz1+tz2= 0,64+2,5·0,916,9+21,55 =1,022

Фиктивная индукция потока рассеяния в воздушном зазоре:

Вфδ = Fп.ср∙10-61,6δ∙СN= 5020,6∙10-61,6∙0,9∙10-3∙1,022 =4,41Тл

по (1) рис. 8.61 для Вфδ =4,41Тл находим kδ =0,5

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки статора с учетом влияния насыщения:

сэ1 =( tZ1 - bш)(1- kδ) =(16,9-4)(1-0,5) = 6,45

Δλп1.нас = hш1+0,58hkbш1 · сэ1сэ1+1,5bш1 = 1+0,58∙3,8254 · 6,456,45+1,5∙4= 0,46

hk = (b1 –bш)/2 =(11,65-4)/2 =3,825мм

λп1.нас =λп1. - Δλп1.нас = 1,825 – 0,46 =1,365

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки статора с учетом влияния насыщения:

λд1.нас = λд1. · kδ =1,335·0,5 = 0,667

Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора с учётом влияния насыщения:

х1нас  =х1· λп1нас+λл1+λд1насλп1+λл1+λд1 =0,356·  1,365+2,57+0,6671,825+2,57+1,335 =0,285Ом

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки ротора с учетом влияния насыщения и вытеснения тока:

Δλп2.нас = hш2bш2 · сэ2сэ2+bш2 = 11,5 · 7,0187,018+1,5=0,53

сэ2 =( tZ1 - bш2)(1- kδ) =(21,55-1,5)(1-0,5) =10

λп2ξ.нас =λп2ξ - Δλп2.нас = 1,71 -0,6 =1,13

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки ротора с учетом влияния насыщения и вытеснения тока:

λд2нас = λд2 · kδ =  1,06·0,5= 0,53

Приведенное индуктивное сопротивление фазы обмотки статора с учётом влияния насыщения:

х2ξнас' = х2'· λп2нас+λл2+λд2насλп1+λл1+λд1 =0,303·  1,13+1,66+0,532,01 +1,06+1,66 =0,214Ом

с1п.нас = 1+х1.нас/х12п = 1 + 0,285/27,044 =1,0105

62. Расчет токов и моментов:

Rп.нас = r1 + с1п.нас r2ξ'/s = 0,0908 +1,0105·0,0855 =0,177Ом

Хп.нас = х1.нас + с1пнас x2ξнас'/s =0,285 +1,0105 · 0,214 =0,5Ом

I2' = U1номRп.нас2+Хп.нас2 = 2200,1772+0,52 =415 А

I1 = I2'  Rп.нас2+(Хп.нас+х12п)2с1пнас∙х12п = 415·  0,1772+(0,5+27,044)21,0105·27,044= 418,3А

Кратность пускового тока с учетом влияния насыщения и вытеснения тока:

Iп* = I1п.нас/ I1.ном =418,3/70,2 =5,96

Кратность пускового момента с учетом влияния насыщения и вытеснения тока:

Мп* =( I2п.нас'I2ном')2КR·sH=(  41465)2·1,111·0,0246=1,12

Полученный в расчете коэффициент насыщения

kнас' = I1п.насI1п = 418,3/339,6 =1,23

Критическое скольжение предварительно:

sкр =   r2'x1/с1п+x2'

sкр =   0.0770.356/1.013+0.303 =0,12

Таблица 3

| № п/п | Расчетная формула | Раз- мер- ность | Скольжение, s |  |  |  |  | sкр =0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | kнас | - | 1,35 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,05 | 1,08 |
| 2 | Fп.ср=0,7·I1·kнас· uп1а·(kβ'+kу1+kоб1·Z1Z2) | А | 50206 | 4982 | 4599 | 4215 | 3832 | 4139 |
| 3 | Вфδ = Fп.ср∙10-61,6δ∙СN | Тл | 4,41 | 3,4 | 3,12 | 2,9 | 2,6 | 2,8 |
| Продолжение табл. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | kδ =f(BФδ) | - | 0,5 | 0,63 | 0,7 | 0,73 | 0,77 | 0,75 |
| 5 | сэ1 =( tZ1 - bш)(1- kδ) | мм | 6,45 | 4,73 | 3,87 | 3,5 | 3 | 3,225 |
| 6 | λп1.нас =λп1. - Δλп1.нас | - | 1,365 | 1,470 | 1,51 | 1,53 | 1,57 | 1,543 |
| 7 | λд1нас = λд1 · kδ | - | 0,667 | 0,841 | 0,935 | 0,975 | 1,028 | 1,001 |
| 8 | х1нас = х1·∑ λ1.нас/∑λ1 | Ом | 0,285 | 0,303 | 0,312 | 0,315 | 0,321 | 0,318 |
| 9 | с1п.нас = 1+х1.нас/х12п | - | 1,0105 | 1,011 | 1.0115 | 1,0116 | 1,0119 | 1,0118 |
| 10 | сэ2 =( tZ1 - bш2)(1- kδ) | мм | 10 | 7,42 | 6,015 | 5,413 | 4,611 | 5,012 |
| 11 | λп2ξ.нас =λп2ξ - Δλп2.нас | - | 1,13 | 1,155 | 1,176 | 1,188 | 1,207 | 1,197 |
| 12 | λд2нас = λд2 · kδ | - | 0,53 | 0,668 | 0,742 | 0,774 | 0,816 | 0,795 |
| 13 | х2ξнас' = х2'·∑ λ2ξ.нас/ λ2 | Ом | 0,214 | 0,223 | 0,229 | 0,232 | 0,236 | 0,234 |
| 14 | Rп.нас = r1 + с1п.нас r2ξ'/s | Ом | 0,177 | 0,195 | 0,25 | 0,48 | 0,87 | 0,74 |
| 15 | Хп.нас = х1.нас + с1пнас x2ξнас' | Ом | 0,5 | 0,528 | 0,543 | 0,55 | 0,56 | 0,554 |
| 16 | I2' = U1номRп.нас2+Хп.нас2 | А | 415 | 391 | 368 | 301 | 212 | 238 |
| 17 | I1 = I2' Rп.нас2+(Хп.нас+х12п)2с1пнас∙х12п | А | 418,3 | 394,3 | 371,2 | 304 | 214,1 | 240,1 |
| 18 | kнас' = I1п.насI1п | - | 1,23 | 1,2 | 1,17 | 1,11 | 1,12 | 1,06 |
| 19 | Iп* = I1п.нас/ I1.ном | - | 5,96 | 5,71 | 5,4 | 4,4 | 3,3 | 3,5 |
| 20 | Мп* =( I2п.нас'I2ном')2КR·sH/s | - | 1,12 | 1,26 | 1,75 | 2,3 | 2,61 | 2,7 |

М*max = 2,7; Iп* =5,96; Мп* =1,12;

Спроектированный асинхронный двигатель удовлетворяет требованиям ГОСТ, как по энергетическим показателям (КПД и cosφ) так и по пусковым характеристикам.

ЛИТЕРАТУРА

Копылов И. П. Проектирование электрических машин –М.: Энергоатомиздат, 1993

2. Вольдек А. И. Электрические машины – М.: Энергия, 1974