Федеральная служба исполнения наказаний
ФКП образовательное учреждение № 316

Доклад

на тему

«Ручная дуговая сварка плавящимся

покрытым электродом: технологии и безопасность»

|  | Выполнил: мастер производственного обучения Сорокин Николай Алексеевич |
| --- | --- |

2026 г.

# Содержание

Введение	3

1 Обучение и повышение квалификации сварщиков	5

2 Основы технологии ручной дуговой сварки	7

3 Оборудование для ручной дуговой сварки	9

4 Техника безопасности при проведении ручной дуговой сварки	11

5 Выбор материалов и электродов для сварки	14

6 Применение технологии на различных металлах	16

7 Настройка и подготовка оборудования к работе	18

8 Практические методы выполнения работ	21

Заключение	24

Библиография	26

Введение

Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом представляет собой один из наиболее распространённых методов соединения металлов благодаря своей универсальности и относительной простоте исполнения. Данный способ используется как в строительстве, так и в ремонте, производствах различного профиля. Актуальность работы связана с необходимостью обеспечения высокого качества сварных соединений и соблюдения требований безопасности при эксплуатации сварочного оборудования и использовании расходных материалов.

В процессе сварки электрод плавится, образуя сварочную ванну, которая при затвердевании формирует прочное и надёжное соединение. Покрытие электрода выполняет несколько функций: стабилизирует электрическую дугу, защищает расплавленный металл от окисления и загрязнений, а также способствует формированию шва нужной формы и структуры. Выбор правильного типа покрытия и состава электрода напрямую влияет на прочность и долговечность сварного соединения, а также на удобство выполнения работ.

Важной составляющей производства качественной сварки является правильное оборудование. В работе рассматриваются основные типы сварочных источников, условия их эксплуатации, а также средства индивидуальной защиты сварщика. Безопасность сварочных операций требует строгого соблюдения правил работы с электроустановками, вентиляцией рабочего пространства и использованием средств защиты органов зрения, дыхания и кожных покровов. Несоблюдение этих требований может привести к травмам, профессиональным заболеваниям и даже авариям.

Особое внимание уделяется подбору материалов и электродов в зависимости от вида свариваемого металла и условий эксплуатации изделия. Для сталей различного класса, цветных металлов и сплавов существуют специализированные электроды, обеспечивающие оптимальное качество соединения и минимальное количество дефектов. Кроме того, рассматривается влияние параметров сварочного режима: силы тока, длины дуги, скорости сварки и угла наклона электрода.

В работе освещены этапы подготовки оборудования перед началом сварочных работ. Это включает осмотр оборудования, чистку и настройку сварочного аппарата, подготовку электродов и рабочего места. Правильная подготовка обеспечивает стабильность процесса, улучшает качество шва и снижает риск возникновение аварийных ситуаций.

Практические методы выполнения сварочных работ включают техники ведения дуги, приемы формирования шва, способы исправления дефектов и контроля качества. Анализируются типичные ошибки, их причины и методы предотвращения. Представлены рекомендации по выполнению работ с разными металлами и в различных производственных условиях.

Последний тематический блок посвящён обучению и повышению квалификации сварщиков. Наличие профессиональных навыков и знаний не только повышает производительность, но и существенно снижает риск несчастных случаев. В работе обсуждаются современные методики обучения, использование тренажёров и автоматизированных систем контроля.

Таким образом, тема охватывает весь комплекс вопросов, связанных с технологией ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, начиная от теоретических основ и заканчивая практическими рекомендациями и вопросами безопасности. Этот подход необходим для обеспечения эффективности и безопасности сварочных процессов в современных условиях производства.

- Обучение и повышение квалификации сварщиков

Эффективность и качество исполнения сварочных работ существенно зависят от уровня профессиональной подготовки сварщика. Обучение в данной области обеспечивает не только овладение техническими навыками, но и формирование правильного отношения к организации труда, стандартизации процессов и умению адаптироваться к различным производственным ситуациям. Теоретическая база в сочетании с практическими занятиями даёт специалистам полное понимание технологии, что снижает риск ошибок и дефектов в сварных соединениях.

Методические материалы для обучения включают подробное изложение основ дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, устройство и настройку оборудования, правила выбора и подготовки материалов, а также способы контроля качества швов. Особое внимание уделяется последовательности выполнения операций и техническим требованиям, устанавливаемым стандартами и нормативами. Кроме того, учебные программы содержат разделы по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности, что формирует у специалистов комплексный подход к работе и сознательное соблюдение техники безопасности [11].

Форматы проведения обучения варьируются от очных занятий с практическими тренингами на современном сварочном оборудовании до дистанционных курсов с доступом к электронным учебным материалам и тестам 24/7. Такой гибкий подход позволяет оперировать разными категориями слушателей: новички могут проходить базовые курсы «с нуля», тогда как опытные сварщики обращаются к программам повышения квалификации, переаттестации или изучения специфических видов сварочных соединений. Для полного освоения профессии необходима продолжительность обучения от 252 до 1000 академических часов в зависимости от выбранной программы и специализации [12][10].

Завершающим этапом является квалификационная аттестация, во время которой проверяются компетенции сварщика как теоретически, так и практически. Испытания проводят экзаменационные комиссии учебных центров с соблюдением государственных стандартов. По успешному завершению выдается официальное удостоверение или свидетельство с внесением в федеральный государственный реестр, что подтверждает право работать по профессии и соответствует требованиям Минтруда РФ. Регулярная переаттестация сварщиков, не реже чем раз в пять лет, гарантирует поддержание актуального уровня знаний и навыков на профессиональном уровне [11][10].

Современные образовательные ресурсы предоставляют не только стандартные лекции и лабораторные занятия, но и мультимедийные курсы, интерактивные симуляторы, а также техническую поддержку в виде консультаций. Учебные центры, такие как «НЦПО», предлагают программы с индивидуальным подходом, включая возможность рассрочки оплаты, помощь с трудоустройством и обновление квалификации в формате экспресс-курсов. Это позволяет оперативно адаптироваться к требованиям рынка труда и поддерживать конкурентоспособность специалистов на отраслевом уровне [12][21].

Таким образом, комплексный и системный подход к обучению сварщиков ручной дуговой сварки с покрытыми электродами является залогом высококачественного выполнения работ. Теория и практика, подкреплённые современными образовательными технологиями и сертификацией, формируют профессионалов, готовых эффективно и безопасно выполнять широкий спектр сварочных операций в различных сферах промышленности.

- Основы технологии ручной дуговой сварки

Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (MMA) основывается на возникновении электрической дуги между электродом и основным металлом. Дуга образуется в момент касания и отведения электрода от поверхности свариваемого изделия, создавая высокотемпературный источник тепла, который расплавляет как металл детали, так и сердцевину электрода. Таким образом, электрод одновременно является источником тепла и металлом-присадкой, обеспечивающей формирование прочного сварного соединения [1].

В процессе сварки формируется сварочная ванна — расплавленная зона, состоящая из основного металла и наплавочного материала электрода. Важная роль отводится покрытию электрода, которое при нагревании также плавится, выделяя защитные газы и образуя шлак, защищающие расплавленный металл от окисления и загрязнений кислородом и азотом атмосферы. Кроме того, покрытие стабилизирует электрическую дугу, улучшая её горение и устойчивость, а шлак способствует формированию качественного металла шва и облегчает последующую очистку [17].

Сварочная цепь включает источник питания, который может выдавать как переменный, так и постоянный ток. Источник должен обеспечивать стабильность напряжения и силы тока при колебаниях длины дуги, что критично для равномерного теплообмена и контролируемого формирования сварочной ванны. Источники питания классифицируются на электромеханические, тиристорные и инверторные устройства в зависимости от конструкции и степени автоматизации. Кроме того, в сварочную цепь входят держатель электрода, обеспечивающий надёжный контакт и изоляцию оператора, заземляющий зажим и соединительные кабели соответствующего сечения и длины [18].

Покрытие электродов, являющееся составной частью технологии, делится на несколько типов в зависимости от химического состава и свойств. Кислое покрытие содержит окислы железа и сплавы, характеризуется стабильной дугой и жидкой сварочной ванной, но чувствительно к влажности и склонно к появлению трещин в шве. Рутиловые электроды с высоким содержанием диоксида титана обеспечивают более мягкое горение дуги, эстетичную форму шва и сравнительно лёгкое удаление шлака, что особенно важно при работе с тонкими металлами. Целлюлозные покрытия, за счёт выделения газов при плавлении, способствуют глубокому проплавлению и имеют высокую производительность, применяются в основном для сварки толстостенных конструкций и ремонта [18][1].

Процесс сварки контролируется вручную сварщиком, который регулирует положение электрода, длину дуги и скорость перемещения для обеспечения оптимального формирования сварочной ванны и шва нужной геометрии. Наличие дополнительных функций в источниках питания, таких как форсаж дуги для предотвращения затухания при случайных коротких замыканиях, горячий старт для облегчения её поджига, и антиприлипание, позволяет повысить удобство и качество работы оператора [18].

Таким образом, технология ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом сочетает в себе взаимодействие электрической дуги, плавящегося электрода и защитного покрытия, что обеспечивает надёжное соединение металлов. Для стабильного и качественного проведения процесса требуется специализированное оборудование, способное поддерживать оптимальные режимы сварки и компенсировать индивидуальные особенности сварщика и условий работы. В следующем разделе будет подробно рассмотрены основные виды и технические характеристики такого оборудования, что позволит глубже понять практические аспекты применения метода MMA [1].

- Оборудование для ручной дуговой сварки

Для реализации технологических процессов ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом требуется специализированное оборудование, обеспечивающее стабильность и качество сварки. Наиболее распространённым оборудованием являются сварочные посты, инверторные аппараты и трансформаторы, каждый из которых имеет свои особенности и сферы применения.

Сварочные посты представляют собой комплексные станции, включающие источник питания, систему управления сварочным процессом и дополнительные устройства. Они используются преимущественно в промышленности для обеспечения непрерывной работы с высокими токами. Такие посты характеризуются большой мощностью и возможностью длительной эксплуатации без перегрева. Наличие современного контроля параметров сварки позволяет оптимизировать процесс под конкретный тип соединения, что способствует улучшению качества шва и повышению производительности.

Инверторные аппараты заменяют традиционные сварочные трансформаторы за счёт использования электронных компонентов для преобразования и стабилизации тока. Они отличаются компактностью, лёгким весом и высокой энергоэффективностью, что делает их удобными как для профессионального, так и для бытового применения. Инверторы питаются как от однофазных (220 В), так и трёхфазных сетей (380 В) и обеспечивают плавную регулировку сварочного тока, что улучшает управление процессом и адаптацию к разным электродам и материалам. Дополнительные функции, такие как Hot Start — облегчение зажигания дуги, Arc Force — поддержание стабильно горящей дуги при изменении длины, и Antisticking — предотвращение прилипаний электрода к детали, повышают удобство сварщика и качество работы [4][19].

Трансформаторы, являвшиеся классическим элементом оборудования, обеспечивают преобразование сетевого напряжения в сварочное с необходимыми параметрами. Хотя они уступают инверторам по компактности и энергоэффективности, трансформаторы продолжают применяться в ряде производств благодаря простоте конструкции и надёжности. Такие аппараты могут иметь различные модификации с регулируемым током и функциями, облегчающими эксплуатацию, но они значительно тяжелее и менее мобильны по сравнению с инверторами.

Выбор конкретного оборудования напрямую зависит от условий и объёма сварочных работ. Для бытового применения предпочтительнее лёгкие инверторы с током до 200 А, позволяющие работать с электродами диаметром до 4 мм. Для промышленности требуется более мощное оборудование с возможностью длительной эксплуатации и силой тока до 600 А, например, сварочные посты или трёхфазные инверторы. Современные аппараты от производителей, таких как Foxweld и СВАРОГ, отличаются надёжностью и широким функционалом, что позволяет адаптировать их под специфику задач и обеспечить стабильность процесса сварки [5].

Надёжность и исправность оборудования имеют ключевое значение не только для производительности и качества сварных соединений, но и для безопасности сварочных работ. Использование проверенных компонентов, регулярный контроль технического состояния и соблюдение регламентов технического обслуживания минимизируют риски возникновения аварийных ситуаций, что является важной составляющей в общей системе обеспечения безопасности. В следующем разделе будет подробно рассмотрена техника безопасности при работе с оборудованием для ручной дуговой сварки, где особое внимание уделяется предупреждению возможных опасностей, связанных с эксплуатацией оборудования и выполнением сварочных операций [19][5].

- Техника безопасности при проведении ручной дуговой сварки

Работа с ручной дуговой сваркой связана с рядом потенциально опасных факторов, которые необходимо учитывать для обеспечения здоровья и безопасности сварщика. Основные риски включают поражение электрическим током, воздействие вредных аэрозолей и газов, высокие температуры и вероятность ожогов, а также опасное ультрафиолетовое и инфракрасное излучение дуги. Кроме этого, сварочные работы сопряжены с риском травм из-за падений, шумового и вибрационного воздействия, а также нервно-психическими перегрузками [14].

Для минимизации этих рисков необходим комплексный подход к технике безопасности. Одним из важнейших требований является использование средств индивидуальной защиты. Сварщик обязан работать в специальном комбинезоне из негорючих материалов, который закрывает все участки кожи и защищает от брызг расплавленного металла. Защитная маска с затемнённым стеклом предотвращает ожоги роговицы от яркой дуги и облучения ультрафиолетом, а также защищает лицо от летящих искр. Любые открытые участки тела во время работы запрещены по причине высокой вероятности ожогов и травм [14][23].

Не допускается применение проводов длиной более 10 метров, так как это увеличивает вероятность электротравмы из-за снижения качества заземления и возрастания сопротивления в цепи. Малоопытным сварщикам запрещено выполнять работы при повышенной влажности, поскольку такие условия значительно повышают электрическую опасность. При сварке на высоте обязательным является использование страховочных поясов и надёжных креплений, чтобы исключить риск падения и травмирования [23].

Организация рабочего места должна предусматривать обеспечение свободных проходов, исправность лестниц и перил, а также своевременную уборку снега и наледи в холодное время года. Это необходимо для предотвращения падений и обеспечения быстрой эвакуации при аварийных ситуациях. Особое внимание уделяется вентиляции помещения: местные вытяжки и общеобменные системы обеспечивают эффективное удаление сварочных газов и аэрозолей, что значительно снижает влияние вредных веществ на дыхательную систему сварщиков [14][23].

Не менее важным аспектом является контроль исправности оборудования и инструментов. Плановые проверки и техническое обслуживание исключают риск короткого замыкания, пробоев изоляции и других неисправностей, способных привести к поражению электрическим током либо возникновению пожара. Во время выполнения сварочных работ запрещается ремонтировать оборудование под напряжением и использовать неподходящие материалы для обратного провода электросварки [3].

При выборе расходных материалов рекомендуется отдавать предпочтение электродам с меньшей токсичностью, например, рутиловым, которые выделяют меньше вредных веществ при плавлении по сравнению с электродами с кислым покрытием. Это снижает общую опасность для здоровья сварщика и облегчает требования к вентиляции рабочего места [23].

Соблюдение перечисленных мер необходимо независимо от объёма и продолжительности сварочных работ, включая кратковременные и мелкие операции. Правильная организация технологического процесса, оснащение рабочего места средствами защиты и применение актуальных норм безопасности позволяют существенно снизить вероятность несчастных случаев и профессиональных заболеваний [14][3].

Рисунок 1 — Схемы и иллюстрации по технике безопасности при ручной дуговой сварке

- Выбор материалов и электродов для сварки

Правильный выбор плавящихся покрытых электродов является одним из решающих факторов для обеспечения прочности и долговечности сварных соединений. От характеристик этих электродов зависит стабильность процесса сварки, качество шва и его механические свойства, что особенно важно при возведении металлических конструкций и ремонте ответственных изделий.

Основным элементом электрода является металлический или неметаллический стержень, который плавится с формированием шва, и покрытие — обмазка, защищающая сварочную ванну от воздействия атмосферы и стабилизирующая горение дуги. ГОСТ 9466-75 классифицирует электроды по нескольким признакам, среди которых ключевыми являются толщина покрытия, тип обмазки и применяемое положение сварки.

Толщина покрытия определяется отношением диаметра всего электрода (D) к диаметру его сердечника (d) и классифицируется как тонкое (М), среднее (С), толстое (Д) и особо толстое (Г). Толстое покрытие обеспечивает лучшую защиту сварочной ванны и стабильность дуги при сварке толстостенных изделий, тогда как тонкие покрытия подходят для тонколистовых металлов и более деликатных работ.

Тип покрытия оказывает существенное влияние на технологические характеристики и рекомендации по применению. Электроды с кислым покрытием (А), включающим оксиды марганца, железа и кремния, применяются в основном для сварки низкоуглеродистых сталей и обладают способностью работать на ржавом металле, однако они токсичны и требуют определённого опыта из-за склонности к образованию трещин. Основные покрытия (Б), содержащие фтористые соединения и карбонаты, рекомендуются для сварки толстых и высокоуглеродистых сталей, обеспечивая хорошую пластичность шва и сопротивляемость трещинам, но требуют тщательного хранения из-за чувствительности к влажности. Рутиловые покрытия (Р), основанные на минералах рутил и ферромарганце, универсальны для сварки в различных положениях, обеспечивают мягкое горение дуги и лёгкое удаление шлака, что часто используется при строительстве и ремонте. Целлюлозные покрытия (Ц) включают натуральную целлюлозу и ферросплавы, обеспечивают глубокий провар, высокий расход и применяются при сварке толстых элементов с постоянным током. Существуют также смешанные покрытия, сочетающие преимущества разных типов, например, рутилово-целлюлозные (РЦ) и рутилово-основные (РБ), что позволяет гибко подбирать электроды под конкретные задачи [13][20].

По возможности применения в положении сварки электроды маркируются цифрами: «1» — для любого положения, «2» — для всех кроме «сверху-вниз», «3» — вертикальное, горизонтальное и нижнее, «4» — только нижнее положение. Универсальные электроды с маркировкой «1» подходят для большинства монтажных работ, где сварка ведётся в различных плоскостях.

Диаметр электрода выбирается в соответствии с толщиной свариваемого металла и требованиями к сварочному току. Электроды с тонким покрытием обычно имеют меньший диаметр (2–3 мм) и применяются для тонких листов, тогда как электроноды с толстым покрытием отличаются крупным диаметром (4–6 мм и более) и предназначены для сварки массивных конструкций, обеспечивая устойчивое горение дуги и глубокий провар.

Рациональный выбор покрытия и диаметра электродов способствует снижению дефектов в шве, таких как пористость, трещины и непровар, повышая механическую прочность соединения и его стойкость к коррозии и воздействию нагрузок. Таким образом, качество сварного шва напрямую зависит от соответствия характеристик электродов специфике производственного процесса и условий эксплуатации сварного изделия.

Дальнейшие этапы работы будут посвящены особенностям сварки зданий и сооружений из металлов с учетом выбранных материалов и электродов. Рассмотрение технологических приёмов и требований к выполнению сварочных операций позволит обеспечить надежность и безопасность возводимых конструкций.

- Применение технологии на различных металлах

При сварке различных металлов адаптация технологии ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом необходима для обеспечения качественного и прочного соединения с учётом химических и физических особенностей основного материала. Различия в тепловой ёмкости, температуре плавления, склонности к окислению и реактивности металлов требуют корректировки режимов сварки и выбора технологических приёмов, чтобы избежать дефектов и обеспечить надёжность шва.

При сварке сталей, включая низкоуглеродистые, легированные и высокопрочные марки, технология обеспечивает хорошее проваривание и однородность металла шва. Благодаря возможности регулирования сварочного тока в пределах 300–1600 А становится возможным адаптировать процесс под толщину и тип стали, что повышает качество соединений в ответственных конструкциях. Ручной метод позволяет осуществлять сварку в различных пространственных положениях, что актуально при сборке сложных металлоконструкций и ремонте оборудования. Кроме того, благодаря используемым покрытым электродам обеспечивается надежная защита сварочной ванны от воздуха, что снижает вероятность пористости и образований трещин в металле шва [22][2].

В работе с цветными металлами и их сплавами, таких как алюминий, медь и никель, технология также применяется, однако требует учёта специфики этих материалов. Покрытые электроды для цветных металлов специально разработаны для стабилизации дуги и защиты сварочной ванны, благодаря чему достигается равномерное формирование шва и лёгкость удаления шлаков. Важным является поддержание корректного сварочного тока и скорости движения электрода, что предотвращает перегрев и деформацию тонкостенных деталей. Однако для некоторых цветных металлов, например титана, использование данной технологии ограничено ввиду высокой окисляемости и склонности к загрязнению шва атмосферными газами. Для их сварки предпочтительнее применять методы с инертной газовой защитой [15].

Магний и его сплавы относятся к группе металлов с высокой склонностью к окислению при сварке, что существенно осложняет применение ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Использование данного метода ограничивается малоответственными соединениями, поскольку высокая температура расплавления способствует образованию пор и трещин. Для ответственных изделий предпочтительно применять дуговую сварку в инертной газовой среде. В тех случаях, когда всё же используется ручная дуговая сварка, важно обеспечить максимально эффективную газо- и шлаковую защиту, что достигается подбором оптимальных покрытий электродов и параметров сварки, а также строжайшим соблюдением технологических режимов [15].

Сварка никелевых сплавов с применением данной технологии успешна при обеспечении постоянства параметров сварочного процесса, что способствует минимизации термического и химического воздействия на основной металл. При работе с никелем важна защита от загрязнений, поскольку оксиды способны снижать пластичность и коррозионную стойкость шва. Благодаря специализированным покрытиям электродов удаётся добиться необходимой чистоты шва и стабильного горения дуги.

Выводы о применении технологии ручной дуговой сварки покрытыми электродами указывают на её широкое распространение в промышленности и строительстве. Метод обеспечивает высокое качество сварных соединений при работе с разнообразными материалами, от углеродистых сталей до ряда цветных металлов и сплавов, что расширяет сферу её использования. При этом адаптация режимов сварки и правильный подбор материалов остаются ключевыми факторами успешного внедрения технологии в конкретных производственных условиях [22][15].

- Настройка и подготовка оборудования к работе

Надёжность и качество сварочных соединений во многом зависят от правильной подготовки и настройки оборудования перед началом работ. Первым этапом является проверка технической исправности сварочного аппарата — инвертора или трансформатора. Осмотр включает оценку состояния кабелей, электрододержателя и заземляющего зажима: они не должны иметь повреждений, оголённых проводов или ослабленных контактов. Особое внимание уделяется чистоте контактов и фиксации соединений для предотвращения искрения и перебоев в подаче тока [6].

Далее определяется оптимальный сварочный ток в зависимости от диаметра электрода и толщины свариваемого металла. Для тонких листов (1–2 мм) применяют электроды диаметром 1,6 мм и силу тока в пределах 25–60 А, тогда как для изделий толщиной 5–6 мм используют электроды диаметром 4 мм с током 160–200 А. Выбор тока регулируется на панели аппарата с учётом рекомендаций производителя электродов и свойств материала, чтобы обеспечить глубокий и равномерный провар без прожогов или непровара [7][9].

Особое внимание уделяется правильному подключению кабеля массы и электрододержателя с учётом полярности. Прямая полярность (плюс на массу, минус на электроде) способствует глубокому провару и применяется для толстого металла, в то время как обратная полярность (плюс на электроде, минус на массу) снижает прогар и предназначена для тонких деталей. Некорректное подключение приводит к нестабильному горению дуги и ухудшению качества шва [7].

Установка электрода в держатель проводится под углом 90° для выполнения нижних швов, что обеспечивает устойчивость дуги и удобство контроля. Для сварки в вертикальном или потолочном положении электрод наклоняют приблизительно на 45°, что облегчает прогрев материала и минимизирует подтёки расплава. Электродержаватель предпочтительно использовать с пружинным механизмом для быстрой замены и надежной фиксации электрода [6].

Перед началом сварки производится пробное возбуждение дуги с выдерживанием расстояния между электродом и изделием около 3–5 мм. Это расстояние обеспечивает стабильное горение дуги и равномерное плавление электрода. Во время работы скорость перемещения электрода и угол наклона регулируют в зависимости от толщины металла и положения сварки: при сварке тонких листов движение ведут прямолинейно, а при сварке толстостенных деталей применяют поперечные колебания для равномерного наполнения шва и отвода шлака [9].

Кроме технических параметров важно обеспечить безопасность эксплуатации: все соединения должны быть надежно зафиксированы, а детали — закреплены прихватками, чтобы исключить смещение и деформацию во время сварки. Важно также соблюдать рекомендации по длине кабелей: короткие кабели повышают стабильность сварочного процесса, особенно при работе на ограниченных площадках [6].

Обратная связь с горением дуги во время настройки и подготовки служит основой для корректировки параметров в ходе сварки. Адекватная настройка оборудования и предварительная проверка его исправности создают условия для эффективного и безопасного выполнения сварочных операций. Следующий этап посвящён конкретным методам ведения дуги, техникам формирования швов и устранению дефектов, что позволит закрепить полученные навыки и обеспечить высокое качество сварного соединения [9][6].

Рисунок 2 — Настройка и подготовка оборудования для ручной дуговой сварки плавящимися покрытыми электродами

- Практические методы выполнения работ

Точное и аккуратное исполнение сварочных операций является основой для получения качественных, прочных и долговечных швов. Несоблюдение техники ведения электрода, непостоянная скорость движения или неправильный угол наклона способны привести к таким дефектам, как непровар, пористость, перенагрев и прожоги.

Работа начинается с подготовки свариваемых деталей: их поверхности необходимо тщательно очистить от ржавчины, грязи, масла и других загрязнений, которые ухудшают качество шва. При необходимости выполняют механическую или газовую очистку и разделку кромок, чтобы обеспечить надёжное и равномерное соединение. Далее подготавливают оборудование, выбирают соответствующий электрод и устанавливают оптимальный сварочный ток, исходя из толщины и типа металла.

Техника ведения электрода существенно зависит от положения шва и вида соединения. Для сварки в нижнем положении рекомендуется держать электрод под углом примерно 70–80° к поверхности детали, направляя дугу вперёд или под углом на уже сваренную часть шва. Оптимальная длина дуги составляет примерно 2–3 мм; слишком длинная дуга приводит к разбрызгиванию и ухудшению устойчивости, а слишком короткая — к прилипанию электрода. Перемещение электрода должно быть плавным и равномерным с постоянной скоростью, позволяющей обеспечить нужную ширину и форму проплавления [16][8].

При сварке угловых и тавровых швов угол наклона электрода обычно составляет 45–60°, и в ходе работы применяют специальные колебательные движения («везуны» или «фигурные» движения) для заполнения шва и образования правильного профиля. При нахлесточных соединениях электрод направляют почти перпендикулярно поверхности с лёгким наклоном в сторону сварочной ванны, чтобы обеспечить равномерное плавление и избежать пропусков.

Вертикальная сварка требует более высокой квалификации и точного контроля параметров. Электрод следует вести с небольшим наклоном вперёд, двигаясь снизу вверх или сверху вниз в зависимости от типа металла и желаемой плотности шва. Скорость движения снижают, чтобы обеспечить достаточное проплавление без подтёков и перегрева. При работе в потолочном положении электрод ведут так, чтобы избежать стекания расплавленного металла, часто применяя закручивающие движения для удержания сварочной ванны [16][2].

Формирование шва включает плавное присоединение новой порции металла к ранее нанесённой, что достигается контролем температуры и подачей металла с учётом характера сварочной ванны и шлаковой корки. Регулярное удаление шлака после каждого прохода является обязательным для исключения включений и дефектов. Для получения ровного и прочного шва рекомендуется выполнять несколько проходов при сварке толстостенных конструкций, каждый из которых должен иметь правильную форму и без трещин.

Контроль качества формируемого соединения проводится визуально и с помощью неразрушающих методов, если это требует нормативная документация. Во время визуального осмотра проверяют равномерность шва, отсутствие пор, трещин, перегревов и дефектов в зоне проплавления. Особое внимание уделяется отсутствию шлаковых включений и размеру наплавленного шва. При обнаружении дефектов их устраняют путем зачистки и повторной сварки, корректируя параметры или технику работы [2].

Перед сдачей изделий в эксплуатацию обязательна комплексная проверка качества сварных соединений, что включает не только внешний осмотр, но и механические, ультразвуковые или рентгенографические методы контроля при необходимости. Систематическое поддержание высокого уровня качества работ снижает риск отказов конструкций и повышает долговечность изделий.

Рисунок 3 — Пошаговое руководство и схемы правильного положения электрода и движений при ручной дуговой сварке с плавящимися покрытыми электродами

Заключение

Тема ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом всесторонне рассмотрена с учётом технологических особенностей, оборудования, безопасности и подбору расходных материалов. Анализ проведённых разделов подтвердил, что успешное выполнение сварочных работ зависит от комплексного соблюдения всех этапов — от правильного выбора электродов и настройки оборудования до методики ведения дуги и квалификации сварщика.

Изучение главных принципов технологии позволило понять значимость взаимодействия электрической дуги, покрытия электрода и сварочной ванны для формирования качественного шва. Разнообразие видов покрытий и их соответствие типу металла, толщине и положению сварки демонстрируют необходимость индивидуального подхода к выбору материалов в зависимости от конкретной задачи.

Параллельно с техническими аспектами было выявлено, что надёжное оборудование и правильный режим работы обеспечивают стабильность процесса, что в свою очередь непосредственно влияет на качество сварных соединений и экономичность производства. Важность своевременного технического обслуживания и контроля исправности оборудования не должна быть недооценена, так как это снижает аварийные риски и способствует безопасности.

Особое внимание уделялось технике безопасности. Комплекс мер, включая использование средств индивидуальной защиты, организацию рабочего места и соблюдение правил эксплуатации оборудования, минимизирует влияние производственных опасностей, таких как поражения электрическим током, ожоги, вредное воздействие сварочных газов и ультрафиолетового излучения.

Практическое применение технологии на различных металлах показало, что адаптация режимов и подбор электродов являются ключевыми факторами для предотвращения дефектов и обеспечения прочности соединения. Отдельные материалы требуют соблюдения специфических условий, что подчёркивает необходимось профессионального подхода и тщательного планирования сварочных операций.

Настройка и подготовка оборудования к работе, а также отработка приёмов ведения дуги и формирования швов способствуют улучшению производительности и снижению вероятности технических ошибок. В совокупности эти моменты значительно влияют на экономическую эффективность и качество конечного продукта.

Повышение квалификации сварщиков рассматривается как необходимое условие поддержания высокого уровня профессионализма и безопасности труда. Программы обучения, включающие теорию, практические занятия и аттестацию, формируют специалистов, способных работать с современным оборудованием и выполнять задания различной сложности.

В результате проведённого исследования подтверждается, что интеграция технических, организационных и образовательных факторов создаёт основу для успешного применения ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом в промышленности и строительстве. Соблюдение технических требований и правил безопасности позволяет достичь высокого качества сварных соединений, минимизировать производственные риски и повысить эффективность работ.

Таким образом, систематическое изучение и внедрение рассматриваемых аспектов способствует развитию профессиональной культуры сварщиков и совершенствованию технологических процессов, что отвечает современным стандартам и требованиям к качеству и безопасности сварочных работ.

Библиография

1. MMA сварка что это, где и для чего применяется ручная дуговая... [Электронный ресурс] // geon.ru - Режим доступа: https://geon.ru/blog/ruchnaya-dugovaya-svarka-mma-chto-eto-kak-i-dlya-chego-primenyaetsya/, свободный. - Загл. с экрана

2. Ovchinnikov_001_002_003.pmd [Электронный ресурс] // urpc.ru – Режим доступа: https://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/ 019_705213888_Ovchinnikov.pdf, свободный. - Загл. с экрана

3. VI. Требования охраны труда при выполнении ручной дуговой... [Электронный ресурс] // www.consultant.ru - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373153/07d8815cc99b833a3bcfa173449c62792d2e89b9/, свободный. - Загл. с экрана

4. Аппараты ручной дуговой сварки (MMA) - купить... [Электронный ресурс] // www.svarberi.ru - Режим доступа: https://www.svarberi.ru/catalog/svarochnoe/dugovoy_mma/, свободный. - Загл. с экрана

5. Аппараты ручной дуговой сварки MMA производства FoxWeld... [Электронный ресурс] // foxweld.ru - Режим доступа: https://foxweld.ru/products/elektrosvarka/apparaty-ruchnoy-dugovoy-svarki-mma/, свободный. - Загл. с экрана

6. Как варить сваркой электродами для начинающих [Электронный ресурс] // www.svarbi.ru - Режим доступа: https://www.svarbi.ru/articles/kak-varit-svarkoy-elektrodami-dlya-nachinayushchikh/, свободный. - Загл. с экрана

7. Как настроить сварочный аппарат - полезные статьи от Cebora [Электронный ресурс] // cebora.ru - Режим доступа: https://cebora.ru/info/articles/kak_nastroit_svarochnyy_apparat/, свободный. - Загл. с экрана

8. Московский автомобильно - дорожный [Электронный ресурс] // lib.madi.ru - Режим доступа: https://lib.madi.ru/fel/fel1/fel16M487.pdf, свободный. - Загл. с экрана

9. Настройка сварочного аппарата | Shop-oliver.by [Электронный ресурс] // shop-oliver.by - Режим доступа: https://shop-oliver.by/nastrojka-svarochnogo-apparata/, свободный. - Загл. с экрана

10. Обучение Сварщиков ручной дуговой сварки плавящимся... [Электронный ресурс] // 1-academy.ru - Режим доступа: https://1-academy.ru/obuchenie/svarshchik-ruchnoy-dugovoy-svarki-plavyashchimsya-pokrytym-elektrodom/, свободный. - Загл. с экрана

11. Обучение на сварщика ручной дуговой сварки плавящимся... [Электронный ресурс] // ncpo.ru - Режим доступа: https://ncpo.ru/rabochie-spetsialnosti/svarshhik-ruchnoj-dugovoj-svarki-elektrodom/, свободный. - Загл. с экрана

12. Обучение рабочей профессии Сварщик ручной дуговой сварки... [Электронный ресурс] // moscow.profkurs24.ru - Режим доступа: https://moscow.profkurs24.ru/svarshhik-ruchnoj-dugovoj-svarki-plavyashhimsya-pokryityim-elektrodom/, свободный. - Загл. с экрана

13. Покрытие сварочных электродов: виды и назначение — Блог СКМТ [Электронный ресурс] // skmt.ru - Режим доступа: https://skmt.ru/about/blog/svarochnye-elektrody-vybiraem-podkhodyashchee-pokrytie/, свободный. - Загл. с экрана

14. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020... — Контур.Норматив [Электронный ресурс] // normativ.kontur.ru - Режим доступа: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&amp;documentId=501453, свободный. - Загл. с экрана

15. Раздел 12. СВАРКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ [Электронный ресурс] // lik-test.ru - Режим доступа: https://lik-test.ru/wp-content/uploads/2021/03/12.2.-osobennosti-svarki-czvetnyh-metallov-i-splavov..pdf, свободный. - Загл. с экрана

16. Руководство по ручной дуговой сварке для начинающих от... [Электронный ресурс] // www.tiberis.ru - Режим доступа: https://www.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/Rukovodstvo_po_ruchnoi_dugovoi_svarke_dlya_nachinauschih_www.tiberis.ru.pdf, свободный. - Загл. с экрана

17. Ручная дуговая сварка покрытыми плавящимися электродами... [Электронный ресурс] // www.intertechpribor.ru - Режим доступа: https://www.intertechpribor.ru/blog/tekhnologii/svarka-mma/, свободный. - Загл. с экрана

18. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами... [Электронный ресурс] // evrotek.spb.ru - Режим доступа: https://evrotek.spb.ru/stati/i_welding/ruchnaya-dugovaya-svarka-pokrytymi-elektrodami-mma/, свободный. - Загл. с экрана

19. Сварочные аппараты для ручной дуговой... | Дуговик [Электронный ресурс] // www.dugovik.ru - Режим доступа: https://www.dugovik.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie_1/ruchnaya-dugovaya-svarka/, свободный. - Загл. с экрана

20. Сварочные электроды | Классификация и типы электродов для... [Электронный ресурс] // vtmstol.ru - Режим доступа: https://vtmstol.ru/blog/svarochnye-jelektrody, свободный. - Загл. с экрана

21. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым... [Электронный ресурс] // минмакс.рф - Режим доступа: https://минмакс.рф/obuchenie/rabochie-specialnosti/svarshchik-ruchnoj-dugovoj-svarki-elektrodom/, свободный. - Загл. с экрана

22. Скачать Инструкция 1.10-07 Инструкция по сварке цветных... [Электронный ресурс] // files.stroyinf.ru - Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834986.pdf, свободный. - Загл. с экрана

23. Техника безопасности при сварочных работах с аппаратом... [Электронный ресурс] // m-strana.ru - Режим доступа: https://m-strana.ru/articles/tekhnika-bezopasnosti-pri-svarochnykh-rabotakh/, свободный. - Загл. с экрана