Исследование содержания тяжелых металлов в почвах города Саратова

Г.А. Галстян

Город Саратов (площадь – 320 км2) расположен на юго-востоке европейской части России на правом берегу Волгоградского водохранилища. Абсолютные высоты варьируют от 16 м (урез воды в Волге) до 290 м – на Лысогорском массиве. Западная (наиболее приподнятая) часть города относится к Идолго-Медведицкому ландшафтному району северной степи, северная часть – к Чардымо-Курдюмскому ландшафтному району типичной степи, восточная часть – к Волго-Карамышскому ландшафтному району типичной степи. Административно Саратов разделен на 6 районов. Волжский, Кировский и Ленинский районы находятся на севере городской территории, Октябрьский и Фрунзенский – в центре, Заводской район – на юге.

Саратов является крупным промышленным центром Поволжья. На его территории размещаются предприятия химической, нефте- и газоперерабатывающей, электроэнергетической, строительной и легкой промышленности. Объем выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от стационарных источников промышленных предприятий и автотранспорта в 2012 году составил 80,3 тыс. т, (в 2010 году ‒ 87,6 тыс. т), при этом на долю автотранспорта приходится 74,8% от суммарного объема. По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области по состоянию на 1 января 2013 года в городе зарегистрировано 308,1 тыс. единиц автомобильного транспорта.

Почва подвержена воздействию загрязнителей, поступающих из атмосферы, с поверхностным стоком, из подпочвенных пород и подземных вод. Особенно это касается гумусного горизонта почв.

1. Загрязнение почвы тяжелыми металлами является серъезной проблемой в поддержании благоприятной санитарно-гигиенической обстановки в городе.

2. Тяжелые металлы – сильные экоциды.

Объекты исследования. Осенью 2014 года мной были отобраны 5 проб почв в Заводском районе города Саратова.

В исследуемых образцах почвы проводили определение содержания следующих тяжелых металлов: никеля, марганца, мышьяка, меди, цинка, кадмия, кобальта.

Методика исследования. Отбор проб почвы проводился следующим образом: с выбранной площадки отбирался смешанный образец, состоящий из 5 проб, взятых по методу конверта (по углам площадки и в центре). Пробы отбирались лопатой на глубине 0-20 см и 20-40 см горизонта в 5 повторностях. Вес свежесобранного материала – 1 кг. Затем почвы высушивали до воздушно-сухого состояния при комнатной температуре. Очищали её от различных включений. Зачем измельчали почву и помещали в специальные емкости, которые помещали потом в «СПЕКТРОСКАН МАКС».

Метод основан на измерении интенсивности рентгеновского флуоресцентно (характеристического) излучения определяемых элементов при экспонировании порошковых проб (образцов анализа). Флуоресцентное излучение возбуждается первичным излучением рентгеновской трубки (РТ). Массовую долю компонентов определяют с помощью предварительно построенных градуировочных характеристик (ГХ), представляющих собой экспериментальную зависимость массовой доли от аналитического сигнала.

Результаты исследования. Почва является индикатором загрязнения окружающей среды. Содержание химических элементов в почве зависит от множества факторов, а также процессов их трансформаций.

По сравнению с ПДК анализ содержания тяжелых металлов в почве данного района показало, что во всех точках имеется высокое содержание тяжелых металлов, превышающая ПДК.

Рисунок А.1 – Карта-схема точек отбора почвенных проб в Заводском районе города Саратова (октябрь, 2014 год)

Содержание никеля в почве максимальное в 4 точке (26,5 мг/кг), которая находится у улицы Пономарева. Превышает ПДК более, чем в 4 раза. Минимальное в 5 точке у железной дороги (4,9 мг/кг), которая также превышает ПДК.

Марганец. Максимальное в 4 точке (222,9 мг/кг), превышает ПДК в 1,6 раза. Минимальное – во второй точке (117,9 мг/кг), ПДК не превышает.

Мышьяк. Максимальное в 3 точке (182,0 мг/кг) на проспекте Энтузиастов, превышает ПДК в 91 раз. Минимальное в 4 точке – 84,5 мг/кг (превышает ПДК более, чем в 42 раза).

Медь. Максимальное содержание в почве в 3 точке (294,7 мг/кг), превышает ПДК почти в 100 раз. Минимальное в 5 точке (52,7 мг/кг), превышает ПДК в 17,5 раз.

Содержание цинка в почве максимальное также в 3 точке (928,0 мг/кг), превышает ПДК более, чем в 40 раз. Минимальное – в 4 точке (134,4 мг/кг), превышает ПДК почти в 6 раз.

Кадмий. Максимальное в 1 точке у проспекта Энтузиастов (268,8 мг/кг). Превышает ПДК почти в 538 раз. Минимальное – 199,1 мг/кг во 2 точке, превышает ПДК в 398 раз.

Кобальт. Максимальное содержание в почве в 5 точке (80,5 мг/кг), превышает ПДК в 16 раз. Минимальное – 37,4 в 3 точке. Превышает ПДК в 7,5 раз.

Таблица А.1 – Сводная таблица содержания тяжелых металлов в почвах Заводского района города Саратова

| Точки отбора проб | Химические элементы Значение (мг/кг) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Никель | Марганец | Мышьяк | Медь | Цинк | Кадмий | Кобальт |
| 1 | 8,8 | 161,6 | 157,1 | 69,6 | 1015,1 | 268,8 | 53,5 |
| 2 | 19,4 | 117,9 | 101,5 | 13,2 | 355,2 | 199,1 | 71,8 |
| 3 | 4,9 | 176,2 | 182,0 | 294,7 | 928,0 | 213,5 | 37,4 |
| 4 | 26,5 | 222,9 | 84,5 | 73,8 | 134,4 | 258,7 | 47,0 |
| 5 | 0,5 | 142,1 | 87,6 | 52,7 | 854,7 | 231,3 | 80,5 |
| ПДК (мг/кг) | 4,0 | 140,0 | 2,0 | 3,0 | 23,0 | 0,5 | 5,0 |

По данным исследований выявлено, что почва в данном районе аккумулирует тяжелые металлы, особенно мышьяк, медь, кадмий, что способствует их поступлению в растения по системе «почва  растения». В результате исследований было обнаружено, что уровень содержания большинства тяжелых металлов в почве превышает ПДК во всех пяти точках данного района.

Накопление тяжелых металлов в почве – это не только увеличение их содержания, но и нарастание экологически опасных последствий, создающих угрозу здоровью человека.

Библиографический список:

1. Учебно-краеведческий атлас Саратовской области /В.В. Аникин, Е.В. Акифьева, А.Н. Афанасьева и [др.]; гл. ред. А.Н. Чумаченко; отв. ред. В.З. Макаров. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. 144 с.

2. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области в 2012 году /Правительство Саратовской области; Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области. Саратов: Б.и., 2013. 217 с.

3. Загрязнение почв тяжелыми металлами [Электронный ресурс]. URL: http://www.zamos.ru/mitrich/oberon/17004/17006/