ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВОЛГОГРАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ И СВЯЗИ»

Индивидуальный проект

по экологии

Тема проекта: «ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДА»

ЛАБОРАНТ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ, РЕАКТИВОВ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

ГРУППА 6-ЛК-19

КОНСУЛЬТАНТ  ПРОЕКТА: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  Н. В. Игнатова

Студент: А. А. Киселёв

Волгоград 2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….…3

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРАННОГО МЕТОДА АНАЛИЗА……5

1.1 Краткая характеристика метода и его назначение……………………..5

1.2 Основные приборы, посуда и оборудование метода…………………..6

# ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………..9

2.1 Технологический процесс выполнения анализа……………………….9

2.2 Обработка и оформление результатов измерений…………………… 11

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….10

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………...……..11

# ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….12

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Почва — сложный объект исследования. Сложность исследования химического состояния почв обусловлена особенностями их химических свойств и связана с необходимостью получения информации,  отражающей свойства почв и обеспечивающей наиболее рациональное решение, как теоретических вопросов почвоведения, так и вопросов практического использования почв. Для количественного описания химического состояния почв используют широкий набор показателей. Одними из таких показателей является количественное присутствие в почве кальция и магния. Эти элементы называют макроэлементами – содержание их колеблется от десятых долей процента до нескольких процентов. В связи с поглощением корнями этих макроэлементов из почвы, запас их в почве уменьшается и его надо регулярно пополнять путем внесения удобрений. Однако растения должны получать необходимые кальций и магний в сбалансированных соотношениях.

Кальций – необходимый элемент питания растений, который поглощается ими в больших количествах. Потребность в кальции образуется у растений уже на стадии прорастания семян: недостаток его существенно тормозит их прорастание. При недостатке кальция существенно страдает корневая система. Рост и развитие корней тормозится; при остром недостатке кальция погибают. Подобную картину можно наблюдать у культурных растений на кислых почвах.

Важна роль кальция как элемента, уравновешивающего соотношение других элементов, находящихся в почвенном растворе. Так, в кислых подзолистых почвах содержатся в избытке подвижные алюминий, железо, марганец. Переизбыток этих элементов вреден растению. Внесение кальция (при известковании) устраняет их дурное влияние. Кальций образует и сохраняет структуру почвы, способствует разложению органического вещества. Большие потери кальция происходят из-за его вымывания. Особо велики такие потери элемента при внесении  кислых минеральных удобрений. Внесение извести при известковании, органических удобрений и суперфосфата, в состав которого входит кальций, восполняет пробел.

Магний считается одним из важных и необходимых элементов для всех садовых культур. Он входит в состав хлорофилла – зеленого пигмента растений. При нехватке магния образование хлорофилла нарушается, окраска листьев изменяется – становится светло зеленой, они быстро опадают, растения позже зацветают. Магний, также как и кальций, быстро вымывается из легких земель. По этой причине в годы с обильным выпадением осадков вероятность недостатка магния особенно велика. Знание количественного содержания кальция и магния  в почве позволяет определить его потребность для  питания растений и провести при необходимости своевременную подкормку.

Анализ  почв на содержание кальция и магния  я проводил применяя титриметрический метод определения. Его основными достоинствами является отсутствие дорогостоящего оборудования, точность и быстрота исполнения. Это позволяет без особой затраты труда проводить несколько последовательных параллельных определений.

Целью работы является исследование  почвы на определение количественного содержания в ней кальция и магния.

Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть краткую характеристику метода и его назначение;

- изучить основные приборы, посуду и оборудование метода;

- изучить технологический процесс выполнения анализа;

- обработать и оформить результаты измерений;

# ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРАННОГО МЕТОДА АНАЛИЗА

# 1.1 Краткая характеристика метода и его назначение

Титриметрический – это  метод количественного/массового анализа, который часто используется в аналитической химии, основанный на измерении объема раствора реактива точно известной концентрации,  расходуемого для реакции с определяемым веществом. Основной операцией метода является титрование – это постепенное прибавление  по каплям рабочего раствора в анализируемый раствор.

Определение Ca2+ и Mg2+ в водной вытяжке почвы проводят с применением комплексонометрического метода анализа, который основан на образовании сложных комплексных соединений рабочего раствора с ионами Ca2+ и Mg2+. Рабочим раствором метода является трилон Б, индикатором является хром кислотный темно-синий.

Проводят анализ почвы на содержание кальция и магния используя метод водной вытяжки, в котором одной из основных операций является фильтрование. Фильтрование – это процесс отделения твердой фазы от жидкой с помощью пористых перегородок (фильтров). От правильного выбора фильтровальной перегородки во многом зависят производительность фильтра, чистота получаемого фильтрата. В качестве пористых перегородок используются фильтры различного диаметра и различной плотности (рис.1)

Рис.1 – Набор фильтров

# 1.2 Основные приборы, посуда и оборудование метода

Основной посудой  в титриметрическом анализе является мерная химическая посуда:

– бюретки – применяют для точного измерения небольших объемов;

– мерные пипетки – позволяет точно отмерить небольшой объем жидкости;

– мерные колбы – предназначены для приготовления растворов точной концентрации;

– колбы   для титрования.

Помимо мерной посуды применяются химические стаканы, воронки, цилиндры, мензурки (см. Приложение 1).

# ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Технологический процесс выполнения анализа

# Определение Ca2+ и Mg2+ в водной вытяжке почвы

Сущность метода: метод основан на последовательном титровании в одной пробе ионов кальция при рН 12,5-13 и ионов магния при рН около 10 с использованием в качестве индикатора хрома кислотного темно-синего.

2. Проведение анализа

2.1Приготовление водной вытяжки из почвы

На технических весах отвешивают 50 г воздушно-сухой почвы (средняя проба) и количественно переносят в емкость для взбалтывания. Отмеряют мерной колбой 250см3 дистиллированной воды, не содержащей СО2. Получают гетерогенную систему, в которой отношение почвы к воде равно 1:5. Емкость закрывают пробкой и энергично встряхивают 5 мин. По окончании взбалтывания всю суспензию почвы с водой, не давая ей отстояться, осторожно и быстро фильтруют. Фильтр помещают в воронку диаметром 15 – 20 см. Одиночный фильтр легко прорывается при перенесении на него почвы, поэтому под него подкладывают беззольный фильтр.

2.2 Определение кальция и магния

Отбирают дозатором или пипеткой 10 см3 анализируемой вытяжки в химический стакан или в коническую колбу. Стакан или колбу помещают на магнитную мешалку и при перемешивании приливают 50 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора гидроксиламина гидрохлорида с массовой долей 5%, 2 см3 раствора гидроокиси натрия концентрации 2 моль/дм3, несколько кристаллов диэтилдитиокарбамата натрия и 5 капель раствора хрома кислотного темно-синего с массовой долей 0,5%. Титруют кальций раствором трилона Б до перехода окраски от розовой к сиреневой и регистрируют расход титранта по бюретке. Затем нейтрализуют оттитрованный раствор соляной кислотой, разбавленной 1:4, до перехода окраски в исходную (розовую) так, чтобы избыток кислоты не превышал 1-2 капель. Прибавляют 5 см3 хлоридно-аммиачного буферного раствора и титруют магний раствором трилона Б до перехода окраски от розовой к синей. По окончании титрования регистрируют расход титранта.

Допускается увеличение или уменьшение объема пробы для анализа в зависимости от предполагаемого содержания кальция и магния в анализируемой почве.

Для темноокрашенных вытяжек допускается увеличение до 100 см3 объема дистиллированной воды, добавляемой к титруемой пробе.

2.2 Обработка и оформление результатов измерений

Содержание кальция (Ca2+,%) и магния (Mg2+,%) в водной вытяжке находят по формуле:

Ca2+= a∙N∙V∙100b∙c∙0,020      (1)

Mg2+=   a∙N∙V∙100b∙c∙0,012     (2),

где a – количество трилона Б, пошедшего на титрование Ca 2+ и Mg 2+, 0,4 и 0,5 см3 соответственно;

N  – нормальность трилона Б, (0,05N);

V – объем воды для приготовления водной вытяжки (250 см3);

# 100 – коэффициент для пересчета на %;

0,020 – мг/эквивалент  Ca 2+ ;

0,012 – мг/эквивалент  Mg 2+;

b – объем вытяжки,  взятой для титрования (25 см3);

с – навеска почвы для приготовления водной вытяжки (50 г).

Тогда:

0,4 ∙ 0,05 ∙ 250 ∙ 100

Са2+ = -------------------------- ∙ 0,020 = 0,008%

25 ∙ 50

0,5 ∙ 0,05 ∙ 250 ∙100

Mg2+ = -------------------------- ∙ 0,012 = 0,006%

25 ∙ 50

Что соответствует норме.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовательской работе рассмотрен вопрос аналитического контроля почвы на  определение содержания кальция и магния в водной вытяжке почвы (см. Приложение 3).

Рассмотрены основы  титриметрического метода определения и  изучен технологический процесс выполнения анализа. Проведены исследования почвенной вытяжки, выполнен  расчет результатов  измерений  проведенного  анализа.

Полученные результаты  исследования  почвы позволяют сделать следующие выводы:

- по показателю содержания кальция и магния почва относится к песчанным и супесчанным;

- в почве наблюдается  сильный дефицит  кальция и магния;

- проблема  обеспечения  растений  этими  элементами  разрешается внесением в почву известковых удобрений, таких, как доломитовая мука (30% СаО, 20% МgО), известняк, мел.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ 26428-85 Почвы. Определение кальция и магния в водной вытяжке.

2.Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. [Текст]:

учебное пособие для СПО / Е.В. Аринушкина. –2-е изд., - М.:  Из - во МГУ, 2011. – 487с.

3.Голдовская, Л.Ф. Химия окружающей среды. [Текст]: практикум/ 
Л.Ф. Голдовская. – М.: Мир, 2005. – 296с.

4.Ищенко, А.А. Аналитическая химия. [Текст]: учебник для СПО /А.А. Ищенко, - 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия, 2013. – 320с.

5.Организация рабочего места лаборанта. – URL: http://www.helpiks.org.ru/ Дата обращения 15.10.2019.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1

# Лабораторная химическая посуда

Пипетки градуированные         Пипетки Мора              Колбы конические

плоскодонные

Бюретки                       Мерные колбы                          Стаканы

Воронки                Стаканчики для взвешивания (бюксы)

Приложение 2

Электронные лабораторные весы CAS XE-300

Весы лабораторные CAS XE-300 предназначены для  измерений массы различных веществ и материалов с высокой точностью.

# Приложение 3

# Аналитические показатели контроля почвы

| № п/п | Наименование показателей | Норма | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кальций (Са2+), % | 0 – 12 | Титриметрический |
| 2. | Магний (Мg2+), % | 0 – 3 | Титриметрический |
| 3. | Щелочность, % | 0,01 – 0,4 | Титриметрический |
| 4. | Хлорид - ионы, % | 0,01 – 0,2 | Титриметрический |
| 5. | Водородный показатель, ( рН) | 3 – 8 | Потенциометрический |
| 6. | Карбонат – ионы, % | 0 – 10 | Титриметрический |